Odlukom je definisan obuhvat Regulacionog plana; svrha izrade plana, rok za izradu, te nosilac pripreme i nosilac izrade Regulacionog plana.

| 1.2. | Savjet za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana |  |
| --- | --- | --- |

Na sjednici održanoj 16.07.2021. godine Skupština Grada Bijeljine donijela je Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini objavljeno u „Službenom Glasniku Grada Bijeljina“ br.19/21 od 19.07.2021. godine. Savjet u čijem je sastavu 13 članova imenuje se radi ukupnog praćenja izrade Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa. Zadatak Savjeta je i da zauzima stručne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja područja za koje se plan donosi, racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenosti plana sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavljaju osnovu za njegovu izradu, kao i usaglašenosti plana sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na zakonu.

| 2. | Stručna priprema za izradu regulacionog plana |  |
| --- | --- | --- |

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina odabrana je kao nosioc izrade Regulacionog plana. U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. glasnik RS“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19, kao i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. glasnik RS“ br. 69/13, radni tim preduzeća, koji učestvuje u izradi plana, izvršio je stručnu pripremu za izradu predmetnog dokumenta. U okviru stručne pripreme prikupljena je odgovarajuća dokumentaciona osnova dobijena od strane nosioca pripreme plana – geodetska podloga u digitalnom obliku, inicijative korisnika prostora koje su detaljno razmotrene i prema kojima je zauzet odgovarajući stav. Analiza inicijativa korisnika prostora sastavni je dio dokumentacione osnove ovog dokumenta – faza nacrta plana.

Pored navedenog, a u okviru pripremnih analiza, izvršen je obilazak terena, izvršeno ucrtavanje izgrađenih objekata koji nisu bili ucrtani u dostavljenoj geodetskoj podlozi i tekstualni opis postojećeg stanja u sastavu je ovog tekstualnog dijela Regulacionog plana – u daljem dijelu ovog teksta pod odgovarajućim nazivom u skladu sa sadržajem definisanim Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. glasnik RS“ br. 69/13.

| 2.1. | Analiza prethodnih regulacionih planova predmetnog obuhvata |  |
| --- | --- | --- |

Obuhvat Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini odnosi se na južni dio užeg urbanog područja grada Bijeljine, prostor sa zapadne strane gradske ulice Srpske vojske i teritoriju katastarske opštine KO Bijeljina 2.

Stanovanje je najzastupljenija namjena prostora u obuhvatu Plana. U postojećem stanju radi se o dominaciji individualnog (porodičnog) stanovanja sa dijelovima obuhvata u kojima je evidentiran i mješoviti tip stanovanja, odnosno prisustvo individualnog i višeporodičnog stanovanja koji nisu međusobno razdvojeni i istovremeno se pojavljuju u dijelovima obuhvata uz gradske saobraćajnice. Višeporodično stanovanje, međutim, zastupljeno je uglavnom uz istočnu granicu obuhvata Plana, odnosno uz ulicu Srpske vojske, te manjim dijelom u centralnom dijelu obuhvata Plana – lokacija poznata po nazivu „Bogdanovića Plac“, gdje se evidentiraju i stariji višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti. Prema programskim elementima, preporukama i smjernicama iz plana šireg područja (Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20) potrebno je dati prioritet višeporodičnom tipu stanovanja uz primjenu viših standarda (garaže, parkinzi, zelenilo, oblikovanje), a što je opravdano sa aspekta adekvatnog korištenja gradskog građevinskog zemljišta, značajne površine obuhvata ovog Plana, postojećih neizgrađenih dijelova, te uvođenja poslovnih djelatnosti u okviru višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata.

U ranijem periodu rađeno je nekoliko sprovedbenih dokumenata za ovaj definisani obuhvat: Regulacioni plan „Gvozdevići“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 29/08 („Zavod za urbanizam i projektovanje“ D.O.O. Bijeljina), te Izmjena dijela Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 16/13 (JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina). Obzirom na veliku površinu obuhvata Plana, u ovom dokumentu preuzimaju se određeni elementi prostorne organizacije i infrastrukturnih sistema iz navedenih dokumenata, a u prvom redu prethodnog dokumenta - Izmjena dijela Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 16/13, koji je i polazni osnov za izradu novih izmjena u skladu sa novim potrebama i uslovima, te obavezujućim elementima iz plana šireg područja (Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20).

Prethodnim navedenim planskim dokumentom u obuhvatu ove Mjesne zajednice, u kojoj je dominiralo individualno (porodično) stanovanje, uveden je određeni procenat kolektivnog stanovanja posebno u potezu uz Ulicu Srpske vojske, kao i u dijelovima obuhvata gdje su veće neizgrađene površine. Ipak, generalno porodično stanovanje kao dominantna namjena prostora zadržano je na većoj površini obuhvata plana. Kako predmetni obuhvat čini stambeno naselje velike površine – 155,29 ha, u sklopu ovog obuhvata je i nekoliko prostornih cjelina koje nisu stambene. U prvom redu to je prostor postojećeg Gradskog groblja „Pučile“ na krajnjem jugu obuhvata plana, zatim postojeće islamsko groblje u sjeveroistočnom dijelu obuhvata plana. Ove dvije površine koje zajedno zauzimaju prostor od oko 11,6ha (groblje „Pučile“ na površini od oko 9,4ha i islamsko groblje na površini od oko 2,2 ha) predstavljaju dvije cjeline unutar obuhvata plana koje definisane kao „pragovi“ budućeg razvoja ovog naselja. Sa druge strane u sklopu obuhvata plana, u njegovom južnom dijelu, je djelomično rkultivisana površina prostora nekadašnje šljunkare u kojem se i danas evidentiraju zaostale jame i jezera nakon eksploatacionih radova. I ova površina ima uticaja na budući razvoj naselja, a zauzima blizu 8,0 ha. Konačno u obuhvatu plana evidentiraju se i veće neizgrađene površine naročito u sjeverozapadnom i zapadnom dijelu obuhvata (oko 7,6 ha) koje su uglavnom privatno zemljište u sklopu kojeg se evidentira spontana neplanska parcelacija i izgradnja porodičnih stambenih objekata.

Sagledavajući prostornu organizaciju prethodnog regulacionog plana izvode se sledeći zaključci:

- Osnovna koncepcija plana bazira se na zadržavanju porodičnog stanovanja kao dominantne funkcije u obuhvatu Plana prilikom čega se u najvećoj mjeri potvrđuje zatečeno stanje na terenu.

- Potvrđivanjem postojeće parcelacije, kao osnovnog elementa lakše realizacije Plana, u obuhvatu se evidentira veći broj pristupnih ulica manje regulacione širine, koje se završavaju slijepo, što jasno ukazuje da je u proteklom periodu do donošenja plana konstantno vršeno spontano cijepanje većih katastarskih parcela sa ostavljanjem pristupnih puteva i izgradnja porodičnih stambenih objekata bez planski definisanih parametara.

- Evidentira se neujednačena gustina izgrađenosti koja je značajno velika uz ulične poteze naročito Ulica 27. marta i  Ulica Srpske vojske, a veoma mala u središnjim i južnim dijelovima obuhvata plana.

- U prethodnom planu, veće neizgrađene površine individualnih parcela su isparcelisane na građevinske parcele i dijelom namijenjene porodičnom, a dijelom višeporodičnom stanovanju.

- Površina nekadašnje šljunkare planirana je kao sportsko-rekreaciona zona, sa prostornim razmještajem sportsko-rekreativnih objekata, površina i pratećih sadržaja. Ovaj koncept detaljnog drfinisanja gabarita objekata i sadržaja može biti ograničavajući faktor u budućoj realizaciji posebno sa aspekta kvaliteta zemljišta za buduću izgradnju koji se treba posebno istražiti i utvrditi u procesu projektovanja.

- Površine pravoslavnog i islamskog groblja definisane su kao „Parkovi tišine“, kao jedini adekvatan način budućeg tretiranja ovih cjelina, obzirom da su smještene u stambenim zonama.

U periodu implementacije prethodnog plana predmetnog obuhvata, u Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina prispjelo je više inicijativa građana za izmjene plana na određenim lokacijama. Analizom prispjelih inicijativa utvrđeno je da iste generalno imaju jedinstvenu osnovu, a to je – poštovanje postojećih katastarskih međa u zonama porodičnog stanovanja i zahtjevi za zamjenu individualnog (porodičnog) stanovanja višeporodičnim kroz izgradnju višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata većih gabarita i spratnosti. Uočeno je da se u inicijativama građana za izgradnju višeporodičnih objekata, pored veće spratnosti traže i manje građevinske parcele, odnosno parcele sa što manjim brojem vlasnika.

Sve navedeno su osnovni razlozi zbog kojih je donesena Odluka o izradi regulacionog plana. Potrebno je naglasiti da je ključni razlog izrade Regulacionog plna „Gvozdević“, pored inicijativa korisnika prostora, usaglašavanje ovog planskog dokumenta sa Urbanističkim planom Grada Bijeljina – „Sl. glasnik Grada Bijeljina“ broj 43/20.

| 2.2. | Naslijeđene planske obaveze |  |
| --- | --- | --- |

Naslijeđene planske obaveze proizilaze iz plana šireg područja sa kojim se ovaj plan usaglašava, kao i prethodnih dokumenata prostornog uređenja za ovaj obuhvat, u onim dijelovim koji su ocijenjeni kao prihvatljivi i usklađeni sa planom šireg područja. U tom smislu, u izradi ovog dokumenta poštuje se definisana urbana matrica uz minimalne izmjene uslovljene novim potrebama definisanim u proteklom planskom periodu. Pored navedenog izdata urbanistička dokumentacija u redovnom postupku i postupku legalizacije, a izdata u skladu sa prethodnim regulacionim planovima ovog obuhvata takođe predstavlja naslijeđenu osnovu koja se ugrađuje u ovaj plan.

| 2.3. | Opšti uslovi iz plana šireg područja – Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20 |  |
| --- | --- | --- |

Regulacioni plan u svemu se usaglašava sa važećim urbanističkim planom kao planom šireg područja.

Kada je u pitanju opšta namjena površina definisana planom šireg područja, zadržana su planska rješenja iz urbanističkog plana, odnosno u ovom dijelu nije došlo do značajnijih izmjena koje bi mogle imati uticaja na veći obim izmjena u obuhvatu regulacionog plana.

Pored navedenog u urbanističkom planu grada Bijeljine primijenjene su nove zakonske odredbe, posebno u dijelu urbanističkih parametara za projektovanje i izgradnju objekata. Dijelom su izmijenjene do tada utvrđene smjernice za izgradnju građevina i preciznije određeni odgovarajući urbanistički parametri koji omogućuju fleksibilnije sprovođenje planskih rješenja u obuhvatima sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja. U skladu sa tim, a poštujući obavezu usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja po njihovoj hijerarhiji, u sklopu izrade Regulacionog plana „Gvozdevići“ Bijeljina, smjernice za sprovođenje plana u svemu se usaglašavaju sa smjernicama iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, uz detaljnije razrađene elemente koji su od važnosti za ovaj obuhvat.

Imajući u vidu osnovnu strategiju prostornog razvoja Republike Srpske i dinamiku ekonomskog i socijalnog razvoja grada Bijeljine, moguće je definisati osnovni cilj prostornog razvoja grada Bijeljine na sledeći način:

DOSTIZANJE VIŠEG NIVOA KVALITETA URBANE STRUKTURE, URBANOG REDA I URBANE KULTURE GRADA BIJELJINE RADI USPJEŠNIJEG EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA, ODNOSNO KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA KOJI U NJEMU ŽIVE I RADE.

Ovaj osnovni cilj će se dostizati postepeno, s tim što planska rješenja iz ovog plana treba tumačiti kao put ka njemu u budućnosti.

Dostizanje osnovnog cilja prostornog razvoja grada Bijeljine zahtijeva i jasno formulisanje ključnih kriterijuma, odnosno operativnih ciljeva preko kojih će se ići ka osnovnom cilju.

Operativni ciljevi prostornog razvoja Bijeljine održavaju specifičnost grada Bijeljine u njegovom regionalnom okruženju.

Sadašnje stanje i raspored stanovništva u gradskim mjesnim zajednicama odražava sve specifičnosti dosadašnjeg toka urbanizacije u Bijeljini i ukazuje na urgentnu potrebu daljih planerskih intervencija u narednom periodu i insistiranju na dosljednom sprovođenju usvojene koncepcije Urbanističkog plana grada Bijeljina.

Prema preliminarnim sagledavanjima loš stambeni fond čini oko 11 % objekata na teritoriji užeg urbanog područja. U skladu sa zakonskim rješenjima i interesima budućih investitora pristupiće se postepenoj zamjeni građevinskog fonda.

Dosadašnji razvoj stanovanja u većoj mjeri planski nekontrolisan, mora biti maksimalno podvrgnut planskoj kontroli, što podrazumjeva spremnost odgovarajućih planova (regulacioni i dr.), organa i institucija da reaguju pravovremeno na konkretne zahtijeve građana. Stanovanje kao osnovna gradska funkcija će biti zadržano u centralnoj zoni grada, kombinovano sa poslovnim sadržajem, kao i razvijeno u zonama koje okružuju centar grada, sa davanjem prioriteta višeporodičnom stanovanju.

Stambene zone će primiti i odgovarajući obim privredne djelatnosti (mala privreda, servisi, zanati, trgovina i ugostiteljsvo i prema odredbama i pravilima iz regulacionih planova).

Bijeljina je po svom geostrateškom položaju jedan od značajnijih urbanih centara Republike Srpske, a posebno za regionalno okruženje. Iako je kreiranje novog normativnog okruženja posao države, lokalna samouprava Bijeljine mora sa svoje strane da preduzme sve mjere koje mogu da ubrzaju proces afirmacije i promocije Bijeljine za privlačenje kapitala izgradnjom infrastrukture, ponudom izgrađenih, a danas neiskorišćenih objekata, pojačanim mjerama za očuvanje životne sredine, povoljnom poreskom politikom, podsticanjem partnerstva javnog i privatnog sektora, i sl.

Grad Bijeljina je jedini regionalni centar na području Semberije. Ta činjenica pridonijela je velikom prilivu stanovništva i povećanim potrebama za stanovanjem i poslovnim prostorima bliže centru i na saobraćajnim koridorima.

Planiranjem prostora neophodno je obezbijediti uslove za gradnju objekata visokogradnje, koju će adekvatno pratiti izgradnja komunalne infrastrukture, nedostajuće kanalizacije, objekata toplifikacije, prostora za sport i rekreaciju, ambulante, škole i dječiji vrtići, parkinzi, saobraćajna mreža, parkovi.

3.	Pregled informaciono-dokumentacione osnove plana

- Urbanistički plan grada Bijeljina („Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20 ) – JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O Bijeljina - Bijeljina 2020. godine;

- Izmjena dijela Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini – („Sl. Glasnik Grada Bijeljina br. 69/13) - JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina - Bijeljina 2020. godine;

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Gvozdevići" Bijeljina Odluka br. 01-022-53/21 od 09.06.2021. godine;

- Projektni zadatak br. 02/2-050-2-271/21 od 16.08.2021. godine – Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina

- Inicijative građana za Izmjenu Regulacionog plana „Gvozdević“ u Bijeljini;

- Analiza inicijativa građana za Izmjenu Regulacionog plana „Gvozdević“ u Bijeljini, izrađena od strane JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina;

- STANJE ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

I.       Prostorna cjelina

1. Teritorija prostorne cjeline i stanovništvo

Prostorna cjelina koja je predmet obuhvata Regulacionog plana nalazi se u užem urbanom području grada Bijeljine, smještena južno od centralne gradske zone. Naziv prostorne cjeline, „Gvozdević”, predstavlja naziv Mjesne zajednice kojoj pripada ova prostorna cjelina, a smještena je između gradskih saobraćajnica Ulice 27. marta na sjeveru, Srpske vojske na istoku, Petra Bojovića na jugu, kanala Dašnica na zapadu.

Prema cjelinama urbanog područja definisanim Urbanističkim planom grada Bijeljina, ova prostorna cjelina većim svojim dijelom pripada Zoni užeg urbanog područja grada Bijeljine, a manjim sjevernim dijelom i  Zoni proširenog centra grada Bijeljine.

Prema zonama unutar urbanog područja grada Bijeljina, definisanim Urbanističkim planom u skladu sa važećim Pravilnikom o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, sjeverni dio ubuhvata Plana koji je u zoni proširenog centra grada pripada urbanim stambenim i opštim zonama većih gustina, a južni dio obuhvata zoni porodične stambene gradnje.

Prema namjeni površina definisanoj Urbanističkim planom grada Bijeljina, u obuhvatu ovog regulacionog plana najveći procenat je individualno stanovanje sa manjim površinama u centralnom dijelu i uz ulicu Srpske vojske i 27 marta sa višeporodičnim i mješovitim stanovanjem.

Opisno, granica obuhvata Izmjene Regulacionog plna je sledeća:

Istočna granica obuhvata Regulacionog plana „Gvozdevići“ prati Ulicu Srpske vojske njenom desnom stranom, od k.č. 2529, na sjeveru sve do k.č. 5631 na jugu istočne granice obuhvata, gdje prelazi u južnu granicu obuhvata, prateći južne međe, k.č. 5631, k.č. 5632, k.č. 5633 i k.č. 5634, obuhvta katastarske parcele na kojima je pravoslavno groblje.

Granica dalje ide u pravcu sjevera, prateći zapadne međe k.č. 5642, k.č. 5646, k.č. 5647, k.č. 5650, k.č. 5498, k.č. 5497, k.č. 5496, k.č. 5495 i k.č. 5494/1, pa dolazi do k.č. 5493, gdje granica skreće prema zapadu i prati put označen kao k.č. 5663/5 sve do kraja puta a zatim zadržavajući taj pravac presjeca parcele k.č. 5666/1 i k.č. 5870/6.

Dalje granica obuhvata regulacionog plana ide južnim međama k.č. 5870/5, k.č. 5870/14, k.č. 5870/15, k.č. 5870/10, k.č. 5870/9 i k.č. 5862 a onda prati istočnu i jugoistočnu među k.č. 5857, te jugoistočne međe k.č. 5856, k.č. 5855, k.č. 5854 i k.č. 5853, a zatim obuhvata dio k.č. 5871, presjecajući u pravcu zapada k.č. 5872, k.č. 5873/2, k.č. 5874, k.č. 5875 i k.č. 5876/2 gdje izlazi na Ulicu Petra Bojovića i dalje u pravcu zapada ide prateći ovu ulicu sve do njenog izlaska na Ulicu Baja Pivljanina.

Granica dalje ide prema zapadu presjecajući parcele k.č. 6019, k.č. 6018 i k.č. 6061 sve do jugozapadne međe k.č. 6015, dalje granica obuhvata ide ovom međom i jugozapadnom međom k.č. 5996 izlazi na kanal Dašnicu. Granica obuhvata RP „Gvozdevići“ dalje ide na sjever prateći desnu obalu kanala, sve do puta k.č. 4529 gdje granica skreće i prati taj put sve do raskrsnice Ulice Filipa Višnjića i Ulice 27. marta. Odatle, granica obuhvata regulacionog plana, prati ul. 27. marta sve do njenog ukrštanja sa Kozaračkom ulicom a zatim granica se nastavlja prateći Kozaračku ulicu pa nastavlja dalje parcelom k.č. 3248 i njom izlazi na Ulicu Đure Daničića. Granica prati dalje Ulici Đure Daničića na istok sve do izlaska predmetne ulice na Ulicu Srpske vojske gdje se kod parcele k.č. 2529, zaokružuje granica obuhvata Regulacionog plana „Gvozdevići“.

U sadašnjem stanju na teritoriji obuhvata dominira stanovanje, kao osnovna funkcija prostorne cjeline, sa mjestimičnim pojavljivanjem sadržaja kompatibilnih stanovanju, odnosno komercijalnih djelatnosti skoncentrisanih uglavnom u postojećim stambenim objektima.

Veličina i struktura stanovništva je odlučujući faktor za predviđanja i planiranja organizacije, uređenja i aktiviranja prostora i izgradnje privrednih i neprivrednih objekata. Osnovne komponente plana definišu se na osnovu potreba stanovništva, a različite kategorije stanovništva, djeca, omladina, aktivno stanovništvo, izdržavano stanovništvo, zaposleni, nezaposleni i dr. imaju i različite potrebe života, rada, stanovanja, komuniciranja, odmora i rekreacije, snabdevanja i dr.

Sadašnje stanje i raspored stanovništva u gradskim mjesnim zajednicama odražava sve specifičnosti dosadašnjeg toka urbanizacije u Bijeljini i ukazuje na urgentnu potrebu daljih planerskih intervencija u narednom periodu i insistiranja na dosljednom sprovođenju usvojene koncepcije Urbanističkog plana grada Bijeljine.

Uz sve demografske nepoznanice koje su faktor ograničenja na nivou prostornog i društvenog planiranja, ipak su uočene prostorne protivurječnosti, koje treba izbalansirati u smislu insistiranja na ravnomjernom razvoju svih dijelova grada.

2.  Položaj, mjesto i uloga prostorne cjeline u urbanom području i odnos prema susjednim prostornim cjelinama

Već naprijed naglašeno da ovaj prostorni obuhvat pripada užem urbanom području grada Bijeljine, i to zoni proširenog centra kao drugoj po značaju cjelini urbanog područja i zoni užeg urbanog područja.

Obuhvat je smješten južno od centralne gradske zone, oslonjen na gradske saobraćajnice Ulice Srpske vojske, Ulice 27 marta i Ulica vojvode Petra Bojovića koja ide središnjim dijelom obuhvata, preko kojih ovaj obuhvat ima odlične veze sa neposrednim i širim orkuženjem. Ulicama Srpske vojske i 27. marta ostvarena je veza sa centralnim dijelom grada, a potom i direktno i indirektno i sa udaljenijim gradskim stambenim naseljima i zonama. Istovremeno Ulica Srpske vojske jedan je od glavnih magistralnih pravaca grada (prema Janji i Zvorniku) što sa jedne strane, zbog povećanog saobraćajnog opterećenja, nepovolno utiče na predmetni obuhvat, dok sa druge strane predstavlja jedan od osnovnih pristupnih koridora iz svih zona grada pa i šire. Rasterećenje ovog magistralnog pravca od trazitnog saobraćaja, što je i učinjeno u izvjesnoj mjeri izgradnjom obilaznice, jedan je od osnovnih preduslova za adekvatno poboljšanje kvaliteta stambenih i stambeno-poslovnih površina orjentisanih na ovu ulicu.

Na zapadnoj granici obuhvat je preko ul. Mike Bosanića povezan sa gradskom saobraćajnicom u Pantelinskoj ulici i na toj strani obuhvat izlazi na Ulici Kulina Bana, a obje ove ulice su važne gradske saobraćajnice.

Mrežu gradskih ulica unutar obuhvata čine ulice: Baja Pivljanina, Ćirila i Metodija, Baje Stanišića, Đure Daničića, Cara Dušana, Savska, Kadinjačka, Jovana Cvijića, Jovana Konštanskog, Ivana Gorana Kovačića, Luja Pastera, Vladine Gavrila i Milovana Glišića koje su sve direktno ili indirektno povezana na glavne gradske saobraćajnice i predstavljaće osnovne koridore na koje će se oslanjati prostorna organizacija i uređenje površina unutr obuhvata plana.

Prema datom opisu postojećeg stanja, prije svega samog položaja prostornog obuhvata koji je predmet ovog dokumenta, proizilaze i međusobni uticaji i međuzavisnost ove prostorne cjeline sa njenim bližim i širim okruženjem. Evidentno je da su ti odnosi posebno izraženi, te sama prostorna cjelina ovog regulacionog plana neodvojiv je i integralni dio jedistvene cjeline užeg urbanog područja grada, a zbog svojih specifičnosti i funkcionalne organizacije suštinski predstavlja dio centralnog gradskog područja proširenog u skladu sa veličinom i funkcionalnom organizacijom grada.

3.  Organizacija prostorne cjeline i osnovne fizičke strukture

Analizom postojećeg stanja, odnosno detaljnim analizama prostorne organizacije tj. zatečene fizičke strukture i postojeće namjene pojedinih dijelova unutar predmetnog obuhvata, kao posebna vrijednost se u prvom redu mora istaći položaj prostornog obuhvata u odnosu na postojeće okruženje.

Što se tiče fizičke strukture zatečenih objekata, mora se istaći da je ona vrlo neujednačena. Postoji puno starih objekata koji su u lošem stanju ali je takođe i prisutan veliki broj novoizgrađenih objekata koji su izgrađeni na parcelama nastalim neplanskom - spontanom parcelacijom i to predstavlja otežavajući faktor za buduće prostorno planiranje i razvoj ovog područja.

Organizaciju porostorne cjeline ovog regulacionog plana čini nekoliko namjena koje su međusobno različitih karakteristika, ali egzistiraju na jedinstvenom prostoru. Ipak, generalno, na području obuhvata ovog Regulacionog plana dominantne su stambene površine sa porodičnim tipom stanovanja.

Veće površine u obuhvatu predstavljaju i dva groblja tj. pravoslavno gradsko groblje na jugu obuhvata i muslimansko groblje na sjeveroistoku obuhvata.

Unutar obuhvata ovog Regulacionog plana na nekoliko lokacija su zastupljene društvene djelatnosti i to jedna osnovna škola, jedna pravoslavna crkva i jedna džamija.

Privredne djelatnosti su zastupljene kroz komercijalne djelatnosti na tri lokacije u obuhvatu plana.

Stambene površine u kojima je dominantan porodični tip stanovanja, najprije su formirane duž ulica 27. marta, na sjevernoj strani obuhvata i uz ul. Srpske vojske na istočnoj strane granice obuhvata. Kasnije su se ove površine spontano i bez posebne planske osnove širile u dubinu područja obuhvata ovog plana gdje se danas evidentiraju objekti novijeg datuma izgradnje.

Unutar naselja „Bogdaović“ započeta je planska parcelacija i izgradnja objekata i uglavnom je poštovan osnovni urbanistički red kad se radi o novim pristupnim ulicama, građevinskim lnijama, ujednačenoj izgradnji porodičnih stambenih jedinica i poštovanja regulacionih linija.

Sam građevinski fond je dosta neujadnačen predstavljen manjim brojem starih objekata izgrađenih uperiodu između dva rata, sada u lošem stanju, zatim većim brojem planskih porodičnih kuća maksimalne spratnosti P + Pk građenih 70-tih i 80-tih godina prošlog vijeka i rjeđe u lošem, a češće u srednjem stanju (evidentno održavanje, rekonstrukcije, dogradnje i nadziđivanja postojećih objekata čime se i njihovo stanje održava), te određenim brojem novoizgrađenih objekata građenih u periodu posljednjih desetak godina, nešto veće spratnosti (P+ 1 i P + 1 + Pk) koje predstavljaju nov građevinski fond u dobrom stanju.

Uz gradske saobraćajnice, najčešće u sklopu porodičnih stambenih objekata, a potom i kao zasebnih manjih objekata prisutno je poslovanje predstavljeno komerijcalnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i uslužni zanati).

Arhitektura objekata, na gotovo čitavom obuhvatu regulacionog plana je veoma neujednačena. Postoje različiti tipovi porodičnih stambenih objekata od klasičnih planskih porodičnih kuća prizemne spratnosti ili spratnosti P + Pk pa sve do velikih spratnih savremenih porodičnih stambenih zgrada ili vila spratnosti P + 1 i P + 1 + Pk.

Ono što se uočilo kroz analizu postojećeg stanja, a predstavlja značajan ograničavajući faktor u planiranju jeste činjenica je je veliki broj postojećih pomoćnih objekata namjene ljetnih kuhinja, šupa i garaža starijeg datuma izgradnje, u poslednjem periodu dograđen i nadzirad do spratnosti P + 1, pa i više i tako prenamjenovan u stambene objekte. Zbog toga se veoma često u okviru jedne katastarske parcele, koja nema odgovarajuće prostorne mogućnosti, pojavljuju izgrađena dva porodična stambena objekta, što nije u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima.

Pored porodičnog tipa stanovanja, na prostornom obuhvatu se nalaze i objekti višeporodičnog tipa stanaovanja. Skoncentrisani su u naselju „Bogdanović“ te u manjem broju objekata u Ulici Ivana Gorana Kovačića, Milovana Glišića i 27. marta. Spratnost višeporodičnih objekata je uglavnom P+4 do P+4+M.

Unutar obuhvata ovog regulacionog plana postoje i neizgrađene površine oko 15,2 ha.

Pored površina za stanovanje i slobodnih neizgrađenih površina, u okviru ovog obuhvata su i drugi sadržaji i to:

-Površine koje obuhvataju sadržaje koji spadaju u društvene djelatosti, OŠ „Jovan Dučić“, Pravoslavna crkva, džamija i čitaonica MZ „Bogdanovići“,

-Od privrednih djelatnosti na području ovog obuhvata su nekoliko stubjekata koji predstavljaju komercijalne djelatnosti i to: „Geoteh“, „Barok“, „Blagoleks“ i „Telrad“,

-Majdan šljunka sa betonjarom bivšeg GIK „Rad“ sa pratećm objektima,

-Površine javnih zelenih površina – parkovi tišine, dva groblja, pravoslanog i muslimanskog,

- Saobraćajne površine.

Rzultat opisanog stanja organizacije prostorne djeline koja je predmet ovog planskog dokumenta je sledeće:

- Prostorna cjelina dio je jedinstvene veće cjeline stambenog naselja u južnom dijelu zone  proširenog centra i užeg urbanog područja grada Bijeljine.

- Ova prostorna cjelina se nadovzuje na centalnu zonu grada time što je dijelom definisana u okviru zone proširenog centra, a to je logično iz više razloga od kojih su u prvom redu položaj ovog prostora i prisustvo određenih funkcija centraliteta koje se u narednom planskom periodu trebaju dopuniti i drugi dio obuhvata koji pripada zoni užeg urbanog područja gdje se što više treba ispoštovati zatečeno stanje na terenu, bez obzira što izvedena prostorna organizacija nema, u mnogim dijelovima ovog obuhvta, osnovnih urbanističkih elemenata.

II .  Prirodni uslovi i resursi

1. Geografski položaj, reljef, klima i geološke karakteristike prostora

  - Geografski položaj

Prostor regulacionog plana Gvozdevići zauzima jugozapadni dio teritorije Urbanističkog plana Bijeljine. Ako se prostor posmatra izdvojeno, tada njegova krajnja sjeverana tačka pripada raskršću ulice 27. marta i Kozaračke. Odatle granica se proteže na jug Kozaračkom ulicom do Ulice Đure Daničića, koju prati na istok, do ul. Srpske vojske. Ulicom Srpske vojske graica se proteže na jug sve do ulice za pravoslavno groblje u Pučilama (granica sa K.O. Pučila), prati južnu i zapadnu stranu groblja te se upaja u Ulicu Jozefa Koukala. Odatle, prateći granice parcela, granica regulacionog plana skreće na istok, do Ulice vojvode Petra Bojovića sa kojom dolazi do kanala Dašnica, prat desu obalu kanala sve do Ulice Braće Subotića sa kojom se pruža do ulice 27. marta. Prateći ul. 27. marta granica regulacionog plana zatvara prostor na raskršću sa Kozaračkom ulicom.

Sa aspekta geografskog položaja, regulacioni plan Gvozdevići zauzima veoma važno mjesto ne samo u okviru prostora urbanističkog plana Bijeljine nego i u regionalnom smislu. Naime, istočnom granicom plana, odnosno Ulicom Srpske vojske povezan je sa magistralim putem za Zvornik koji ga veže za istočni dio Republike Srpske i dalje za njen južni dio. Sjeverozapadnom granicom odnosno Ulicom 27. marta prostor je povezan sa magistralnim putem za centralni dio Bosne i Hercegovine.

  - Morfološke i hidrografske karakteristike terena

Prostor regulacionog plana Gvozdevići je dio Semberske ravni koju sa sjeverne strane opštinskog teritorija zatvara rijeka Sava a sa istoka i jugoistoka rijeka Drina. Na krajnjoj jugozapadnoj i zapadnoj strani opštine postepeno prelazi u Brčanski plato.

Osnovne morfološke karakteriostike terena, predstavljene su obilježjima ravničarskog terena sa assloutnim visinama od - do, blagim padom u pravcu sjevera i sjeveroistoka, sa veličinom nagiba do 5%. to je akumulativni tip reljefa u kojem su, u površinskom i pripovršinskom djelu terena, prisutni prašinasto – pjeskoviti sedimenti facije povodnja a u dubljim dijelovima su pjeskoviti i šljunkoviti sedimenti facije korita. Jedni i drugi su odloženi radom rijeka Save i Drine.

U hidrografskom smislu, u granicama regulacionog plana kao i u njegovom kontaktnom području, nema prirodnih površinskih tokova. Na kajnjem zapadnom dijelu plana egzistira stvoreni površinski tok. to je kanal Dašnica koji je dio ukupne kanalske mreže Bijeljine i kojim se vode rijeke Drine, za vrijeme visokih vodostaja, odvode u rijeku Savu.

  - Klimatske karkteristike

Za definisanje klimatiskih karakteristika korišćeni su podaci iz Prostornog i Urbanističkog plana Bijeljine, sa meteorološke stanice Bijeljina. Područje se odlikuje kontinentalnom klimom. Važni podaci koji karakterišu klimu su:

- padavine (prosječne i njihov intenzitet)

- temperatura vazduha

- vjetar

- broj ledenih dana

- broj maglenih dana

Godišnja suma padavina je 740 mm taloga u obliku kiše ili snijega. Najviša prosječna količina padavina je u periodu maj - juli (oko 33%), a najmanja u periodu januar-mart (oko 20%), od ukupnih godišnjih padavina.

Ljeta su topla sa prosječnom temperaturom od 20 – 220C (juli), a zime hladne sa temperaturom od -1 do -20C (januar). Godišnje kolebanje temperature je 21 – 240C, što je odlika izražene kontinentalne klime. Vegetacioni period je 150 – 200 dana, sa prosječnom temperaturom 16 – 180C, a insolacija traje 18000 – 1900 časova godišnje. Prosječna temperatura vazduha je 10.80C.

Za prosječan broj ledenih dana određen je interval 75,5 do 92,6 dana, a prosječna godišnja vrijednost ledenih dana je u intervalu 18,9 do 21,1 dan.

Magle su karakteristične za doline rijeka, veoma su česte i održavaju se tokom cijele godine.

Vjetrovi su umjereni i slabi, a dominantni su iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca. Čestina i brzina vjetrova prikazana je na „ruži vjetrova“, koja predstavlja sumu pravaca i intenziteta vjetrova za širi region, u određenom vremenskom periodu (najčešće prosječna godina). Čestina i brzina vjetrova data je po pravcima i prikazana na sl. 1 i u tabeli 3.

  - Geološke karakteristike terena

Geološke karakteristike terena sagledane su kroz osnovnu geološku građu, hidrogeološku funkciju stijenskih masa i inženjerskogeološke karakteristike u okviru kojih su uključeni osnovni geotehnički i seizmološki parametri terena. Sintezom svih rezultata, uključujući i morfološka obiljeđja, ocijenjena je podobnost terena za urbanizaciju odnosno mogućnost izgradnje planom zacrtanih objekata.

Na temelju Osnovne geološke karte list Bijeljina, R 1:100 000 i njenog tumača, geološka građa šireg područja kao i prostora obuhvata regulacionog plana, čine sedimentne tvorevine kvartara koje su odložene na sedimentima pliocena.

Pliocenski sedimenti predstavljei su glinama u gornjem horizontu, a u dubljim dijelovima pored glina pojavljuju se sitnozrni pijesci i šljunci. Zbog velikih dubina pojavljivanja (preko 60m) nemaju uticaja na geotehnička svojstva terena, odnosno nemaju značaja u procesu urbanizacije terena.

Kvartarni sedimenti izgrađuju teren kako u obuhvatu regulacionog plana Gvozdević tako i široko područje izvan njehovih granica. Predstavljeni su riječnim sedimentima odloženim radom rijeka Save i Drine. Riječni sedimenti formirani su kao terase rijeka Save i Drine. U granicama obuhvata predmetnog plana zastupljene su tvorevine prve riječne terase, debljine od po nekoliko desetina metara (maksimalno do 60m u krajnjem sjevernom djelu Semberske ravni).

Površinski sloj pokriven je prašinastim sedimentima a pripovršinske dijelove izgraćuje gline. Debljine prašinasto glinovitog paketa sedimenata u prostoru predmetnog regulacionog plana ne prelaze debljinu od oko 5,0 m. Na najvećem dijelu prostora prašinasto – glinoviti sloj je debljine do 3,0 m (pr. 6).

    - Hidrogeološke karakteristike terena

Po svojoj hidrogeološkoj funkciji kvartarni sedimenti imaju veoma dobru kolektorsku ulogu. Samo povlatni prašinasto – pjeskovito – glinoviti sedimenti debljine do 10 m su relativni izolatori. Vrijednosti koeficjenta filtracije veoma su niske, k=do 0,1 x 10-7 m/s.

Čitav kompeks pjeskovito – šljukovitih, riječnih sedimenata, sa kolektori podzemnih voda. Kolektorska svojstva predstavljena su intergraularnom poroznošću. Vrijednosti koeficijenta filtracije su najveće u centralnom dijelu Semberije, prema Drini, i iznose od 1 x 10-3 m/s, a efektivna poroznost đljunkova je 24 – 27%. Debljina kolektora u području Bijeljine je do 40 m a u području Amajlije – Ostojićevo, pjeskovito – šljunkoviti sedimenti zadebljavaju i dosežu debljinu do 60 m.

Izdan je sa slobodnim nivoom. Maksimalni nivoi izdani javljaju se u periodu mart – maj, a minimalni u periodu septembar – novembar. Minimalne dubine do podzemne vode su 2 do 3 m.

Generalno, tok podzemnih voda ima pravac od juga i jugoistoka ka sjeveru i sjeverozapadu. Glavni prihranjivač izdani je rijeka Drina. Uticaj padavina je mali iz razloga što površinski izolatorski sloj umanjuje infiltraciju taloga u podzemlje. Pražnjenje se vrši u Savu uzvodno od ušća Drine i u donji tok Drine.

1.4.2. Inženjerskogeološke karakteristike terena

Inžinjerskogeološke karakteristike terena sagledane su i utvrđene na temelju rezultata prethodnih instraživanja, prvenstveno Osnovne geološke karte, list Bijeljina R 1:100 000 (autora j: Vrhovčić, J. Anđelković, B. Prtoljan i drugi) sa koje su preuzeti podaci o litostratigrafskim članovima i strukturno tektonskim odnosima, ali samo oni podaci koji mogu imati uticaja na urbanizaciju prostora. Takođe korišten je veliki broj geotehničkih elaborata koji su rađeni skoro na čitavoj teritoriji opštine za potrebe izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje (nivoi: studije, idejni i izvođački projekti), a koji su najdirektnije vezani za mogućnosti urbanizacije prostora. Uz navedene prethodne istražne radove proučen je i izvršen odabir rezultta iz svih ostalih geoloških elaborata rađenih u razne svrhe, posebno za potrebe hidrogeoloških istraživanja (izov iz Urbanističkog plana Bijeljine).

Rezultati prethodih istraživanja nadopunjeni su sa rezultatima prospekcije terena urađenom u vrijeme izrade plana (mart 2008. godine). Prospekcijom su registrovana područja koja su potencijalna za razvoj savremenih pojava kao što su zamočvarenja ili podložnost plavljenju. U postojećim kopanim bunarima registrovani su nivoi podzemne vode.

Prospekcijom terena utvrđeno je stanje na terenu vezano za stvorene uslove koji imaju uticaja na ocjenu inženjerskogeoloških karakteristika terena, a sa ciljem, konačne procjene podobnosti i ograničenja terena za urbanizaciju. Od stvorenih uslova registrovani su:

- divlje deponije

- Neuređena i napuštena pozajmišta nekontrolisane eksploatacije šljunka i pijeska

Rezultati ukupnog sagledavanja terena (prethodnih istraživanja i prospekcije terena) prikazani su na karti, prilog br. 6.

Prema inženjerskogeološkim vrstama stijena, teren prostora obuhvata regulacionog plana Gvozdević izgrađuju nevezane i slabo vezane stijene. Po postanku su riječni sedimenti, a po starosti su kvartarni odnosno holocenski. Na kartografskom prilogu označeni su kao terasni sedimenti prve riječne terase (t1).

Slabo vezanim sedimentima pripadaju gline i prašinasti pijesci. Prostiru se od površine terena do dubine maksimalno 5 m. Navedeni litološki članovi nemaju uniformno prostiranje. Česta su njihova međusobna proslojavanja, kako po dubini tako i u horizontalnom prostiranju.

U odnosu na geotehničke karakteristike, slabo vezani prašinasti sedimenti, nemaju dobru nosivost i najčešće su stišljivi. Zbog toga, kao radna sredina za temeljenje, nisu pogodan medij za temeljenje višespratnih objekata.

Prema građevinskim normama GN 200 to su materijali I do II kategorije po težini iskopa.

Nevezane stijene prostiru se u podlozi glina i prašinastih pjesaka. Po sastavu to su: šljunci, pijesci i njihovi varijateti, a u dubljim dijelovima terena mogu se pojaviti i glinoviti proslojci debljine do 0,5 m. Podzemna voda saturirana je u sedimentima pjeska i šljunka.

Geotehničke karakteristike u pogledu stabilnosti i nosivosti terena su dobre. Sedimenti, izuzev površinskih prašinastih materijala, su dobro nosivi, praktično ne stišljivi te su, kao radna sredina, povoljan medij za temeljenje višespratnih objekata.

Ograničenja za izgradnju objekata u pjeskovito – šljunkovitim sedimentima, moguća su zbog povremeno visokog nivoa podzemne vode (samo za vrijeme hidroloških maksimuma). Maksimalni nivoi podzemne vode su u rasponu od 85,00 mnm do 89,00 mnm. Dubine do podzemne vode utvrđene su kroz prethodne radove u svrhu izgradnje objekata. To su tačkasti podaci, ograničeni dubinom istraživanja i vremenskim periodom. Predstavljaju stanje podzemne vode na lokaciji na kojoj je registrovana, u vremenskom intervalu izvođenja radova. Zbog toga, kod izgradnje objekata, navedene podatke treba provjeriti geotehničkim istražnim radovima.

Nadalje, ograničenja za izgradnju objekata u pjeskovito – šljunkovitim sedimentima, mogu biti prisutna uslijed muljevitih enosivih do slabo nosivih slojeva i proslojaka, koji se najčešće pojavljuju na prelazu iz gline u pjeskovito – šljunkovite materijale. Dosadašnjim istražnim radovima, ovakvi uslovi terena, utvrđeni su na mikrolokacijama, bliže kanalu Dašnica.

Prema građevinskim normama GN 200 to su materijali II kategorije po težini iskopa.

Seizmičnost terena utvrđena je na Seizmološke karte SFRJ iz 1987. godine prema kojoj prostor opštine Bijeljina predstavlja područje sa maksimanim intenzitetom očekivanih zemljotresa 1 = 70 MSK – 64 za povratni period od 500 godina i vjerovatnoćom pojave 63%.

  - Ocjena povoljnosti terena za urbanizaciju i procjenjeni uslovi gradnje

Ocjena povoljnosti terena za urbanizaciju analizirana je na osnovu prirodnih i stvorenih uslova koji mogu biti limitirajući faktor za izgradnju objekata. Analiza prirodnih uslova urađena je sa aspekta morfoloških, inženjerskogeoloških, geotehičkih, hidrogeoloških i seizmičkih karakteristika terena. stvoreni uslovi razmatrani su prvenstveno u odosu na zatitne pojaseve uz hidrotehničke objekte i objekte infrastrukture.

Osnovni kriterijumi za ocjenu povoljnosti terena za urbanizaciju i procjenjeni geotehnički uslovi gradnje koji karakterišu prirodno stanje terena bili su:

- Litološka građa terena

- Dubina do podzemne vode i oscilacije nivoa podzemne vode

- Stabilnost terena u prirodnim uslovima

- Podložnost stalnom i povremenom plavljenju površinskim i podzemnim vodama

- Zamočvarenost terena

- Geotehnički parametri litoloških sredina za koje je procjenjeno da će se angažovati za gradnju (parametri su sagledani u odnosu na rezultate kontaktnih područja).

Prema navedenim kretirijima prirodnih uslova konstatovano je da je čitav prostor obuhvata regulacionog plana Gvozdevići povoljan za urbanizaciju. Teren izgrađuju šljunkovito pjeskoviti sedimenti, sa pokrovom od prašinasto – pjeskovitih glina debljine 2 – 5 m. Šljunci i pijesci su vosoke nosivosti i praktično nedoformabilni, dok su pokrovne gline jako do srednje stišljive, slabo do srednje nosive i u godini pod uticajem podzemne vode. Nivo podzemne vode je sa blagim gradijantom ka sjeveru, na dubini većoj od 2 m.

Generalna ocjena uslova izgradnje je slijedeća:

- Objekti kolektivnog stanovanja i javni objekti spratnosti Po+P+2 do Po+P+3, mogu se planirati sa jednom podzemnom etažom ili bez nje za uslove plitkog temeljenja u povlatnim glinama, bez posebne melioracije temeljnog tla

- Objekti spratnosti veće od P+3 i javni i industrijski objekti sa specifičnim opterećenjima na tlo većim od 150 kN/m2, mogu se direktno temeljiti uz uslov pojačane sanacije i na odgovarajućem tipu temelja, uz lokalnu primjenu drenažnih sistema

- Objekti unutrašnje i spoljne infrastrukture, izvedeni za najviše jednu podzemnu etažu, uglavnom su iznad nivoa podzemne vode; kod velikih prečnika kolektora, potrebna je sanacija tla sa ankerovanjem.

Problemi koji se mogu ispoljiti kod izgradnje višesprtnih objekata na mikorolokacijama sa slabo nosivim muljevitim proslojcima i/ili sa visokim nivoom podzemne vode, rješavaju se tehničkim mjerama koje je potrebno definisati na osnovu rezultata gotehničkih istraživanja u okviru Izvođačkog projekta pojedinih objekata.

- Prirodni resursi – vode

Jedan od najvećih prirodnih resursa Grada Bijeljina su podzemne vode. To su pitke i termomineralne vode. Pridobivanje i zaštita pijaćih voda organizovao je preko izvorišta Grmić.

Na teritoriji Grada Bijeljina podzemne pijaće vode saturirane su u tri izdani čije se vode koriste za piće.

To su:

- Freatska ili zbijena izdan formirana je u aluvijalnim sedimentima, debljine 10-60 m, što je ujedno i dubina izdani. Rezervne izdani su utvrđene na osnovu kapaciteta izvorišta Grmić i Fabrike šećera u Velikoj Obarskoj i one su:

- rezerve A kategorije	530 – 700 l/s

- rezerve B kategorije	1.300 – 1.500 l/s

- rezerve C1 kategorije	3.000 l/s

- Izdan u plioplestocenskim sedimentima, u dijelu pjeskovitih i šljunkovitih sedimenata, sa arterski pijezometarskim nivoom u kojima su utvrđeneslijedeće eksploatacione rezerve:

- rezerve A kategorije	25 l/s

- rezerve B kategorije	40 l/s

- rezerve C1 kategorije	71 l/s

- Izdan u kvartarnim terasnim sedimentima je sa slobodnim nivoom, malog je prostranstva i ima lokalni značaj. Rezerve su nepoznate, ali su najviše ovisne o atmosferskim padavinama.

III.       Infrastruktura

1.	Saobraćaj

Jedan od osnovnih elementa koji čine prostornu organizaciju svakog plana pa tako i Regulacionog plana „Gvozdevići“ jeste saobraćajna infrastruktura.

Istočna granica obuhvata RP „Gvozdevići“ ide saobraćajnicom u ul. Srpske vojske, koja predstavlja saobraćajnicu prvog funkcionalnog nivoa – gradska magistrala. Sjeverna granica obuhvata Regulacionog plana „Gvozdevići“ ide saobraćajnicom, Ulicom 27. marta, koja predstavlja gradsku saobraćajnicu II reda.

Ove saobraćajnice spadaju u primarnu gradsku mrežu, koje se oslanjaju na vangradske saobraćajnice, a ujedno imaju i funkciju povezivanja različitih dijelova grada međusobno a i sa samim gradskim centrom.

Kako se radi o saobraćajnicama koje prihvataju veliko saobraćajno opterećenje, a pri tome trebaju da omoguće brzo povezivanje različitih gradskih cjelina, poprečni profil ovih saobraćajnica bi po pravilu  trebao da ima po dvije saobraćajne trake za svaki smjer vožnje. Obzirom na nasleđeno stanje i nedostatak prostora, Ulica Srpske vojske i Ulica 27. marta ne zadovoljavaju propisanje kriterijume (samo jedna saobraćajna traka po smjeru).

Navedene nedostatke nije moguće otkloniti, te da bi se smanjili negativni efekti neophodno je pored izgradnje novih trasa planiranih saobraćajnica u skladu sa odgovarajućim propisima, obnavljanje i kolovoznih zastora ostalih ulica koje spadaju u sekundarna gradska mreža (pristupne saobraćajnice) unutar obuhvata plana.

Za postojeće i planirane pristupne saobraćajnice je potrebno regulisati njihove trase ili dijelove trasa gdje nisu ispoštovane propisane širine, zatim njihovo opremanje potrebnim saobraćajnim i pratećim elementima kao i odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Koridori saobraćajnica koji se ovim regulacionim planom definišu u postupku sprovođenja plana moraju se, strogo poštovati i sačuvati njihova regulaciona širina kako bi nove planirane ulice mogle biti izvedene u narednom periodu.

2.  Vodovod i kanalizacija

Vodsnabdijevanje grada i opštine obezbjeđuje se sa vodoizvorišta Grmić koji se nalazi van granica obuhvata regulacionog plana „Gvozdevići“. Kapacitet izvorišta iznosi 525 1/sec, izdašnost se procjenjuje na 1,5 m3/sec. Kapacitet rezervoarskog prostora smještenog u Centralnoj zoni iznosi V = 1500 m3.

Mreža gradskog vodovoda u obuhvatu plana trenutno zadovoljava sve potrebe, ali  neophodna su odgovarajuća proširenja postojećih kapaciteta distributivne mreže kao i zamjena dijela dotrajalih cjevovoda. Postojeći cjevovodi mreže profila su u rasponu od Ø 80 do Ø 350.

U periodu 2017. do 2019. godine izgrađena je fekalna i kišna kanalizacija u dijelu obuhvata plana ''Gvozdevići'' i to u sljedećim ulicama:

- 27. Marta, Nušićeva, Kozaračka, Jovana Cvijića, Kardinjačka,  Jovana Kronštatskog, dio Baje Stanišića, Zorana Radmilovića, dio Cara Dušana, dio Đure Daničića, Ivana Gorana Kovačića, dio Đure Daničića, Savska, Vojvode Petra Bojovića, dio Baje Stanišića, dio Cara Dušana, Stjepana Tomaševića, Jozefa Koukala, Crvenog Krsta, Luja Pastera, Srpske vojske, Gračanička (Nikole Pašića), Đure Jakšića, , Bogdana Žerajića,  Vladike Gavrila.

Prikupljene fekalna otpadne vode se odvode na centralno postrojenje za prečišćvanje otpadnih voda (PPOV) u Velikoj Obarskoj pored Bijeljine.

U ostalim ulicama u obuhvatu plana ''Gvozdevići'' jedinstveni sistem prikučljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda iz domaćinstva i industrije ne postoji, kao ni kišna kanalizacija.

3.	Elektroenergetika

Područje obuhvaćeno regulacionim planom "Gvozdevići" snabdjeveno je električnom energijom iz 10 kV elektroenergetske  distributivne mreže sa 14 transformatorskih stanica 10/0.4 kV snage  160-1000  kVA. Iste su smještene u centralnoj zoni ili rubnom području predmetnog obuhvata. Transformatorske stanice su uglavnom slobodnostojeće tipa BTS i namijenjene su za snabdijevanja električnom energijom stambenih i poslovnih objekata kao i objekata javnog sadržaja, a ima i stubnih koje su izgrađene  za potrebe privatnih preduzeća. Srednjenaponska distributivna 10 kV i 35 kV mreža je izvedena iz ČTS "Bijeljina 1" ; ČTS "Bijeljina III" i ČTS "Bijeljina IV". Srednjenaponska 10 kV i 35 kV mreža u predmetnom obuhvatu je položena uglavnom u zemlju. Izuzetak je nadzemni  10 kV dalekovod kojim je napojena trafostanica ŽTS „Betonjara GIK“. U neposrednom okruženju predmetnog RP su smještene trafostanice BTS "Višnjićeva 4" 1000kVA , STS „Pučile Polja 2“ 100kVA,  BTS „ EKO“ 100kVA,  ŽTS „Gvozdevići 2“ 400kVA,  ŽTS „Gvozdevići 1“ 250kVA, STS „Gvozdevići 3“ 160kVA  sa kojih se takođe električnom energijom snabdijevaju ili se mogu snabdjevati potrošači u pomenutom obuhvatu. Takođe je tokom 2021.godine u blizini OŠ "Jovan Dučić " izgrađena nova trafostanica MBTS  „Gvozdević  1“ sa koje se električnom energijom mogu snabdjevati okolni objekti u obuhvatu RP „Gvozdevići“. Predviđeno je da ova trafostanica preuzme potrošače koji se trenutno napajaju iz stubne trafostanice ŽTS „Gvozdevići 1“ i STS  „Gvozdevići 3“  koje nisu u zoni obuhvata, ali se sa njih napaja veliki broj krajnjih korisnika mreže u zoni obuhvata RP Gvozdevići . Puštanjem u rad MBTS „Gvozdevići 1“  biće ukinute stubne trafo stanice ŽTS „Gvozdevići 1“ i STS „Gvozdevići 3“.

Prema podacima RJ “Elektrodistribucija” Bijeljina opterećenja transformatorskih stanica u obuhvatu regulacinog plana „Gvozdevići 1“ u mjesecu novembru 2020.godine su bila sledeća:

| Naziv TS | Snaga (kVA) | Opterećenje |  | Broj potrošača |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kVA) | (%) | domaćinstva | Ostali (poslovni-virmanci) | ukupno |
| BTS Bogdanović plac 1 | 1000 | 480 | 48 | 283 | 5 | 288 |
| MBTS Bogdanović plac 2 | 1000 | 440 | 44 | 338 | 8 | 346 |
| TS Raskršće1 | 630 | 165 | 26 | 121 | 5 | 126 |
| BTS Raskršće2 | 630 | 470 | 75 | 283 | 3 | 286 |
| BTS Raskršće3 | 400 | 230 | 58 | 188 | 2 | 190 |
| BTS Raskršće4 | 630 | 430 | 68 | 280 | 10 | 290 |
| BTS Bolnica 1 | 630 | 460 | 73 | 171 | 39 | 210 |
| BTS Bolnica 3 | 1000 | 170 | 17 | 70 | 22 | 92 |
| BTS 27 MART | 630 | 200 | 30 | 177 | 10 | 187 |
| BTS Blagoleks | 400 | 50 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| ŽTS Betonjara GIK | 160 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| STS Produkt | 160 | 160 | 100 | 0 | 2 | 2 |
| STS Telrad | 160 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| MBTS „Gvozdevići 1“ | 1000 | Izgrađena, nije još priključena |  | 182 | 14 | 196 |

Iz priložene tabele se može vidjeti da je ukupan broj potrošača 2216 (računajući i novu  MBTS “Gvozdevići 1”),  od toga 2093 su domaćinstva, 123 ostala potrošnja (poslovni prostori), stim da je 5 potrošača priključeno na sopstvene trafostanice koje su privatno vlasništvo. Opterećenje navedenih transformatorskih stanica je relativno nisko, što znači da postoji određena rezerva u snazi. Izuzetak je privatna trafostanica STS „Produkt“  čije je opterećenje 100%, što znači da vlasniku treba sugerisati da zamjeni transformator ili eventualno da smanji potrošnju. Veliki procenat opterećenja imaju i tafostanice  BTS “Raskršće 2”  (75%) i BTS  “Bolnica 1” (73 %) tako da treba planirati zamjenu ovih transformatora snage 630 kVA transformatorima snage 1000 kVA.

Priključak individualnih stambenih objekata se vrši sa NN zračne distributivne mreže. Objekti kolektivnog stanovanja su podzemno položenim NN kablovskim vodovima direktno priključeni na NN izlaze transformatorskih stanica.

4.	Telekomunikacije

Uvod

U proteklom periodu došlo je do promjena u organizaciji preduzeća, a posebno u tehničko tehnološkom razvoju. Preduzeće je reorganizovano tako da su nastala dva nova preduzeća: Pošta i Telekom RS. Svako od preduzeća je nastavilo je samostalan rad i razvoj.

Poseban tehnološki napredak je ostvaren u Telekomu RS što se odrazilo i na razvoj u samoj Opštini Bijeljina. Napredak se ogleda u izgradnji niza novih digitalnih, telefonskih centrala kako u samom gradu Bijeljina tako i u svim selima. Razvoj naselja u gradu se prati izgradnjom novih mreža namjenjenih fiksnoj telefoniji. Uvedeni su novi korisnički servisi koji ranije nisu postojali, a najznačajniji je internet, sa ogromnim mogućnostima.

Fiksna tk - pretplatnička mreža u Bijeljini je mješovite strukture.

U centru grada primarna i najveći dio sekundarne fiksne tk- pretplatničke mreže je izveden polaganjem tk-kablova u kablovsku kanalizaciju, odnosno u odgovarajuće plastične cijevi, tako da su pomenuti kablovi zamjenjivi.

U dijelovima grada koji gravitiraju centru, te perifernim dijelovima grada, primarna tk- pretplatnička mreža je izvedena direktnim polaganjem tk-kablova u zemlju, odnosno u kablovski rov, a sekundarna  tk- pretplatnička mreža je izvedena dijelom polaganjem tk-kablova direktno u kablovskom rovu, a drugim dijelom je izvedena kao vazdušna tk-preplatnička mreža.

Poseban akcenat poslednjih godina stavljen je na unapređenje pristupnog dijela mreže – inteziviran je rad na realizaciji optičkog pristupa do korisnika – FTTH (Fiber To The Home – optika ko kuće). U svim novoizgrađenim stambeno-poslovnim objektima, unutrašnje instalacije se izvode optičkim instalacionim kablovima, a umjesto klasičnim bakarnim kablom – telefonskom paricom.

Visok kvalitet i kapacitet optičke mreže omogućava pouzdane servise, što je najvažniji uslov za obezbjeđenje servisa širokopojasnog Interneta, televizije i govora. Optičko vlakno predstavlja najsavremeniji i najpouzdaniji medijum za prenos signala i u odnosu na bakarne kablove ima značajne prednosti: veće brzine i do 2,5 Gb/s, mogućnost prenosa velikih količina podataka, otpornost na uticaje spoljne sredine, manje dimenzije, lakše polaganje kabla kao i malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala.

Ovakvom modernizacijom pristupnih telekomunikacionih mreža, najveće benefite ostvaruje krajnji korisnik, kojem se omogućava dobijanje najsavremenijih širokopojasnih usluga kao što je brzi internet (100Mb/s u dolaznom smjeru, 30Mb/s u odlaznom ), IPTV, video na zahtjev i slično.

Postojeće stanje u obuhvatu RP

Na području regulacionog plana „Gvozdevići“ MTEL pretplatnici su trenutno priključeni na mini MSAN uređaje DSL bakarnim kablovima. Mini MSAN (Multiservice Access Node) uređaji su multiservisni pristupni čvorovi koji između ostalog omogućavaju lako prihvatanje novih korisnika, pružanje novih usluga i servisa kao što su IPTV, brži internet i slično. Ovi uređaji povezani su optičkim kablom na telekomunikacionu mrežu MTEL-a.

Potrebe korisnika za brzim protokom podataka neprestano rastu i upravo zbog toga se dalji razvoj telekomunikacione mreže ogleda u FTTH (Fiber ToThe Home) mreži, tj. u izgradnji optičkih kablova do kuće/stana svakog korisnika. Ovo rješenje korisnicima donosi višestruko povećanje internet brzina i bolji kvalitet usluga. Razvoj optičkih pristupnih mreža u narednom periodu će biti intenzivan na svim područjima grada Bijeljina pa tako i na ovom području. Planira se izgradnja unutrašnjih optičkih instalacija u svim novoizgrađenim stambenoposlovnim objektima, kao i zamjena postojećih bakarnih instalacija novim optičkim kablovima u postojećim zgradama. Na ovom području MTEL ima razvijenu infrastrukturu (cijevi do kuća pretplatnika) što će svakako olakšati implementaciju FTTH mreže.

Pored distributivne fiksne mreže Telekoma RS egzistira i distributer Telrad koji je ujedno i distributer kablovske TV (CATV) i internet mreže. Kompanija Telrad Net pruža visoki kvalitet usluga IP telefonije, kablovske televizije, kablovskog interneta, kao i interneta velikih brzina za velike sisteme i poslovne korisnike. Telrad Net d.o.o pod tim imenom posluje od 01.11.2011. godine, čime se izdvojila iz firme Telrad d.o.o i na taj način dolazi do razdvajanja izvođačkih (izgradnja mreže) od provajderskih poslova. Osnivanjem Telrad Net-a počinje nova era za kablovsku televiziju na području na kom Telrad Net pruža svoje usluge, novi način poslovanja, novi sajt i novi objekti, sve sa ciljem što bolje komunikacije sa korisnicima. Od 06.02.2019.godine kompanija Mtel a.d. Banja Luka postala je 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina.

Kompanija Telrad Net na području RP Gvozdevići posjeduje značajno izgrađenu kablovsku infrastrukturu. Najveći dio pretplatničke mreže je izveden polaganjem tk-kablova u kablovsku kanalizaciju, odnosno u odgovarajuće plastične cijevi, tako da su pomenuti kablovi zamjenjivi. Ovakav način polaganja kablova omogućava nastavak izgradnje sopstvene infrastrukture koncipirane tako da se uz mala ulaganja mogu implementirati nove širokopojasne tehnologije kao što su FTTH (Fiber To The Home-Optika do kuće) i GPON mreže (Gigabit Passive Optical Network – Gigabitna pasivna optička mreža).

Ovaj dio je pokriven i signalom mobilne telefonije, a u tom cilju su izgrađene i bazne stanice mobilne telefonije. Na području grada Bijeljine egzistiraju tri mobilna operatera i to: M:TEL,  BH Telekom i Eronet.

5.	Toplifikacija

U okviru regulacionog plana „Gvozdevići“ najveći broj objekata individualnog i višeporodičnog tipa stanovanja, kao i poslovnih objekata toplifikaciju obezbjeđuju samostalno odnosno prisutno je grijanje na čvrsta goriva ili putem električne energije. Objekti višeporodičnog tipa stanovanja imaju svoje individualne kotlarnice.

Dalje rješavanje problema toplifikacije je potrebno posmatrati sa generalnog stanovišta, odnosno na nivou grada Bijeljina.

Gasovod na području grada Bijelјina sastoji se od: gasovoda srednjeg pritiska, distributivne gasne mreže, mjerno-regulacionih stanica (dvije MRS) i kućnih priklјučaka. Ukupna dužina izvedene gasne mreže (gas srednjeg pritiska i distributivna gasna mreža) iznosi oko 300 km od čega je oko 13km gasovod srednjeg pritiska i oko 287km distributivna gasna mreža

Gasovod srednjeg pritiska je povezni gasovod između GMRS i mjerno regulacionih stanica u Bijelјini. Vod je od PE cijevi i vodi se podzemno. Trasa je na javnim površinama, uglavnom pored saobraćajnica.

Gasna mreža srednjeg pritiska je izvedena od polietilenskih cijevi materijala HDPE serije S-5 SDR11 prema EN 1555, a zakrivlјenje gasovoda je vršeno lukovima prema SRPS EN 1555-3:2013 standardu.

Gasna mreža srednjeg pritiska je cijelom svojom dužinom izvedena kao podzemna preko javnih površina, zelenih površina ili trotoara. Minimalna dubina ukopavanja je 0,8m mjereno od gornjeg tjemena cijevi do nivelete terena. U obuhvatu RP „Gvozdevići“ dio opisane mreže izveden je u ulicama Srpske vojske, Vladike Gavrila, Jozefa Koukala i Branka Miljkovića.

IV.       Privredne djelatnosti

Stepen razvijenosti privrede najviše utiče na nivo životnog standarda u određenom prostornom obuhvatu.

Prostorna cjelina koja je predmet ovog plana, samo je jedan od dijelova urbanog područja grada Bijeljine. U određenim segmentima može se posmatrati i kao izdvojena cjelina koja ima svoje specifičnosti, ali to je samo u slučaju, ako se analiziraju osnovni elementi koji je karakterišu: stanovništvo, fizička struktura, saobraćajna opremljenost, naslijeđe i sl.

Privreda i privredne djelatnosti ne mogu se analizirati na segmentu izdvojenom iz urbanog područja kao jedanom od njegovih dijelova, niti se može planirati razvoj privrednih djelatnosti na tom nivou.

Nizak nivo ekonomske snage stanovništva, odnosno, nizak životni standard, koji je rezultat stagnacije u privrednom razvoju utiče na pojavu niza negativnih elemenata u prostoru. Potpuno odsustvo planskog razvoja i disharmonija u razvoju i rasporedu određenih djelatnosti karakteristike su postojećeg stanja na urbanom području grada. Došlo je do nelogičnog favorizovanja određenih komercijalnih djelatnosti, posebno trgovine, ali bez podloge u razvoju bazne privrede i domaćeg sektora, a koje se koncentrišu na uže gradsko područje i uz glavne putne koridore, dok se ostali dijelovi urbanog područja zanemaruju.

Analizirajući stanje na prostornom obuhvatu regulacionog plana, pokazuje se odsustvo osnovnih pratećih sadržaja i funkcija kojima bi se podigao nivo i kvalitet života na ovom prostoru.

Od zatečenih privrednih objekata na području obuhvata tu su „Geoteh-plus“, „Barok“ i „Blagoleks“ koji se bave različitim privrednim djelatnostima isključivo kroz komercijalni, proizvodni i uslužni sektor kompatibilan stanovanju, i uglavnom su tu još i pojedinačni poslovni sadržaji sa namjenom trgovine, ugostiteljstva, uslužnog zanatstva i sl.

V.         Javne službe i druge društvene djelatnosti

Slično kao i u slučaju privrednih djelatnosti, nailazi se na potpuno odsustvo javnih službi i drugih društvenih djelatnosti na ovom prostornom obuhvatu.

Povoljna okolnost leži u blizini gradskog centra u kome su skoncentrisane gotovo sve javne funkcije. Društvene djelatnosti: predškolsko vaspitanje, socijalana zaštita, zdravstvo, kultura, i javne funkcije, skoncentrisane su u zoni centra grada i mjestimično u zonama proširenog centra, a kojima gravitira stanovništvo ovog naselja.

VI.         Životna sredina

Ekološko planiranje se zasniva na utvrđivanju odnosa između urbanih funkcija, životne sredine, prirodnih resursa i ekoloških efekata pojedinih aktivnosti radi unapređenja kvaliteta životne sredine. Opšti ciljevi ekološkog planiranja su:

- da se izbjegne stvaranje novih ekoloških problema pri izboru lokacija, planiranju i projektovanju svih novih objekata, primjenom ekoloških kriterijuma i sagledavanjem mogućih posljedica na životnu sredinu,

- da se iskoriste sve mogućnosti za unapređenje životne sredine kroz urbanu rekonstrukciju i revitalizaciju.

Zaštita životne sredine u procesu planiranja dio je strategije održivog razvoja koja se ogleda u očuvanju, zaštiti, obnovi i poboljšanju ekološkog kvaliteta i kapaciteta sredine kao i kvaliteta života Zakon o zaštiti životne sredine, Sl. gl. RS, br. 5302.

Navedene zahtjeve moguće je realizovati uz uslov da se sagleda i analizira postojeće stanje

- Vode, tla i vazduha,

- Urbanog standarda,

- Prirodnih vrijednosti i kulturnoistorijskog dobra,

- Zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava.

Pod zaštitom prirodnih vrijednosti, podrazumjeva se zaštita nacionalnih parkova, memorijalnih područja, parkova prirode, rezervata prirode, kao i spomenika prirode i prirodnih rijetkosti.

Pod zaštitom kulturno-istorijskog naslijeđa i njegove okoline podrazumjeva se zaštita graditeljskog naslijeđa, spomenika i spomeničkih cjelina, arheoloških lokaliteta, spomen obilježja, kao i prostora značajnih istorijskih i ambijetalnih vrijednosti i karakterisika.

Osim toga, istim zakonom propisano je da se planskim dokumentima utvrđuju uslovi i mjere zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih katastrofa i ratnih dejstava, u smislu izgradnje zaštitnih objekata, odgovarajuće prostorne organizacije naselja, razmještaja objekata od vitalnog značaja i industrijskih zona, razmještaja saobraćaja i drugih objekata infrastrukture, razmještaja zdravstvenih vatrogasnih i drugih objekata od značaja za pruđanje pomoći stanovništvu, kao i u smislu obezbjeđenja osnovnih potreba odbrane i zaštite stanovništva i materijalnih dobara u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti.

Monitoring kvaliteta ostalih elemenata i faktora životne sredine nije uspostavljen te nema brojčanih pokazatelja o opterećenosti vazduha, kvalitetu zamljišta, jačini buke iz saobraćajnice i u stambenim zonama i sl. Zbog toga će prikaz stanja kvaliteta životne sredine ostali na nivou procjene pri čemu će se apostrofirati mogući uzroci njihovog zagađenja.

Podzemne vode

Najveći rizik zagađenja podzemnih voda potiče od neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda. Bijeljina nema u cjelosti izgrađen kanalizacioni sistem jedan dio otpadnih voda iz urbanog područja i sve otpadne vode iz ruralnog dijela od stanovništva, male privrede i industrije prikupljaju se u septičke jame odakle se ispuštaju u podzemlje, putem upojnih bunara,

Zapremine septika često su nedovoljne, a upojni bunari nedovoljnog kapaciteta, pa su česta začepljenja i izlivanja fekalija po dvorištima objekata. Veći dio septičkih jama je izgrađen bez projektne dokumentacije i stručnog nadzora. Većina septičkih jama su individualne septičke jame, locirane unutar privatnih posjeda, na nepristupačnim lokacijama, što posebno otežava redovno održavanje. Katastar postojećih individualnih septika ne postoji. Čišćenje septičkih jama je neredovno, zbog ograničenog broja vozila za te namjene. Crpljenje individualnih septičkih jama vrše uglavnom privatna lica malim traktorskim cisternama, uz lokacijski i količinski, nekontrolisano dolaganje iscrpljenog sadržaja.

Iscrpljeni sadržaj odlaže se na gradsku deponiju koja je neuređena u pogledu deponovanja materijala i opremljenosti deponije sadržajima neophodnom za deponije, te je kao takva zagađivač kojega treba sanirati.

U najkraćim crtama, stanje prikupljanja i odvođenja fekalnih voda i stanje septičkih jama u gradu Bijeljina, uključujući i dio gradskog naselje Gvozdevići je slijedeće:

- procenjen broj preostalih septika na području urbanog dijela grada je par hiljada

- prosječna starost septika je 25 godina

- prosečna zapremina septika je 7 m3

- procjenjeni procenat kolminiranih septika je 80%

- održavanje godišnje jednom 40% objekata, dva puta godišnje 3%, ostalo 57%

- izvođenje probijanja kolminiranog sloja u 20% slučajeva i usmeravanje sadržaja septika u podzemni prostor

- dostupnost podzemnih voda donjoj trećini dubine septika u 80% slučajeva

- iscrpljene količine se ne deponiju na uređenu, i za te namjene pripremljenu, deponiju u 100% slučajeva

Grad Bijeljina je učinio velike napore da izgradi sistem kanalizacije za fekalne i atmosferske vode, prije svega na užem gradskom području i oko zone zaštite izvorišta Grmić. Praktično najveći dio užeg gradskog područja je priključen na fekalnu kanalizaciju.

Poseban problem na teritoriji regulacionog plana Gvozdević u smislu izraženog rizika zagađenja podzemnih voda i vode kanala Dašnica su lokalne – dvorišne deponije čvrstog i ostalog otpada. Stanovništvo naselja na zapadnom dijelu prostora, od ulice Ćirila i Metodija do kanala Dašnica i, manjim dijelom, u sjevernom dijelu plana, duž ulice Baje Stanišića, vrše neorgaizirano sakupljanje čvrstog ali i ostalog otpada i nekontrolisano i neadekvatno ga odlažu u dvorištima objekata u kojima stanuju. Na taj način stvaraju se mogućnosti za zagađenje podzemne i površinske vode naročito u pogledu raznih kiselina kao što je npr. kiselina iz starih automobilskih akumulatora.

Organizirano i adekvatno zbrinjavanje komunalnog otpada na nivou čitave opštine je u toku. Utvrđena je lokacija za izgradnju sanitarne deponije i provode se poslovi oko izrade tehničke dokumentacije.

Kvalitet vode za piće sa izvorišta Grmić organizovano se prati. Analize pokazuju da je ona u bakteriološkom i u fizičko-hemijskom smislu ispravna za piće.

Zemljište

Kao osnovni element prirode, zamljište je vrlo složen ekološki sistem, jako osjetljiv na različite uticaje i promjene, te u tom smislu dolazi i do promjena njegovih osnovnih karakteristika.

Negativni uticaji na tlo najčešće se ispoljavaju:

- nepravilnim odlaganjem raznog otpada,

- neadekvatnom odvodnjom otpadnih voda,

- prekomjernom upotrebom sredstava za zaštitu bilja i meneralnih đubriva,

- sagorjevanjem nafte i njenih derivata,

- degrdacijom tla površinskom eksploatacijom, itd.

Napred opisano stanje i način ispuštanja fekalnih voda stvara mogućnosti i za zagađenje tla. Osim toga, zemljište u granicama uže i šire zone zaštite koristi se u poljoprivredne svrhe pri čemu se, prihranjivanje poljoprivrednih kultura, vrši sredstvima koja se ne bi smjela primjenjivati u zaštitnim zonama izvorištima. Nekontrolisana upotreba sredstava za zaštitu bilja i vještačkog đubriva, naročito dugotrajna i prekomjerna upotreba azotnih i fosfatnih đubriva, uzrokuju zagađenja zemljišta kao i podzemnih voda.

Mogućnosti zagađenja tla isto kao i zagađenja voda naglašene su uz saobraćajnice. Uglavnom su zagađenja teškim metalima koji se vazduhom i vodom prenose u tlo.

Vazduh

Značajna zagađenja vazduha i ona koja su konstantnog karaktera potiču od saobraćajnih sredstava. Problem aerozagađenja od uticaja saobraćaja može biti prisutan, posebno u onim ulicama koje su nedovoljno prohodne i u lošem stanju u pogledu građevinskih, konstruktivnih i saobraćajnih elemenata, a takve su uglavnom na području Gvozdevića.

Zaštitno zelenilo nije zastupljeno u mjeri u kojoj bi štitilo stanovništvo od uticaja prašine i izduvnih gasova zastarjelih vozila. Zagađenja vazduha, nastala od uticaja saobraćaja dodatno se povećavaju u zimskom periodu kada se za grijanje, koriste peći na kruta goriva – ugalj.

Uz frekventne pravce, realne su pretpostavke da je vazduh opterećen prašinom. Bijeljina nema kanalizacionu mrežu i pranje ulica nema puni efekat iz razloga što se, nakon isušivanja kolovoza, na njegovoj površini zadrže najfinije čestice prašine. Dovoljna je mala vibracija vazduha da čestice počnu lebdjeti i tako najviše zagađuju upravo onaj dio vazduha koji čovjek udiše.

Buka i vibracije

Buka kao vid zagađenja najviše ugrožava dijelove naselja uz saobraćajnice, i to najviše duž Ulica 27. marta i Srpske vojske. Teretni saobraćaj stvara nedozvoljenu buku koja često prelazi maksimalno dozvoljen nivo o čemu ne postoje zvanični podaci, te se u nivou buke na ovim lokacijama može samo pretpostavljati.

Urbani standard

Stanje komunalne opremljeosti je izrazito loše, bolje reći naselje nije opremljeno komunalnim sistemima. Postojeći sistem fekalne kanalizacije nije dovoljan za prihvat otpadnih voda najvećeg dijela urbanog područja a kišna kanalizacija izgrađena je samo na glavnim saobraćajnim pravcima. Velik dio zagađenih atmosferskih voda nije zahvaćen i infiltrira se u podzemlje.

Ne postoje značajniji objekti snabdjevanja stanovništva u dubini naselja. Ovakvi sadržaji skoncentrisani su na rubnim djelovima prostora obuhvata.

Površine i objekti namjenjeni sportu i rekreaciji kako za odrasle tako i za djecu nisu izgrađeni.

Saobraćajni uslovi za vozila i uslovi za pješačka kretanja su na veoma niskom nivou. Najveći broj ulica je neasfaltiran. Njihovi saobraćajni elementi su takvi da se mogu podvesti pod izuzetno loš makadamski sokak. Asfaltirane ulice su u jako lošem stanju. Za vrijeme jakih kiša na denivelisanim dionicama formiraju se lokve preko čitave ulice i za par dana onemogućen je pješački prolaz, a otežan je i putničkim vozilima. Nema osiguranih parking prostora uz saobraćajnice uz koje su objekti snabdjevanja. Nema zaštitnih pojaseva uz magistralne puteve.

Prirodne vrijednosti i kulturno – istorijska dobra

Na prostoru obuhvata regulacionog plana nema prirodnih vrijednosti i kulturno-istorijskih dobara.

Zaštita od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava

Prostor obuhvata regulacionog plana „Gvozdevići“ nije izloženo opasnostima od poplave te nema objekata odbrane od poplavnog talasa. Sve aktivnosti vezane za zaštitu od poplava rješavaju se na nivou opštine. Ne postoje organizirani objekti zaštite od suše, ali je aktivan veliki broj seoskih plitkih ručnih pumpi koje služe za poljevanje bašta u ljetnim uslovima.

U slučaju tehničkih nepogoda kao što su požari, nema organiziranih sredstava i izgrađenih objekata u samom naselju nego se problem rješava sagradskog nivoa. Ista je situacija i u slučaju zagađenja pitke vode koju stanovištvo koristi iz gradskog vodovoda. Postojeće ručne pumpe koriste se za dobijanje tehničke vode. Kvalitet ovakvih voda nije utvrđivan.

Posebni planovi za zaštitu stanovništva od elementanih nepogoda, tehničkih katastrofa i ratnih dejstava razrađeni su na nivou Opštine Bijeljina.

VII.         Bilansi korištenja površina i objekata

Prostorni obuhvat Regulavcionog plana „Gvozdevići“ ima ukupnu površinu od 155,29 ha.

Prema analizi bilansa korišćenja postojećih površina i objekata dobija se prosječna gustina naseljenosti za prostorni obuhvat plana koja iznosi 556 st/ha u odnosu na površinu obuhvata na kojoj je definisano stanovanje, ali se uslovno uzima jer je vrlo neujednačena.

Na ovoj površini u postojećem stanju, odnosno postojećoj namjeni površina generalno se mogu razdvojiti namjene površina i to:

  - stanovanje je zastupljeno na oko 101,3 ha što je skoro 65,2% ukupne površine obuhvata,

  - javne službe i društvene djelatnosti zauzimaju 2,2 ha ili oko 1,4% površine obuhvata,

  - privredne djelatnosti zauzimaju oko 12,4 ha ili oko 8% obuhvata,

  - javne zelene površine zauzimaju 11 ha ili oko 7% obuhvata,

  - saobraćaj je zastupljen na oko 12,2 ha što je oko 8% ukupne površine obuhvata i

  - slobodne, neizgrađene površine na oko 16,2 ha ili oko 10,4% ukupne površine obuhvata.

Stanovanje se pojavljuje u dva tipa–kao višeporodično i porodično stanovanje, ali sa znatnom dominacijom porodičnog tipa stanovanja i petnaest pojedinačnih višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Urbanistički pokazatelji postojećeg stanja su sljedeći:

Višeporodično stanovanje prisutno je na površini od oko 21 000 m2.

Površina pod objektima višeporodičnog tipa stanovanja iznosi 4 542,0 m2, a bruto–razvijena građevinska površina ovih objekata iznosi 22 385,0 m2.

U ukupnoj bruto-razvijenoj građevinskoj površini ovih objekata radzvaja se površina poslovnih prostora oko 645,0 m2 i površina stambenog prostora koja iznosi oko 21740 m2.

U objektima višeporodičnog tipa staovanja trenutno živi 427 domaćinstva, odnosno približno 1 708 stanovnika trenutno živi u postojećim stanovima.

Porodično stanovanje procentualno zauzma najveću površinu, sa površinom pod objektima porodičnog tipa stanovanja od 144778,0 m2, i bruto-razvijenom građevinskom površinom od 232 869,0 m2.

U objektima porodičnog tipa stanovanja trenutno živi oko 1 639 domaćinstava, odnosno oko 6581 stanovika. Potrebno je naglasiti da na prostornom obuhvatu plana ima određen broj napuštenih objekata koji se u lošem i srednjem stanju.

Na prostornom obuhvatu regulacionog plana, u postojećem stanju, nalazi se i određeni broj samostalnih poslovnih objekata sa dominatnim komercijalnim djelatnostima. Ukupna površina pod ovim objektima iznosi 5 431,0 m2, a bruto-razvijena građevinska površina je 6 434,0 m2.

Na osnovu dobijenih podataka kroz analizu postojećeg stanja, koji su prikazani i u priloženim tabelama sa osnovnim podacima o svakom objektu na prostornom obuhvatu plana, dobijaju se sljedeći urbanistički pokazatelji:

Na prostornom obuhvatu plana u sadašnjem stanju smješteno je oko 2 066 domaćinstava, odnosno oko 8 289 stanovnika.

Ako se uzme ukupna površina stanovanja u obuhvatu plana koja iznosi oko 101,3 ha i broj stanovnika trenutno u ovom prostoru, dobije se prosječna gustina naseljenosti koja iznosi oko 556 sl/s ha površine. Ova gustina naseljenosti odgovara stambenim naseljima sa dominantnim porodičnim tipom stanovanja ali i pristunim višeporodičnim stambenim jedinicama koje imaju značajan uticaj na gustinu naseljenosti, ali obzirom da se radi o obuhvatu koji pripada jednim dijelom zoni proširenog centra grada Bijeljine a drugim u užem urbanom području, jasno je da će se ova gustina povećati uvođenjem nove višeporodične stambene izgrdnje prmjerenije zonama centra i proširenog centra grada, a na površinama namijenjenim mješovitom tipu stanovanja u dijelu ovog obuhvata, u skladu sa urbanističkim planom grada Bijeljine.

- POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I   KORIŠĆENJA PROSTORA

I.       Stanovništvo i stanovanje

Sadašnje stanje i raspored stanovništva u gradskim mjesnim zajednicama odražava sve specifičnosti dosadašnjeg toka urbanizacije u Bijeljini i ukazuje na urgentnu potrebu daljih planerskih intervencija u narednom periodu i insistiranju na dosljednom sprovođenju usvojene koncepcije Urbanističkog plana grada Bijeljine.

Prema ovoj procjeni izvršena je i procjena potreba i mogućnosti za stambenim prostorom na području ovog plana.

Na urbanom području grada Bijeljine stanovanje se planira na površini od oko 1527,0 ha što čini oko 52  % urbanog prostora.

Za prosječno planiranu veličinu stana u višeporodičnoj izgradnji primjenjuje se standard stanovanja od 21 – 25 m2 / stanovniku, dok u porodičnoj izgradnji taj standard je 30 – 35 m2 / stanovniku

U odnosu na bonitet postojećih objekata utvrđuju se najmanje tri kategorije: dobar, srednji i loš. Valorizacija boniteta vrši se u fazi izrade regulacionih planova, a na osnovu egzaktnih kriterijuma:

- godina izgradnje

- vrsta materijala,

- infrastrukturna opremljenost,

- mogućnost dogradnje, nadziđivanja i sl.

Prema preliminarnim sagledavanjima loš stambeni fond čini oko 11 % objekata na teritoriji užeg urbanog područja. U skladu sa zakonskim rješenjima i interesima budućih investitora pristupiće se postepenoj zamjeni građevinskog fonda.

Operarivni cilj kojem treba težiti i kojeg treba upravo kroz regulacione planove dostizati, a u aspektu stanovanja jeste:

Kontrolisano naseljavanje Bijeljine u zonama i na površinama planom predviđenim za stanovanje uz razvoj onih tipova stambenih jedinica koje odgovaraju potrebama i mogućnostima građana Bijeljine

II.       Privredne djelatnosti

Imajući u vidu ostvareni razvoj i uočene probleme, kao i potrebu da se ostvari ambijent koji će omogućiti da se lokalna privreda transformiše, može se zaključiti da su ranije postavljeni pravci i strategija njihovog postizanja ostali u najvećoj meri aktuelni i za naredni planski period, a odnose se na:

- podizanje opšteg nivoa ekonomske razvijenosti, na osnovu zaustavljanja recesije,

- obnavljanja održivih privrednih funkcija i poboljšanja kvalitativnih elemenata privređivanja i

- uspostavljanje ekonomije gradskog zemljišta, na osnovu uvođenja ekonomskih principa u gazdovanju građevinskim zemljištem.

Neophodno je da se uspostave institucije i mehanizmi koji bi omogućili da se sredstva uložena u zemljište (opremanje) povrate u realnom ekonomskom iznosu, kako bi se omogućila odgovarajuća ponuda lokacija i prostora (kroz razvoj novog zemljišta, urbanu obnovu, restrukturiranja postojećih prostora, i sl.).

Takođe je neophodno da se uspostave instrumenti koji bi obezbijedili koherentnost ekonomske, fiskalne, posebno poreske i kreditne politike. Uređenje i obezbeđenje funkcionalnog razvoja budućeg urbanog područja  (širenjem urbanog područja, novoizgrađenim stambenim naseljima) će zahtjevati velika finansijska sredstva, a samim tim i unapređenje dosadašnje poreske politike kako bi se zahvatio prihod od zemljišta i prometa nepokretnosti, gde se, takođe, odvija jedan vid sive ekonomije i traženje dodatnih izvora prihoda, uključujući i privatna sredstva.

Prema navedenom definiše  se sljedeći operativni cilj:

Omogućiti razvoj svih grana privrede po principima održivog razvoja i u pažljivoj korelaciji sa drugim gradskim funkcijama.

III.       Javne službe i druge društvene djelatnosti

Urbanističkim planom grada Bijeljina utvrđene su potrebe i parametri za budući razvoj društvenog i javnog sektora (djelatnosti). Ovim planom predviđa se izgradnja pet novih objekata predškolskih ustanova (obdaništa) od kojih se jedno planira upravo u granicama obuhvata ovog plana.

Za nove objekte potrebno je zadovoljiti sljedeće:

Objekat m2/korisnik			6,5-7,5

Kapacitet					270 djece

Parcela m2/korisnik			15-18

Spratnost					P+1

Prostorne mogućnosti na obuhvatu ovog plana postoje za izgradnju linearnih centara gdje će se u prizemljima planiranih stambeno-poslovnih objekata osim komercijalnih sadržaja obavezno uvesti i ispostave i ekspoziture administrativnih i javnih usluga.

Pored toga, prisustvo neizgrađenih površina pruža adekvatne mogućnosti izgrdnje administativno-poslovnih sadržaja kancelarijskog poslovanja – predstavništva, banke, zavodi i sl.

Iako u otežanim materijalnim uslovima, kao i sa ozbiljnim prostornim (fizičkim) ograničenjima, opština Bijeljina će uz pomoć nadležnih republičkih istitucija i međunarodnih fondacija, nastojati da omogući veću pristupačnost svojih građana objektima i službama školstva, zdravstva, kao i predškolskim ustanovama i zbrinjavanju starih lica. Posebna pažnja će biti posvećena ugroženim i osjetljivim socijalnim grupama stanovnika.

Radi utemeljenja i razvoja urbanog identiteta objektima i sadržajima kulture će biti posvećen značajan dio pažnje u smislu njihove prostorne dispozicije.

IV.       Infrastruktura

U skladu sa planiranjem namjene površina, odnosno konceptom prostorne organizacije i razmještaja planiranih sadržaja i kapaciteta je i planiranje svih infrastrukturnih sistema. U tom pogledu mora da se obezbjedi modernizacija, rehabilitacija i razvoj infrastrukturnih sistema, kako bi se svim građanim i privrednim subjektima omogućila bolja ponuda i pristupačnost mrežama i objektima infrastrukture.

- Saobraćaj

Perspektive razvoja saobraćajne mreže i objekata definisane su Urbanističkim planom grada Bijeljine, sa jasno izdvojenim prioritetima i operativnim ciljevima za naredni period. Obzirom da se u izradi regulacionog plana primjenjuju principi i karakteristični elementi definisani planom šireg područja, za tretirani obuhvat usvojeni su i u skladu sa urbanističkim planom regulisani osnovni saobraćajni pravci kao dijelovi jedinstvene saobraćajne mreže na teritoriji urbanog područja grada Bijeljine.

Pored osnovne mreže saobraćajnica u koju spadaju gradske magistrale – saobraćajnice I reda i saobraćajnice II reda koje su ujedno i najznačajniji koridori za obuhvat ovog plana jer su veza ove cjeline sa okruženjem, odnosno drugim cjelinama urbanog područja, plan karakteriše i interna mreža saobraćajnih pristupa. Kako su gradske saobraćajnice I i II reda uglavnom definisane, cilj razvoja saobraćaja za posmatrano područje usmjeren je u razvoj, dopunu, modernizaciju i propisanu regulaciju interne mreže pristupnih ulica. Ostvarenje ovog cilja skopčano je sa nizom problema i ograničenja koji se moraju prevazići u planskom periodu implementacije plana, a planirani koridori pristupa moraju biti zaštićeni od neplanske izgradnje objekta.

- Vodovod i kanalizacija

  - Vodovod

Na osnovu predviđenog porasta broja stanovnika neophodno je izvesti određena proširenja na vodovodnom sistemu za projektovani period do 2029. godine. Potrebe za pitkom vodom u kratkom vremenskom periodu uvećane su četiri puta u odnosu na potrebe iz 1990. godine.

Količine vode su sračunate na osnovu usvojene norme potrošnje gradskog stanovništva od q=350 l/st/dan za srednju godišnju potrošnjutipično kontinentalnog grada veličine do 100.000 stanovnika. Koeficijenti neravnomjernosti za maksimalnu dnevnu i časovnu potrošnju (kd=1,3 – 1,5; kh= 1,6 – 1,8) usvojeni su na osnovu tipa naselja i vrste potrošača i mjerenja izvršenih na postojećem sistemu.

Postojeći VDS grada i njegove okoline mora se uklopiti u novi regionalni VDS. Postojeća magistralna mreža (prsten DN 300 mm oko grada) neće moći propustiti nove potrebne količine vode. Zbog toga u zavisnosti od potreba pojedinih urbanih zona, potrebno je izgraditi nove magistalne pravce u okviru postojećeg prstena i oko njega, prateći saobraćajne pravce I i II reda (prema Urbanističkom planu grada Bijeljine).

Potrebno je naglasiti da se izradom obuhvata Gvozdevići, nije bitno uticalo na postojeći kapacitet u smislu značajnijeg povrećanja broja domaćinstva (stanovnika) i privrednih i ostalih korisnika u odnosu na postojeće stanje. Radi se o izgrađenom prostornom obuhvatu sa dominantnim porodičnim tipom stanovanja koji se i za naredni planski period uglavnom zadržava. Dodatna domaćinstva koja su planski dobijena novom parcelacijom i izgradnjom manjih površina u porodičnom stanovanju, kao i manji broj domaćinstava planiranim u novim objektima višeporodičnog stanovanja nemaju posebno bitnog uticaja na ukupan broj stanovnika (domaćinstava) što ukazuje i na činjenicu da se postojeća vodovodna mreža u prvom redu treba rekonstruisati, dotrajali i oštećeni cjevovodi zamijeniti novim, a u planiranim saobraćajnicama planirati i nove cjevovode, tako da svaki objekat ima mogućnost priključka na vodovodnu mrežu. Prema našim prognozama, ne očekuje se enormno uvećanje potreba za novim kapacitetima vodovodne mreže posmatrano iz perspektive promjene, odnos porasta broja stanovnika, ali sa druge strane očekuje se u narednom planskom periodu prioritetno intervenisanje na postojećoj mreži za koju još e postoji ni detaljan katastar podzemnih instalacija.

  - Kanalizacija

Jedan od prvih i najzačajnijih pragova razvoja grada Bijeljine je izgradnja jedinstvenog sistema kanalizacione mreže za područje cijelog grada.

Do 2019. godine najeveći dio užeg gradskog područja je priključen na fekalnu kanalizaciju, a vode se odvode na centralno postrojenje za prečišćvanje otpadnih voda (PPOV) u Velikoj Obarskoj pored Bijeljine.

Takođe je rekonstruisana i dograđena kišna kanalizacija najeveći dio užeg gradskog područja . Prikupljena kišnica upušta se bez predtretmana direktno u kanal Dašnicu na više mjesta.

- Elektroenergetska infrastruktura

Urbanističkim planom ovaj obuhvat je predviđen za individualno stanovanje, višeporodično stanovanje sa komercijalnim djelatnostima, kao i prostor za sport i rekreaciju i druge sadržaje.

Proračunom je utvrđen okvirni elektroenergetski bilans obuhvata RP "Gvozdevići", kao i orjentacioni izbor jedinične snage transformatora:

- Ukupan broj stambenih jedinica  ns =2093

- Poslovni objekti svedeni na ukupan broj lokala  nl = 118 (bez potrošača koji imaju sopstvene trafostanice)

- Instalisana snaga po jednom stanu  - 18 kW

- Vršna snaga po jednom lokalu – 2 kW

Faktor istovremenosti  k1 se izračunava na osnovu sljedećeg obrasca i iznosi:

k1= koo + (1 - koo) / (ns)½ = 0,25 + (1-0,25) / (2093)½ = 0,266

Usvaja se faktor potraznje:

k2 = 0,7

Ukupan faktor istovremenosti je:

ki = k1 x k2 = 0,266 x 0,7 = 0,1862

Maksimalna istovremena snaga svih stambenih jedinica je :

Pms = 2093 x 18 x 0,1862 = 7015 kW

Maksimalna istovremena snaga lokala je:

Pml = 118 x 2 = 236 kW

Ukupna maksimalna istovremena snaga svih potrošača u obuhvatu RP „Gvozdevići”, bez potrošača koji su priključeni na sopstvene trafostanice (BTS „Blagoleks”; ŽTS „Betonjara GIK”; STS „Produkt” i STS „Telrad”) je:

Pm = Pms +Pml = 7015 + 236 = 7251 kW

Na prostoru RP "Gvozdevići" postoji 15 transformatorskih stanica (računajući i novoizgrađenu BTS „Gvozdevići 1” ) što je naznačeno na grafičkom prilogu. Postojeća instalisana snaga transformatorskih stanica za stambeno-poslovne objekte ( bez BTS "Blagoleks" ; ŽTS “Betonjara GIK” ; STS “Produkt” i STS “Telrad “) iznosi 7550kVA. To znači da je instalisana snaga neznatno veća od procjenjene vršne snage svih potrošača ( 7251 kW) te je potrebno većinu transformatora instalisane snage 630 kVA zamjeniti transformatorima snage 1000 kVA. Pri tom treba naglasiti da dio potrošača koji pripada obuhvatu RP a napajan je iz trafostanica koje su izvan  područja RP nije uračunat u bilans snage.

Inače  opterećenje trafostanica 2020.godine u vlasništvu  elektrodistributivnog preduzeća   (preimenovano u ODS - operator distributivnog sistema) na ovom području iznosi 3045 kVA ili 46, 5 %, ali zbog kratkotrajnog vršnog opterećenja može doći do destabilizacije mreže, te je  za priključak novih objekata svakako potrebno planirati određen broj novih trafostanica 10/0,4 kV, snage 630-1000 kVA, što je prikazano u grafičkom prilogu, u skladu sa  Izmjenom regulacionog plana.

- Telekomunikacije

Proširenje telekomunikacione korisničke pristupne mreže, rekonstrukcija postojeće, u većem dijelu vazdušnih vodova, kao i priključenje novoizgrađenih objekata svih namjena izvodiće se podzemnim priključkom sa razvijanjem mreže mini kablovske kanalizacije duž javnih površina i trotoara zauzimajući u korističkom sekundrnom razvodu priključaka obje strane ulice organizovanim vođenjem iz mini kablovskih okana što će se definisati tehničkim rješenjeima Telekoma kod pojedinačnih zahtjeva korisnika u skladu sa definisanim projektima proširenja telekomunikacione mreže.

Pristupne mreže će se ubuduće graditi samo u kablovskoj kanalizaciji kao elastične mreže sa velikim mogućnostima promjene vrste priključka. Zbog ovakvih zahtjeva planira se više opštičkih prstena kroz kablovku kanalizaciju.

Kako se pristupne mreže u budućem planskom periodu planiraju isklučivo kao kablovska kanalizacija svi planirani linijski sistemi usklađeni su sa potezima linijskih sistema ostalih komunalnih instalacija (elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione, toplovodne i gasovodne). To znači da će se pratiti tempo izgradnje ostalih infrastrukturnih linija i mreža i istovremeno u saobraćajnicama u kojima je ona planirana, planirati sa obe strane ulice i vodove telekomunikacione kablovske mreže, a radi izbjegavanja ponavljanja radova na iskopima na saobraćajnicama.

Perspektive razvoja telekomunikacija na posmatranom prostoru dijelom su već definisane investicionim programima i projektima nadležnih preduzeća ovog vida javne infrastrukture, a u narednom periodu predstoje istraživanja, utvrđivanje potreba u skladu sa intehzitetom urbanizacije i izgradnje novih objekata stambenih i drugih namjena, te će se u skladu sa tim definisati i rekonstrukcija, proširenje i nova izgradnja vodova i objekata ove infrastrukture. Cilj budućeg razvoja telekomunikacione infrastrukture jeste što bolja i kvalitetnija pokrivenost većeg južnog područja urbane zone grada u kojoj tretirani obuhvat zauzima značajnu površinu.

- Toplifikacija i gasifikacija

Snabdijevanjem toplotnom energijom potrošača grada Bijeljina treba da se zasniva na sljedećim opštim principima:

  - Maksimalnom korištenju enegetskih potencijala i izgrađenih kapaciteta prisutnih u gradu i širem okruženju,

  - Izboru optimalnih primrnih izvora u proizvodnji sekundarne energije (geotermalna energija i prirodni gas),

  - Optimalnim kapacitetima objekata i vodova enegetskih sistema koji moraju biti komplementarni u zadovoljavanju ukupnih potreba potrošača u toploti;

  - Povoljnoj strukturi energije isporučene krajnjem korisniku sa povećanjem učešća plemenitih oblika energije (geotermalna energija i prirodni gas);

  - što većoj zaštiti životne sredine i ukupnog standarda života i rada u gradu.

Navedeni opšti principi će u maksimalnoj mjeri biti ostvareni ukoliko se buduća rješenja u snabdijevanju potrošača toplotom budu oslanjali na:

  - Razvoj i korištenje, pod komercijalnim uslovima, prisutnih geotermalnih potencijala područja Bijeljine kroz eksperimentalno postrojenje za dio grada u prvoj fazi, a zatim saglasno ukupnim rezultatima i ekonomskim pogodnostima kroz komercijalna postrojenja,

  - Razvoj i plasman prirodnog gasa iz gasovoda sistema Srbije i Crne Gore u širokoj potrošnji, industiji itd.

  - Umjereni razvoj postojećeg sistema daljinskog grijanja u mjeri koliko je to potrebno da bi se efikasno iskoristili postojeći objekti i vodovi sistema i priključili na sistem pre svih objekti za kolektivno stanovanje, javni i poslovni objekti koji imaju postojeće kotlarnice ali i drugi.

U tom smislu u budućnosti će biti nephodno sačiniti upotrebnu tehno – ekonomsku analizu alternativnih ali istovremeno i komplementarnih rješenja u snabdijevanu potrošača toplotnom energijom kako bi se na optimalan način iskoristile komparativne prednosti svakog od njih imajući u vidu niz faktora kao što su korištenja, visina potrebnih a posebno početnih sredstava, okolnosti u eksploataciji, pouzdanost snabdijevanja itd. Optimalno rješenje će pokazati u kojim dijelovima grada i u kojim razvojnim fazama svaki od komplementarnih sistema treba da dobije razvojnu prednost.

Prostornim planom Grada Bijelјina definisana je trasa magistralnog gasovoda sa dvije tačke ulaza na područje RS i Grada Bijelјina i to:

na granici Srbije/Bih kod Mačvanskog Prnjavora i služi kao osnov za izgradnju magistralnog gasovoda granica Srbije/BiH – Bijelјina – Banja Luka – Novi Grad kojim se predviđa gasifikacija sjevernog dijela RS i

kod Šepka, za pravac Zvornik - Kladanj - Sarajevo. Od ove ulazne tačke planiran je i krak koji bi se kod Bijelјine priklјučio na prethodno navedeni magistralni gasovod.

Planirani magistralni gasovod je u budućem periodu od posebnog značaja, kao primarni vod, za izvedenu gasifikaciju na području Grada Bijelјina (gas srednjeg pritiska i distributivna gasna mreža).

Urbanističkim planom grada Bijelјina, kao strateškim dokumentom prostornog uređenja užeg područja u odnosu na Prostorni plan, definisana je gasifikacija u okviru urbanog područja grada Bijelјina.

6.	Zelene površine

Zelene površine su jedina gradska struktura koja može da smanji ljetne temperaturne ekstreme, poveća relativnu vlažnost vazduha, doprinose provjetravanju grada, filtraciji prašine, redukciji buke, zaštiti flore i faune, zaštiti karakteristične slike grada i obezbjedi adekvatnu rekreaciju stanovništva. U tom cilju potrebno je poštovati osnovne principe neophodnosti uspostavljanja skladnog odnosa između arhitektonsko-građevinskih objekata i zelenih površina.

Okvirno formulisani normativ za zelenilo:

Usvojeni normativ od 25,0 m2 zelene površine za jednog stanovnika je u ovom podneblju u skladu sa lokalnim ekološkim uslovima. U vezi sa konkretnim karakteristikama podneblja u cilju saniranja nepovoljnih mikroklimatskih efekata, osnovu zelenih površina u naselju čini srednje visoki i visoki dendrološki materijal uz procenat primjene žbunastih biljnih vrsta na svim kategorijama zelenih površina.

Normativ gradske zelene površine za pasivnu rekreaciju, 45,0 % na zelene površine sa elementima aktivne rekreacije i 10,0% za ostalo.

Zelene površine za pasivnu rekreaciju: 11,25 m2/st.

  - gradski parkovi 4,00 m2/st,

  - skverovi, šetališta, linearna zelenila, blokovsko zelenilo 7,25 m2/st.

Zelene površine aktivnu rekreaciju: 11,25 m2/st

  - zelenilo sportskog centra 5,00 m2/st

  - zelenilo stambene zone sa elementima aktivne rekreacije 6,25 m2/st

Ostale zelene površine: 2,50 m2/st.

Buduća rješenja treba da obezbjede očuvanje ekološkog kapaciteta i poboljšanje kvaliteta životne sredine uz maksimalno smanjenje aktivnosti koje imaju negativne efekte i da se planiranim namjenama ne uvode sadržaji koji će štetno djelovati na prirodne i stvorene vrijednosti. U okviru postojećih i planiranih namjena radi sprečavanja nepovojnih uticaja i obezbjeđivanja nivoa kvaliteta sredine prema propisanim standardima koji se odnose na korišćenje prostora, ozelenjavanje i odnošenje komunalnog otpada, posebnu pažnju treba obratiti na oblikovanje prostora, koji svojom funkcijom i izgledom treba da doprinese stvaranju skladnog ambijenta.

Urbano zelenilo jača identitet grada, može poboljšati njegovu privlačnost za život, rad, ulaganja i turizam, zato ti prostori mogu pridonositi kvalitetu života te konkurentnosti gradova.

V.       Životna sredina

Grad Bijeljina je jedini regionalni centar na području Semberije kojem je, kroz prostorni plan RS, utvrđeno mjesto administrativnog, kulturnog i industrijskog centra regije. Ta činjenica uslovljava veliki priliv stanovništva, te će potrebe za stanovanjem i poslovnim prostorima biti veoma izražene, naročito blizu centra grada.

Prostor obuhvata RP ”Gvozdevići”, obzirom na prirodne i stvorene uslove, predstavlja mogućnost za realizaciju potreba u pogledu stanovanja i poslovnih sadržaja. Zbog toga planerima treba biti cilj da planirani sadržaji budu u duhu održivog razvoja, odnosno da se realizacijom plana zadovolje potrebe sadašnjih i budućih stanovnika, uz uslov poboljšanja kvaliteta životne sredine. Planiranjem prostora potrebno je postići urbani standard koji odgovara centralnom dijelu grada.

U prethodnom periodu, do revizije Zona zaštite izvorišta Grmić i donošenja Odluke opštine Bijeljina („Sl. glasnik Opštine Bijeljina“, broj 6/06) sa kojom su utvrđene granice pojedinih zona i propisane mjere zaštite, skoro čitav prostor regulacionog plana Gvozdevići bio je uključen u širu zonu zaštite. Gradnja u takvim uslovima nije bila zabranjena ali je bila veoma ograničena, sa decidno propisanim uslovima izgradnje kojima je za cilju bila prvrnstveno zaštita izvorišta. Revizijom zona zaštite oslobođen je velik dio prostora od strogih uslova gradnje i otvorile mogućnosti za urbanizaciju prostora shodno njegovom položaju u odnosu na cjeline urbanog područja prema Urbanističkom planu Bijeljine.

Planerima – urbanistima i učesnicima u realizaciji plana treba biti cilj da planirani sadržaj budu u duhu načela zaštit životne sredine (prema Zakonu o zaštiti životne sredine). Prvenstveno se to odnosi na:

- Načelo održivog razvoja kojim se podrazumjeva očuvanje prirodnog blaga. U predmetnom regulacionom planu to je, u prvom redu, voda za piće.

- Načelo predostrožnosti i prevencije kojim se zahtjeva ekonomično korištenje komponenti životne sredine pri čemu je uslov da se koriste najbolje raspoložive tehnologije.

- Načelo zamjene kojim se propisuje da se postojeće djelatnosti, koje mogu imati štetne posljedice na životnu sredinu, moraju zamjeniti. U konkretnom slučaju to se odnosi na intenziviranu poljoprivrednu proizvodnju u užoj i široj zoni zaštite izvorišta.

- Načelo integracije kojim se podrazumjeva zaštita ne samo određenih komponenti životne sredine nego zaštite životne sredine kao integralne cjeline, odnosno primjenom načela integracije treba postići da se međusobni uticaj komponenti životne sredine svede u okvire prihvatljivog.

- Načelo saradnje i podjele odgovornosti obavezuje ostale učesnike koji učestvuju u donošenju i realizaciji plana da podjele odgovornost u procesu zaštite životne sredine.

- Kroz načelo učešće javosti i pristup informacijama stvara se mogućnost da se u fazi planiranja i realizacije plana javnost upozna sa propisima vezanim za zaštitu životne sredine ali i da učestvuje u donošenju odluka.

- Načelo „zagađivač plaća“ obavezuje sve korisnike životne sredine da plati troškove kontrole, prevencije ili sanacije od zagađenja životne sredine.

Poštujući navedena načela ostvariće se urbanizacija kojom će se zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih stanovnika, pri čemu će poboljšati kvalitet životne sredine.

- PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

  - Namjena površina

Sinteza i valorizacija potreba, mogućnosti i ciljeva organizacije, uređenja i korišćenja prostora koji je obuhvat Regulacionog plana „Gvozdevići“, detaljna analiza prethodnog regulacionog plana i analiza zatečenog stanja na terenu rezultrirali su, odnosno „uslovili“ prostornu koncepciju regulacionog plana za tretirani prostorni obuhvat.

Istovremeno, poštujući zadatu namjenu površina iz plana šireg područja, kao i osnovne saobraćajne koridore, kao dijelove mreže gradskih saobraćajnica, te preporuke definisane kroz smjernice za implementaciju Urbanističkog plana grada Bijeljine, prostorni obuhvat ovog regulacionog plana u organizacionom smislu predstavlja stambeno naselje koje pripada jednim dijelom zoni proširenog centra i dijelom u užem urbanom području grada Bijeljine, sa dobrim položajem i vezama sa neposrednim i širim okruženjem.

Prethodno navedeni elementi, koji su međusobno veoma različiti i u najvećoj mjeri potpuno suprotni, jasno upućuju na zaključak da je planiranje nove prostorne organizacije toliko ograničeno da je veoma teško obezbjediti uslove i zadovoljiti osnovne urbanističke parametre što bitno utiče na kvalitet planiranog stanja. Ovom prilikom neophodno je naglasiti da je ovakav stav u planiranju neprihvatljiv iz perspektive planera, ali jedino prihvatljiv i moguć iz perspektive korisnika prostora za koji se plan radi. Osim toga, neprihvatanje ili radikalno mijenjanje zatečenog stanja, posebno u uslovima guste izgradnje i dobrog građevinskog fonda porodičnog tipa stanovanja, kakav je slučaj upravo na obuhvatu ovog plana, značilo bi nemogućnost njegovog provođenja.

U izradi regulacionog plana cilj prostorne organizacije je da se uz stanovanje kao osnovnu funkciju prostornog obuhvata uvedu različiti sadržaji kompatibilni ovoj funkciji sa jedne strane i nephodni za podizanje kvaliteta življenja korisnicima prostora sa druge strane. Cilj prostorne organizacije istovremeno je da se ispoštuju osnovni elementi i parametri prostornog planiranja baziranog na postavkama ekoloških kriterija i zaštite životne sredine.

  - Osnovna namjena površina u prostornoj cjelini

Izradom Regulacionog plana „Gvozdevići“, između ostalog, vrši se usaglašavanje ovog plana sa planom šireg područja, kao Zakonom definisana obaveza. U tom smislu, osnovna namjena površina u ovom dijelu urbanog područja grada Bijeljine definisana je Urbanističkim planom grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20.

U smislu definisanja osnovne namjene površina u obuhvatu Regulacionog plana izdvajaju se sledeće površine (namjene):

  - površine namijenjene stanovanju (porodično i višeporodično),

  - površine namijenjene društvenim djelatnostima (osnovna škola, obdanište, crkva i džamija),

  - površine namijenjene privrednim djelatnostim (komercijalne djelatnosti),

  - javne zelene površine (sportsko-rekreativne površine i parkovi tišine) i

  - zaštitno zelenilo (javno zelenilo – zabrana gradnje).

  - Detaljna namjena površina

Najveća površina obuhvata po namjeni je definisana za porodični tip stanovanja, na sjevernom i istočnom dijelu obuhvta plana je mješovito stanovanje uz Ulicu Srpske vojske i Ulicu 27. marta, a na dijelu prostora naselja „Bogdanovići“ je višeporodično staovanje kao i u dijelu obuhvata između Ulice 27. marta i Ulice Jovana Kronštatskog.

Stanovanje dakle zauzima najveći procenat površine obuhvata plana, a pojavljuje se u dva tipa – porodično i višeporodično stanovanje.

U skladu sa stanjem zatečenim na terenu, u prostornoj planskoj koncepciji zadržava se dominacija porodičnog stanovanja, kao jedino realno rješenje usklađeno i sa stanjem, ali i sa položajem, mjestom i ulogom ovog obuhvata u odnosu na okruženje, te stvarnim potrebama razvoja urbanog područja grada Bijeljine.

Poslovanje kao namjena površina u obuhvatu ovog regulacionog plana planira se u više oblika. U skladu sa pravcima razvoja privrede definisanim Urbanističkim planom grada Bijeljine, strategija razvoja usmjerava se na rekonstrukciju i reorganizaciju većih privrednih kapaciteta u maloprivredne, odnosno razvoj malih i srednjih preduzeća u skladu sa prethodno navedenim. Na obuhvatu Regulacionog plana Gvozdevići, postojeći kompeks bivše betonjare i šljunkare Holding GIK „Rad“ sada se planira kako je predviđeno i planom šireg podučja, kao sportsko-rekreativni kompleks. Poslovanje je na predmetnom obuhvatu još zastupljeno na područjima gdje su smještene firme DOO „Geotex, DOO „Blagoleks“ i DOO „Telrad“.

U skladu sa prostornim razmještajem i vrstom stanovanja definisanom prostornom organizacijom, postlovanje se pojavljuje i na stambenim porvršinama u sklopu poslovnih dijelova postojećih i planiranih objekata sa namjenom komercijalnih i uslužnih djelatnosti kompatibilnih stanovanja.

Javne službe i društvene djelatnosti su zastupljene jednim objektom iz oblasti obrazovanja (Osnovna škola „Jovan Dučić“), a planira se, u skladu sa planom šireg područja, izgradnja jednog objekta dječijeg obdaništa na području naselja „Bogdanovići“. Obzirom da se radi o obuhvatu velike površine, značajne izgrađenosti i jedinstvene stambene namjene sa manjim procentom poslovanja, planom se definiše zadržavanje objekta osnove škole i planirano dječije zabavište.

Analize pokazuju potrebu za ovim sadržajem koji će u prvom redu zadovoljiti potrebe unutar internog gravitacionog područja obuhvata plana, obzirom na postojeći i planirani broj stanovnika, ali i izvan granica plana.

Ostali sadržaji koji koji pripadaju funkcijama centraliteta obezbjeđuju se u planiranim i postojećim stambenim objektima višeporodičnog stanovanja i postojećim i planiranim objektima porodičnog stanovanja ili zasebnim poslovnim objektima u koliko se u vremenu sprovođenja plana za to ukaže potreba, a odnose se na kancelarijsko poslovanje (advokatske kancelarije, ispostave pošte, banke, javnih upravnih funkcija, zdravstvenih ustanova, ambulanti i sl.).

Komunalne djelatnosti takođe se u namjeni površina pojavljuju u prostornom obuhvatu plana kao površine na kojima su planirani objekti komunalne infrastrukture i to trafo stanice, kod crkve u Ulici vojvode Petra Bojovića je objekat telefonske centrale ATC „Jug 1“, a u Ulici Jakova Milovića je planirana izgradnja gasne stanice.

Javne zelene površine na prostornom obuhvatu ovog plana podrazumijeva sportsko-rekreativne površine koje se planiraju na području kompleksa bivše šljunkare i betonjare u južnom dijelu obuhvata plana, kao i dva groblja – pravoslavno i muslimansko.

Zelene površine u smislu javnih uređenih površina, zaštitnog zelenila i zelenila ograničeog korišćenja, vrlo su značajan element planske koncepcije prostorne organizacije određene cjeline sa višestrukim pozitivnim efektima i značajem. U postojećem stanju na obuhvatu plana postoji jedino zaštitni pojas zelenila sjeverno od pravoslavnog groblja tačnije između groblja i šljunkare. Drugih predstavnika zelenih površina, gotovo da nema što je veoma nepovoljan element. Planska koncepcija, suočena sa značajnim ograničenjima uslovljenim postojećim stanjem, a kada je u pitanju ekološko planiranje i koncept zelenih površina, posebnu pažnju posvećuje u prvom redu zaštitnoj ulozi zelenila. U skladu sa fizičkim mogućnostima prostora planom se uz saobraćajnice formiraju drvoredi visokog rastinja koje predstavlja značajne zaštitne zelene koridore saobraćajnica. Postojeće zelenilo, u vidu linearnog zelenila-drvoreda, u Ulici 27. marta i Ulici Srpske vojske potrebno je zadržati i izvršiti rekonstrukciju  novim vrstama drveća prema širini poprečnih profila ulica. Postojeće drvorede prvenstveno dopuniti sadnicama iste vrste kako bi se postigao kontinuitet i povezanost. Pri izboru sadnog materijala prioritet se daje autohtonim vrstama i vrstama sa većom higijenskom i biološkom vrijednošću. Autohtone biljne vrste bolje su prilagođene uslovima staništa, a njihovo održavanje je jeftinije. Njihovom primjenom doprinosi se očuvanju biološke i pejzažne raznolikosti, što je značajno jer se ponekad radi o ugroženim i zaštićenim biljnim vrstama. U ulicama nedvoljne regulacione širine, gdje nije moguće podizanje zelenila potrebno je razmotriti alternativne načine ozelenjavanja, koji doprinose povoljnijoj mikroklimatskoj slici naselja. Kompleksi namjenjeni poslovanju treba da sadrže zelene obodne pojaseve na ivičnim delovima parcela. Ovi pojasevi treba da su kontinurani i da se sastoje od nizova listopadnog i četinarskog drveća i žbunja. Potrebno je saditi vegetaciju otpornu na date uslove (topola, javor, dafina, zova, tamaris i sl.). Vrste bi trebale biti otporne na štetnike i bolesti te druge nepovoljne gradske uslove, te čitav niz dodatnih parametra svake pojedine lokacije: npr. u uskim ulicama koristi se drveće manjeg ili užeg habitusa; u većim ulicama koriste se vrste široke i razgranate krošnje (pravilna proporcija veličine stabla i krošnje u odnosu na ostale prostorne elemente); na mjestima sa manje sunčeve svjetlosti biraju se vrste rahle i prozračne krošnje te sitnog lista zbog većeg propuštanja sunčeve svjetlosti; u uličnim sklopovima izbjegavaju se vrste s krupnim, čvrstim i mesnatim plodovima; potrebno je izbjegavati alergene i invazivne vrste; nezgodne mogu biti vrste vrlo sitnog sjemena ili dijelova ploda koji raznosi vjetar (za sadnju neposredno uz zgrade); za trajni efekt tokom cijele godine koristimo zimzelene vrste; itd. Dječije ustanove i škole treba odvojiti zelenim zaštitnim pojasom od okolnih sadržaja. Zeleni pojas treba da sadrži nisku i visoku vegetaciju i time se povećava asimilaciona vrijednost ne samo ovog prostora već i šire okoline.

Na ovim površinama, uz potrebno ozelenjavanje, moguće je uvođenje i elemenata parterne  arhitekture (staza, odmorišta, klupe i sl.). Izbor vrsta drveća i žbunja za pošumljavanje navedenih površina mora biti usklađen sa edafskim karakteristikama zemljišta. U sklopu obuhvata plana evidentira se i prostor nekadašnje šljunkare koji je danas prostor devastiranog zemljišta sa zaostalim jamama i jezerima nakon eksploatacionih radova i koji je takođe površina na kojoj su planirani kulturni i sportsko rekreativni sadržaji. U skladu sa planiranjem namjene površina, odnosno konceptom prostorne organizacije i razmještaja planiranih sadržaja i kapaciteta je i planiranje sportsko rekreativnih elementa i manjih otvorenih igrališta ukomponovanih u zelenilo.

Prostor je potrebno upotpuniti  stazama, odmorištima i urbanim mobilijarom. U cilju zaštite susjednog stanovanja potrebno je podići zeleni zaštitni pojasa formiran od niske, srednje i visoke vegetacije. Zelenim pojasom bi se ova zona zaštitila od buke i aerozagađenja.

Na prostoru obuhvaćenim planom, nalazi se i prostor postojećeg Gradskog groblja „Pučile“ na krajnjem jugu obuhvata plana, a zatim i postojeće islamsko mezarje „Tombak“ u sjeveroistočnom dijelu obuhvata plana. Parkovi tišine (Gradsko groblje „Pučile“, mezarje „Tombak“) nema većih vegetacijskih masiva, kao ni zelenog zaštitnog pojasa koji bi trebao da ima vizuelnu i mikroekološku ulogu poboljšanja uslova. Prostor se odlikuje lošom povezanošću, deficitom dekorativnog parkovskog uređenja i nedostatkom zaštitne obodne vegetacije.

Postojeća vegetacija obuhvaćenog područja predstavlja ne samo biološku već i ambijentalnu vrijednost ovog prostora i treba da se sačuva. Neophodna je njena tehnicko-tehnoloska zaštita prilikom izgradnje novih objekata.

Zelenilo u okviru parcela porodičnog stanovanja se ne treba zanemariti, jer se ističe i po kvalitetu i po starosti sadnog materijala, tako i u raznovrsnosti vrsta, te ga je potrebno sačuvati i zaštiti u postupku nove izgradnje. Racionalan način ozelenjavanja, jednostavan koncept i način oblikovanja treba da budu osova za planiranje i podizanje zelenila na ovom prostoru.

Saobraćajne površine. Planirano stanje saobraćajne mreže maksimalno je usklađeno sa stanjem na terenu, poštujući zahtjev definisane planom šireg područja – Urbanističkog plana grada Bijeljine. Pored saobraćajnih koridora definisanog reda saobraćajnica, planirane su i površine za parkiranje u zonama višeporodičnog stanovanja, zonama oko sportsko-rekreativnih površina, poslovanja, javnih zelenih površina, parkova tišine.

U skladu sa planiranjem namjene površina, odnosno konceptom prostorne organizacije i razmještaja planiranih sadržaja i kapaciteta je i planiranje svih infrastrukturnih sistema.

  - Stanovanje

U prethodnom dijelu teksta, a u opisu zatečenog stanja, predstavljene su karakteristike zatečenog građevinskog fonda objekata porodičnog tipa stanovanja, koje su veoma naujednačene i u tom smislu su svojevrstan ograničavajući faktor stvaranja planske koncepcije.

Izvedena parcelacija postojećih katastarskih parcela veoma je nepovoljna za buduće planiranje posebno ako se u obzir uzme činjenica da se jedino maksimalnim poštovanjem postojećeg stanja i minimalnim korekcijama izvedene podjele na terenu može očekivati implementacija planskih rješenja, kada je u pitanju porodični tip stanovanja. Ovo su elementi zbog kojih je i planirana parcelacija relativno neujednačena sa građevinskim parcelama različitih površina koje se kreću u rasponu od 350 i 400 m2 do 700 i 800 m2.

U prostornoj organizaciji, na površinama porodičnog tipa stanovanja zadržavaju se oni izgrađeni objekti koji su po bonitetu u dobrom stanju, koji imaju zadovoljavajuće urbanističke parametre (doboljno udaljene građevinske linije od regulacionih, propisnu udaljenost susjednih objekata, odgovarajući koeficijent izgrađenosti na pripadajućoj parceli sl.). Radi opravdanih ekonomskih i imovinsko – pravnih uslova izvjestan broj postojećih, novoizgrađenih i objekata u dobrom stanju zadržava se u svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima iako nisu zadovoljeni svi navedeni urbanistički parametri.

Horizontalni gabariti objekata porodičnog tipa stanovanja uslovljeni su površinama i frontovima postojećih i planiranih građevinskih parcela, odnosno neujednačeni su, ali u prosjeku objekti imaju površine osnova od 70 – 100 m2.

Vertikani gabariti objekta ovog tipa stanovanja maksimalno su definisani spratnošću P+2 u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju. Objekti u dobrom stanju koji su niže spratnosti planiraju se sa adekvatnim dogradnjama i nadziđivanjem do maksimalno definisane spratnosti. Nižu spratnost imaju oni objekti u prostornoj organizaciji kod kojih se nisu mogli zadovoljiti svi urbanistički parametri, odnosno tamo dje je gustina izgrađenosti nešto veća i gdje su građevinske linije bliže regulacionim linijama ili su horizontalni gabariti objekata većih dimenzija.

Do svake građevinske parcele, bilo da se radi o zadržanim katastarskim granicama ili o novoplaniranoj parcelaiji, obezbjeđen je pristupni put odgovarajućih karakteristika.

Građevinske linije u zonama porodičnog stanovanja u kojima se planiraju nove građevinske parcele i objekti usvojeno je da prosječno budu na udaljenosti od 5,0 m u odnosu na regulacionu liniju, kada je regulacija postaljena ivicom postojećeg ili planiranog trotoara, odnosno 6,0m ukoliko je rgulacija definisana ivicom kolovoza postojeće ili planirane saobraćajnice. Kako se radi o naselju koje je već dijelom izgrađeno i u kojem postoji određen procenat novih objekata koji se ovim planom zadržavaju, tako su i građevinske linije formirane da se usaglašavaju međusobno linije građenja postojećih i planiranih objekata, a što je definisano u grafičkim prilozima koje treba poštovati u imeplementaciji plana.

Ovim planom svi objekti porodičnog tipa stanovanja definišu se kao stambeni/stambeno-poslovni. U principu, poslovanje je dozvoljeno u prizemlju i postojećih planiranih porodičnih stambenih objekata i izvodiće se u skladu sa izraženim potrebama investitora u implementaciji plana, definisani urbaničko-tehničkim uslovima kod izdavanja lokacijskih uslova uz obavezu da poslovanje mora biti kompatibilno stanovanju.

U smjernicama za sprovođenje ovog plana definisaće se detaljnije uslovi i izgradnje objekata porodičnog tipa stanovanja sa svim neopodnim elementima i opštim urbanističko-tehničkim uslovima.

Višeporodično stanovanje zatupljeno je na prostornom obuhvatu plana u skladu sa postojećom organizacijom prostora i prostornim mogućnostima parcela.

Tako je ovaj tip stanovanja zastupljen samo na određenim lokacijama unutar obuhvata plana koje su u postojećem stanju izgrađene višeporodičnim objektima i na dijelu obuhvta gdje je započeta izgradnja višeporodičnih stambenih objekata u momentu izrade ovog plana.

U arhitektonsko-prostornom i organizacionom smislu objekti višeporodičnog tipa stanovanja koncipiraju se kao slobodnostojeće stambene/stambeno-poslovne zgrade ili dilataciono spojene lamele, sa frontovima prema saobraćajnicama i površinama unutrašnjih dvorišta u kojima se organizuju prateći sadržaji (površine za parkiranje, zelene površine i prostori za igru djece).

  - Privredne djelatnosti

Privredne djelatnosti, unutar obuhvata ovog regulacionog plana u najvećoj mjeri su zastupljene kroz poslovanje definisano komercijalnim, uslužbno-zanatskim i skladišno-prodajnim kapacitetima i sl.

Na prostornom obuhvatu plana, u južnom dijelu postoje objekti koji pripadaju preduzećima DOO „Geotex“, DOO „Blagoleks“ i DOO „Telrad“ koji se ovim planom zadržavaju i koji će funkcionisati u skladu sa utvrđenim potrebama.

U okviru stanovanja u postojećim poslovnim objektima se ostvaruje dobar odnos poslovanja i stanovanja u okviru obuhvata plana kojim se obezbjeđuje snabdjevenost stanovništva koje živi u ovom dijelu grada i do sada je radi zadovoljenja ovih potreba bilo usmjereno isključivo u centralnu gradsku zonu.

Generalno, u izradi izmjene dijela regulacionog plana zastupljen je, dakle, onaj dio privrednih grana koje podrazumijevaju komercijalne djelatnosti i uslužni sektor, a koji prema Urbanističkom planu grada Bijeljina treba da postane vodeći u ukupnom privrednom razvoju opštine u narednom periodu.

Zanatske usluge, tradicionalne za ovo područje, svoj interes za razvoj treba da nalaze u širenju novih tehnologija, koje su neminovnost budućeg razvoja, ali i u podmirenju različitih potreba stanovništva i privrede. Neophodno je podsticati privrednu kooperaciju i formiranje malih, fleksibilnih proizvodnih kapaciteta koji će moći oslužiti veće kapacitete i na taj način zamijeniti uvoz.

  - Javne službe i druge društvene djelatnosti

Javne službe su onaj dio funkcija centraliteta koji se lokacijski smještaju u centralne gradske zone, jer su na taj načih skoncentrisane i dostupne svim korisnicima.

U skladu sa koncepcijom linearnih centara koji će imati funkciju rasterećenja gradskog centra u smislu da će preuzeti odgovarajući dio i kapacitet funkcija centraliteta, izmjenom dijela regulacionog plana predviđen je određen razvoj javnih i društvenih sadržaja.

U prvom redu treba da budu zastupljeni sadržaji administrativno-upravnih djelatnosti (ispostave banke, pošte, telekomunkacija, javnih službi kao ispostava centralnh službi u gradu, određenih komunalnih službi isl.), a potom i drugi društveni sadržaji među kojima prioritet treba dati sadržajima kulture i obrazovanja (bibliotetke, čitaonice, klubovi, manje galerije i sl).

U istočnom dijelu predmetnog obuhvata postoji školska ustanova – osnovna škola koja bi i u narednom periodu trebalo da zadovolji potrebe osnovnog obrazovanja djece, okolinih stambenih naselja.

U naselju Bogdanovićiplanira se izgradnja dječije ustanove – obdaništa za dnevni smještaj djece predškolskog uzrasta.

U južnom dijelu obuhvata, na području bivše i šljunkare GIK „Rad“, planirana je izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa sa pratećim sadržajima i objektima.

Drugi sportski objekat koji postoji na području ovog obuhvta je fudbalsko igralište fudbalskog kluba „Sloga“ koji je izmjenom dijela regulacionog plana dobio adekvatnu površinu na kojoj će se moći organiozovati u skladu sa važećim uslovima za objekte ove namjene.

  - Infrastruktura

- Saobraćaj

Saobraćaj je dio infrastrukturnog sistema koji je u najdirektnoj vezi sa prostornim konceptom i jedan je od osnovnih elemenata koji čine prostornu organizaciju plana. Obuhvat je smješten jugozapadno od centralne zone, a u kontaktu sa ovim područjem je preko Ulice Srpske vojske i  Ulice 27. marta. Saobraćajnica u ulici Srpske vojske je gradska magistralna, a saobraćajnica u Ulici 27. marta predstavlja gradsku saobraćajnicu drugog reda, kako je definisano Urbanističkim planom grada Bijeljina.

Koncept saobraćajne mreže na prostornom obuhvatu Regulacionog plana „Gvozdevići“ nastao je uz sintezu više elemenata koji su uticali na planirano stanje ovog dijela infrastrukturnih sistema. U prvom redu poštovani su definisani koridori planiranih saobraćajnica sa utvrđenom hijerarhijom istih iz plana šireg područja, odnosno Urbanističkog plana grada Bijeljine, kao stečena obaveza i usaglašavanje planova po hijerarhiji. Sa druge strane poštovalo se postojeće stanje zatečene mreže saobraćajnica u smislu njihovih postojećih koridora koji se uglavnom zadržavaju, a razlog tome je lakše sprovođenje planskih rješenja u svakom, a posebno imovnsko-pravnom pogledu. Konačno, postojeća mreža saobraćajnica sa uvedenim koridorima iz plana šireg područja proširuje se novim pristupnim saobraćajnicama planiranim u propisnim odgovarajućim karakteristikama koje se trasiraju tako da podrazumijevaju minimalna rušenja uglavnom pomoćnih  i ekonomskih objekata.

Okosnicu prostornog obuhvata čine obodne (granične) gradske saobraćajnice sa sjeverne strane u ulici 27. marta i istočne strane u Ulici Srpske vojske, koje čine dio osnovne saobraćajne mreže urbanog područja grada Bijeljine i na koje su povezane ostale saobraćajnice unutar obuhvata plana. Sa istočne strane je saobraćajnica u Ulici Srpske vojske, koja je Urbanističkim planom grada Bijeljina planirana kao gradska magistrala – saobraćajnica I reda, sa sjeverne strane obuhvata ovog Regulacionog plana saobraćajnica u Ulici 27. marta koja je Urbanističkim planom grada Bijeljina planirana kao gradska saobraćajnica II reda i preko ovih saobraćajnica ovaj obuhvat ima odlične veze sa neposrednim i širem okruženjem.

Ulica Srpske vojske je jedna od glavnih arterija gradskog saobraćaja, koja povezuje gradsku obilaznicu, magistralni put I reda M14.1 (prema Janji, granični prelaz Šepak, Zvornik,...) sa gradskim jezgrom. Samim tim jasno je da se radi o jednom od najvećih generatora saobraćaja ne samo u naselju Gvozdević, već i u samom gradu. U prethodnom periodu urađen je projekat za Ulicu Srpske vojske koji je i impletiran u grafičkom prilogu ovoga plana. Negativna osobina ovoga projekta, obzirom na značaj saobraćajnice i veliko saobraćajno opterećenje je postojanje samo jedne saobraćajne trake po smjeru kretanja. Jednu od glavnih gradskih saobraćajnica nije bilo moguće izvesti u skladu sa saobraćajnim propisima i smjernicama (minimalno sa dvije saobraćajne trake u jednom smjeru) zbog nasleđenog stanja i nedovoljne regulacione širine saobraćajnice. U takvim okolnostima, prilikom planiranja i projektovanja ove saobraćajnice prihvaćen je moderan pristup, koji osim što omogućava prevoz putnika i robe, ujedno pruža sigurniju, zeleniju, zdraviju i udobniju okolinu za sve. Tako da je danas saobraćajnica izvedena sa novim kolovoznim zastorom, autobuskim stajalištima, zelenim površinama, trotoarima i sa horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.

Novi kolovozni zastor, pješačke površine, horizontalna i vertikalna signalizacija pružaju veću udobnost, ali i ono što je mnogo bitnije, veću bezbjednost svim učesnicima u saobraćaju. Izgradnjom novih stajališta za autobuse, omogućava se funkcionisanje prigradskog prevoza, koji povezuje okolna naselja u gravitacijskom području , to jeste ima funkciju kao i javni gradski saobraćaj, a u mnogim slučajevima te dvije vrste prevoza se međusobno nadopunjavaju i predstavljaju jedinstven sistem prijevoza putnika kojima omogućava da dodju do svoga cilja: posao, škola, rekreacija i drugo. Nove zelene površine imaju značaja u očuvanju prirodnih vrijednosti urbanog područja, poput zaštite od sunca i visokih temperatura, zaštite od vjetra, smanjenje buke, zagađenja i prašine, a samim tim povećava i kvalitet života stanovništva.

Ulica 27. marta, takođe pripada primarnim gradskim saobraćajnicama, ali po značaju II reda, koja povezuje Ulicu Srpske vojske sa još jednom gradskom arterijom (Pantelijska ulica), koja se nadovezuje na gradsku obilaznicu i magistralni putni pravac (M18) prema Ugljeviku, odnosno Tuzli. U prethodnom periodu ova ulica je rekonstruisana, tako da sad ima novi kolovozni zastor, pješačke površine, saobraćajnu signalizaciju i nove drvorede.

Sa druge strane, ulice Baja Stanišića, Vojvode Petra Bojovića, Ćirila i Metodija i Milovana Glišića, dijelovi su mreže gradskih saobraćajnica u svojstvu sabirnih ulica i predstvljaju osnovne koridore na koje će se oslanjati prostorna organizacija i uređenje površina unutar obuhvata regulacionog plana. Ulica Vojvode Petra Bojovića je rekonstruisana u prethodnom periodu sa trotoarima koji su preuski ili ih nema, zbog nedostatka prostora, odnosno neriješenih imovinsko pravnih odnosa. U grafičkom prilogu ovoga plana, zadržana je stara regulaciona širina saobraćajnice, a ne izvedeno stanje, kako bi se ostavila mogućnost da se trotoari dovedu u stanje koje je bjezbedno za kretanje pješaka.

Ostale saobraćajnice koje čine saobraćajnu mrežu obuhvata plana predstavljaju pristupne ulice. Trasiraju se uglavnom po postojećim koridorima pristupa koji u postojecem stanju imaju nepropisne, odnosno nedovljne regaulacione širine i nemaju osnovne saobraćajne elemente, nego su nastale postepenim prosjecanjem paralelno sa parcelacijom zemljišta. Često se završavaju kao slijepe, zaustavljene tamo gdje je zaustavljena i parcelacija zemljišta. Ove ulice se planom proširuju u propisne regulacione širine i dobijaju osnovne saobraćajne elemente koji su neophodni kod pristupnih ulica. Opslužuju porodično stanovanje, a zbog zatečenih uslova na terenu nisu jednakih širina i nemaju sve trotoare. Širina kolovozne trake kreće se od min 5,0m do 5,5m sa jednostranim ili obostranim trotoarom širine 1,5 m, tamo gdje ga je bilo moguće planirati – prisutna postojeća izgrađenost objekata u dobrom stanju na malo rastojanju građevinske linije u odnosu na postojeći pristup male širine.

Planirana saobaraćajna mreža detaljno je prikazana na odgovarajućem grafičkom prilogu sa svim obaveznim elementima (radijusi krivina i sl.), te sa izdvojenim poprečnim profilima.

Biciklistički saobraćaj na području Plana, a zbog nepovoljnih prostornih mogućnosti, nema posebnu organizaciju i obezbjeđene zasebne biciklističke koridore, te se odvija intgrisano sa saobraćajem motornih vozila. U nivelacionom pogledu, teren na koje je smješten obuhvat regulacionog plana ne predstavlja smetnju i ograničenja za dalji razvoj mreže saobraćajnica obzirom da se radi o ravnom terenu.

Parkiranje danas predstavlja veliki urbanistički problem zbog ubrzane motorizacije i činjenice da putnički automobili provode više od 90% vremena u stanju mirovanja, tako da obezbjeđivanje uslova za parkiranje vozila predstavlja polaznu osnovu za funkcionisanje saobraćajnog sistema.

Naselje Gvozdević predstavlja područje sa dominantnom aktivnošću stanovanja izvan centra grada. Praksa za rješavanje parking prostora u naseljima ovog tipa je kombinovanje parkiranja u višeetažnim objektima, parkiranje na otvorenim prostorima i dijelom putem ivičnog parkiranja uz pristupne ulice.

Nedovoljna regulaciona širina saobraćajnica ne pruža mogućnosti uličnog parkiranja, te kako prostorne mogućnosti u obuhvatu plana ne omogućavaju adekvatan broj parking mjesta u skladu sa potrebama, planom se predviđa izgradnja podrumskih parking garaža u sklopu stambenih i poslovnih objekata. Preporučuje se, da se u skladu sa mogućnostima realizacije, podrumske etaže svih ili većine stambenih objekata višeporodičnog stanovanja, predviđenih ovim planom riješe za parkiranje vozila.

U zavisnosti od karaktera planiranih sadržaja obezbijeđeni su i adekvatni parking platoi koji su sastavni dio organizacije prostora i prostornog razmještaja, usklađeni sa namjenama planiranih objekata.

- Vodovod i kanalizacija

Vodovod

Postojeće stanje i potrebe su istaknuti u prethodnom dijelu teksta, da je planirani broj domaćinstava u obuhvatu Regulacionog plana „Gvozdevići“ uvećana sa sadašnjih 1880 na 3200 i to horizont plana do 2029. godine. Slična situacija je i sa postojećim privrednim, komercijalnim, poslovima i drugim društvenim sadržajima čiji se kapaciteti sa sadašnjeg stanja zadržavaju, odnosno u planiranom stanju u prvom redu modernizuju, reorganizaciju i proširuju. U obuhvatu regulacionog plana „Gvozdevići“ nema većih privrednih kapaciteta, a slično je i sa komercijalnim djelatnostima koje se isključivo odnose na one u okviru individualnog stanovanja, izuzet dva objekta u ulici Srpske vojske, kao i tri objekta male privredne i sulužbnih djelatnosti u južnom dijelu obuhvata (DOO „Barok“, DOO „Geotex“ i DOO „Telrad“). Svi navedeni objekti male privrede i usluga nisu veliki potrošači vode, i potrošnja se isključivo odnosi na sanitarnu vodu za potrebe zaposlenih radnika. U okviru Regulacionog plana „Gvozdevići“ jedini veći potrošač vode mogao bi da bude sportsko-rekreativni kompeks koji se nalazi na bivšoj lokaciji betonjare i šljunkare GIK „Rad“-a, koji je novom namjenom pretvoren u moderan sportsko-rekreativni kompleks. Ali bez obzira, isti ima veoma povoljan položaj u smislu postojeće vodovodne mreže tako da je za snabdijevanje istog sanitarnom, protivpožaronom i tehnološkom vodom potrebno izvršiti modernizaciju i priključenje kao i razvođenje potpuno novih cjevovoda koji će svojim kapacitetom zadovoljiti potreba kompleksa. Treba navesti da se u okviru kompleksa nalazi jezero sa velikim kapacitetom stajaće vode koja se može kotistiti za zalivanje stadiona i drugih terena. Prilikom izrade glavne projektne dokumentacije potrebno je voditi računa o obezbeđivanju svih potrebnih kapaciteta kvalitetne vode koja je potrebna za dva bazena u okviru ovog kompeksa.

Suštinski, za potrebe planiranih potrošača u obuhvatu Regulacionog plana „Gvozdevići“, predviđena je sanacija, rekonstrukcija i dogradnja gradske vodovodne mreže za snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom potrebnom količinom vode.

Takođe, u dijelu obuhvata koji nije izgrađen, a gdje se radi nova infrastruktura i planira dalja izgradnja, planirana je izgradnja novih cjevovoda za snabdijevanje objekata koji su planirani za ubanizaciju i izgradnju. Planirana vodovodna mreža koja je planom definisana kao proširenje i dopuna postojećih cjevovoda preorjentiše se na prstenasti sistem. U daljem planiranju i projektovanju kod rekonstrukcije vodovodne mreže mora se planirati i zamjena postojećih neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata sa ugradbenim garniturama, kao i ugradnja novih hidranata u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana protivpožarna zaštita.

Za priključke distributivne mreže potrebno je izgraditi magistralne prstenove vodovodne mreže i priključke na postojeće cjevovode Ø 80, Ø 100, Ø 150, Ø 250 i Ø 300 mm. Posebnost ovog obuhvata je magistralni vod od Ø 300 koji iz ulice Srpske vojske sliječe obuhvat prolazeći pored naselja Bogdanovići i isti, prelazeći ulicu 27. Marta ide prema području obuhvta Regulacionog plana „Filip Višnjić“.

Napajanje postojećih i planiranih magistralnih cjevovoda obezbijediće se upravo preko magistralnog voda Ø 300 mm, koji siječe obuhvata na dva jednaka dijela i koji je neposredno vezan za stamo izvorište „Grmić“. Vodovodne instalacije položene su u koridor saobraćajnica i ujavnim površinama. Vodovodi sanitarne vode izvode se podzemno, sa minimalnom debljinom zaštitnog nadsloja od 1,2 m mjereno od tjemena cijevi do kote terena (kote saobraćajnice). U prethodno uređenoj planskoj dokumentaciji i studijama za snabdijevanje potrošača Bijeljine predviđene su norme ptrošnje sanitarne vode od q = 350 l/st/dan.

Grubi hidraulički proračun za porebne količine, odnosno planiranu potrošnju sanitarne vode za predmetno stambeno naselje, radi se na osnovu dobijenih i usvojenih ulaznih podataka, a to su:

  - Za potrošnju sanitane vode stanovnika, za planski period i planirani broj stanovnika na obuhvatu plana usvaja se norma od 250 l/st/dan

  - Koeficijenti neravnomjernosti su:

- dnevni KD = 1,3 – 2,5 (usvaja se 1,5)

- časovni Kč = 1,6 – 1,8 (usvaja se 1,8)

Planirani broj stanovnika za planski period do 2015. godine, na obuhvatu ovog regualacionog plana iznosi 12 800 stanovnika (3200 domaćinstava).

Orjentacione potrebe saitarne vode za planirani broj stanovnika i obuhvat ovog plana iznose:

- Srednja dnevna potrošnja:

Qsr = 12 800 x 250 = 3 200 000 l/dan = 3 200 m3/dan = 37,04 l/s

- Maksimalna dnevna potrošnja:

Qmax/dan = 12 800 x 250 x 1,5 = 4 800 000 l/dan = 4 800 m3/dan = 55,6 l/s

- Maksimalna satna potrošnja:

Qmax/h = (12 800 x 250 x 1,8) / 24 = 240 000 l/h = 240 m3/h = 66,7 l/s

- Apsolutna maksimalna satna potrošnja:

Qaps. max/h (12 800 x 250 x 1,5 x 1,8) / 24 = 360 000 s/h = 360 m3/h = 100 l/s

Potrebna količina vode za komercijalne djelatnosti, malu privredu, sitno zanatstvo, sport i trgovinu se kreće oko 10 do 15% od potrebne količine vode za stanovništvo.

Detaljnim urbanističkim uslovima i u skladu sa saglasnošću Vodovoda i kanalizacije, rješavaće se priključci za svaki objekat.

Za protivpožarnu zaštitu potrebno je osigurati količinu vode za rad jednog hidranta u trajanju od 2 sata. Normativima se zahtijeva minimalan protok na hirantu 10 l/s uz minimalni pritisak od 2,5 bara. U skladu sa tim, ukupna količina rezervisane protivpožarne vode, a prema Pravilniku za protivpožarnu zaštitu iznosi:

V pož. = 10 x 3 600 x 2 = 72 000 litara = 72,0 m3.

Na osnovu grubog hidrauličnog proračuna utvrđuje se:

  - da je najmanji potrebni prečnik distributivnog cjevovoda Ø 150 mm;

  - da je najmanji prečinik bočnih ogranaka u naselju Ø 80 mm;

  - da se pritisci pri Qmax/sat kreću u granicama od 3,1 – 3,27 bara;

  - ukoliko se brzine u distributivnim cjevovodima (definiše se projektno-tehničkom dokumentacijom) budu ispod minimalno dopuštenih potrebno je povremeno ispiranje (odmuljivanje) cjevovovoda, pa je potrebno u tu svrhu na svim krajevima ogranaka i glavnog distributivnog cjevovoda projektovati hidrante preko kojih će se vršiti ispiranje cjevovoda;

  - da se nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u sklopu izgradnje kanalizacionog sistema, omogući povećanje pritiska u vodovodnoj mreži prema potrebi i do 5 bara te da se za izgradnju mreže koriste cijevi nazivnog pritiska NP 10 bara.

Kanalizacija

Na prostoru obuhvata plana planirana je dalji razvoj/dogradnja je razdjelnog sistema odvodnje upotrebljenih i oborinskih voda a prema projektima:

- ''Idejno rješenje: Kanalizacioni sistema upotrijeblјenih voda naselјa i industrije opštine Bijelјina'', Zavod za vodoprivredu Bijelјina, maj 2008.g.

- ''Idejno rješenje: Kanalizacioni sistem kišnih voda naselјa iindustrije opštine Bijelјina'' Institut za vode d.o.o. Bijelјina, april 2008.g.

Svi planirani fekalni i oborisnki kolektori položeni su u koridore saobraćajnica i u javne površine.

Do realizacije kanalizacionog sistema za odvodnju upotrebljenih voda investitori će u okviru svoje parcele izgraditi privremene septičke jame koje moraju biti vodoneporpusne i po mogućnosti unificirane. Septičke jame moraju biti locirane unutar parcela i udaljene od granice susjeda minimalno 2,0 m. Septičke jame moraju biti projektovane u skadu sa vežećim zakonskim propisima.

U odgovarajućem grafičkom prilogu ucrtani su koridori fekalne i obirinske kanalizacije.

- Elektroenergetika

Urbanističkim planom grada Bijeljina predmetni obuhvat je predviđen uglavnom za individualno stanovanje, ali se pored dominacije porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata predviđaju i višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti, te samostalni poslovni objekti, sportsko rekreacioni i drugi sadržaji.

Proračunom se utvrđuje okvirni energetski bilans obuhvata RP "Gvozdevići" na osnovu koga će biti utvrđen planirani broj transformatorskih stanica nazivne snage transformatora 630 kVA i 1000 kVA. Prema predviđanjima, broj potrošača će se povećati za oko 30%, pa u skladu stim treba planirati neophodan broj objekata infrastrukture i raspored istih koji ne može biti obavezujući, pošto zavisi od  mogućnosti rješavanja imovinsko pravnih pitanja.

U kompletnom obuhvatu RP Gvozdevići postojeće trafostanice su popunjene, tj. iskorištena je većina slobodnih niskonaponskih izlaza. Iako po opterećenju većina trafostanica nije preopterećena, postoji ograničena mogućnost priključenja novih krajnjih korisnika. U dijelovima obuhvata gdje je planirana izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno poslovnih objekata potrebno je, imajući u vidu da se za priključenje svakog objekta koristi zaseban izlaz u trafostanici, pored Prednacrtom  predviđenih trafostanica snage do 1000 kVA, predvidjeti izgradnju još 8 trafostanica do 1000 kVA, uvažavajući sugestije ODS-a (prema skici u prilogu). Pri tome se zadržavaju i alternativne lokacije predviđene za trafostanice, bez prikaza trase priključnih vodova, jer se dugoročno ne zna kako će se širiti mreža podzemnih 10 kV instalacija.

S obzirom da trafostanice TS "Bijeljina III" i TS "Bijeljina IV" trenutno rade na granicama kritičnih rezervi, neophodno je problem raspoloživih elektroenergetskih kapaciteta rješavati prvenstveno proširenjem kapaciteta TS 35/10 kV„Bijeljina IV“ , kao i izgradnjom 10 kV distributivne mreže iz  TS 110/x „Bijeljina 1“, što će uz izgradnju novih trafostanica TS 10/0,4kV omogućiti kvalitetno snabdijevanje električnom energijom krajnjih korisnika mreže u obuhvatu RP "Gvozdevići". TS 110/x Bijeljina 1 je rekonstruisana tokom 2019. godine. Ovom rekonstrukcijom je znatno povećan kapacitet TS 110/x „Bijeljina 1“.

Ucrtane lokacije trafostanica ne treba da budu obavezujuće, već da služe kao osnov za određivanje parcele za izgradnju trafostanice u tom dijelu. Lokaciju za izgradnju trafostanica definisati prilikom izdavanja Lokacijskih uslova za izgradnju objekata, uz saglasnost nadležnog ODS-a. Buduće investitore upoznati sa činjenicom da za većinu novoizgrađenih višeporodičnih objekata ne postoje kapaciteti za priključenje na niskonaponsku mrežu, te da je potrebno da se obrate nadležnom ODS-u, oko dogovora za određivanje parcele za izgradnju nove trafostanice. Trafostanice se grade na zasebnoj parceli, koja je formirana iz postojeće parcele, ili u sklopu samog objekta. Takođe, neophodno je predvidjeti i prostor za nesmetan pristup vozilom trafostanici.

Po potrebi će se  neke  postojeće transformatorske stanice i dijelovi postojećih 10 kV podzemno položenih kablovskih vodova morati izmjesti radi zadovoljenja arhitektonskih i drugih rješenja, što će se riješavati prilikom izgradnje planiranih objekata, a sve prema EE saglasnosti ODS-a i prema Elaboratu o priključku koji će stručna služba operativnog distributivnog sistema uraditi za svaki pojedinačni slučaj. Pri tom ODS sklapa sa investitorm Ugovor o priključku.

Analizom i poređenjem priloženih podataka RJ "Elektrodistribucija" Bijeljina i iskazanih potreba u proračunu  može se zaključiti sljedeće :

- prema proračunu je odnos Pms/ns  = 3,35 kW / po stambenoj jedinici,

- prema proračunu pretpostavljena vršna snaga po lokalu je 2 kW,

- prema podacima  RJ "Elektrodistribucija" odnos Pm/n  = 1,377 kW , gdje je Pm ukupno opterećenje svih trafostanica u obuhvatu RP, a „n“ podrazumijeva zbir stambenih jedinica i lokala, bez potrošača priključenih na privatne trafostanice koje nisu u vlasništvu ZEDP.

U narednom periodu može se očekivati neznatno povećanje angažovane snage po stambenoj jedinici, odnosno po lokalu. Zaključak je da postojeće trafostanice neće biti dovoljne za snabdijevanje električnom energijom novih objekata u obuhvatu RP Gvozdevići. Takođe  će biti potrebno proširiti mrežu postojećih 10 kV kablovskih vodova,  u skladu sa dinamikom gradnje . Da bi se dugoročno ostvarila rezerveva u snazi od min. 25% i maksimalno smanjili gubici pri prenosu el.energije do potrošača, potrebno je planirati izgradnju još 13 trafostanice snage od 630 do 1000  kVA, pri čemu je uzeto u obzir predviđeno povećanje  broja potrošača za oko 30% . Pored toga predviđene su alternativne lokacije jednog broja trafostanica, bez prikaza priključnih vodova, koje bi se po potrebi gradile u zavisnosti od proširenja postojeće 10 kV mreže, što je takođe prikazano na grafičkom prilogu plana elektroenergetske infrastrukture.

Zbog prostornog rasporeda potrošača nemoguće je obezbjediti maksimalno iskorištenje raspoložive snage transformatorskih stanica uz kriterij pouzdanog i kvalitetnog snabdijevanja električnom energijom. Transformatorske stanice  će se graditi u skladu sa dinamikom gradnje objekata različitih namjena i instalisanih snaga a tačna lokacija će biti određena prema  Lokacijskim  uslovima, sve u skladu sa važećim zakonima, standardima, pravilnicima i propisima iz oblasti elektroenergetike.

Pored postojećih 35 kV i 10 kV kablovskih vodova za prenos potrebne električne energije, planirana je izgradnja novih 10 kV kablovskih vodova kablom tipa XHP48 3x120 mm2, Cu od ČTS  "Bijeljina IV" koja je smještena u neposrednoj blizini predmetnog obuhvata.

Planirane trase polaganja novih  kablovskih vodova u obuhvatu RP "Gvozdevići" nisu obavezujuće, a izgradnja TS i drugih elektroenergetskih  objekata ne smiju  narušavati predložena arhitektonska i  ostala infrastrukturna rješenja.  Detalji gradnje elektroenergetskih objekata se definišu  validnom projektom dokumentacijom na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola. Svi objekti elektro energetske infrastrukture će se graditi u skladu sa potrebama, prateći dinamiku gradnje ostalih objekata, sve prema Lokacijskim uslovima, standardima, propisima i Zakonima.

Transformatorske stanice 10/0,4 kV

Predviđene transformatorske stanice su tipske blindirane BTS ili montažne betonske MBTS, sa pratećom atestnom i projektnom dokumentacijom. Minimalne dimenzije temelja trafostanica tipa BTS su 2,3x2,9 m, a ako su u pitanju trafostanice MBTS onda su njene dimenzije 5,5x4,5 m. Broj i raspored ćelija zavisi od projekta.

Blindirane ili montažne transformatorske stanice su po svojoj konstrukciji namjenjene za priključak na srednjenaponsku kablovsku mrežu u gusto naseljenim gradskim područjima. Za montažu je potrebna minimalna slobodna površina koja treba da bude veća od površine same trafo stanice samo za potrebe manipulacije, i to po jedan metar sa svih strana. Pristup sa strane za montažu transformatora treba da bude tvrda površina, odnosno gradska ulica.

U neposrednoj blizini pomenutih transformatorskih stanica mogu se graditi objekti, pošto sama trafo stanica ne ugrožava bezbjednost ljudi ili objekata. Oko same transformatorske stanice nije potrebno izvoditi nikakvu ogradu, pošto pristup dijelovima pod naponom nije moguć osim u slučaju nasilne provale.

Prema raspoloživom prostoru odabrane su lokacije transformatorskih stanica u slobodnoj površini, tako da je pristup za manipulaciju, i održavanje optimalan.

Predviđene transformatorske stanice treba da posjeduju sljedeće tehničke karakteristike:

- Vrsta trafo stanica: tipska BTS ili MBTS na betonskom temelju ,

- Dimenzije temelja: 4 x 2,5 m, odnosno 6 x 4 m,

- Broj trafo ćelija, 10 kV:   prema projektu

- Broj vodnih ćelija, 10 kV: prema projektu

- Rezervna čelija 10 kV (neopremljena): 1

- Transformator: 10/0,4 kV, 1000 (630) kVA

- Niskonaponski blok: - broj NN izlaza 400 A : minimalno 6, poželjno je 8 i više

- izlaz za vanjsko osvjetljenje : 2

- kontrolno mjerenje na NN strani 0,4 kV

Niskonaponska kablovska mreža

Napajanje stambeno poslovnih objekata se izvodi niskonaponskim kablovima tipa PP00, PP 00-A i XLPE koji će se polagati sa niskonaponskih izlaza u transformatorskim stanicama, u rovu na minimalnoj dubini 0,8 m. Priključak svakog objekta se izvodi sa kablovskog priključnog ormana koji treba da bude montiran na fasadi objekta kod svakog ulaza. Kablovski priključni ormani mogu biti i prolazni čime se omogućava priključak više objekata sa jednim kablom dovoljnog presjeka.

Izbor presjeka priključnog kabla se vrši na osnovu elektroenergetskih i arhitektonskih rješenja za svaki pojedinačni objekat, a u skladu izvršenim proračunima u projektnoj dokumentaciji. Pomenuti proračuni se prvenstveno odnose na provjeru na strujno opterećenje, pad napona, te jednopolnu i tropolnu struju kratkog spoja.

U dijelu naselja gdje se grade ili dograđuju individualni stambeni objekti, niskonaponska mreža se izvodi samonosivim kablovima na betonskim stubovima ili podzemno položenim priključnim kablovima iz distributivnih priključnih ormana.

Pri projektovanju niskonaponske mreže i priključaka, neophodno je poštovati rješenja iz regulacionog plana, te važeće tehničke propise i propise nadležnog ODS-a ( Opertor distributivnog sistema).

- Telekomunikacije

U narednom periodu predviđeno je da se na području grada zračna tk – pretplatnička mreža u potpunosti zamijeni podzemno položenim tk-kablovima u tk-kablovskoj kanalizaciji, te da se umjesto klasičnih tk-kablova ugrade optički kablovi tako da maksimalna udaljenost od TK-preplatnika bude do 500 m.

Proširenjem optičke kablovske mreže, te prelaskom na MSAN uređaje (Multi Service Access Node - multi servisna pristupna tačka), omogućava se veća propusnost fiksne tk – pretplatničke mreže, odnosno kapacitet iste, kao i pružanje svih vrsta komunikacijskih usluga. Cilj je da se za svakog preplatnika obezbjedi do 100Mb/s, a za zahtjevnije pretplatnike u planu je tk-preplatnička mreža sa optikom za biznis potrebe (FTTB- Fiber To The Business).

Dalji razvoj fiksne tk – pretplatničke mreže u potpunosti zavisi od tehnološkog razvoja fiksne i mobilne telefonije, te od mogućnosti i kvaliteta pružanja svih komunikacijskih usluga.

Dalji razvoj telekomunikacione mreže ogleda se u FTTH (Fiber To The Home) mreži, tj. u izgradnji optičkih kablova do kuće/stana svakog korisnika koja korisnicima donosi višestruko povećanje internet brzina i boljikvalitet usluga. Planira se izgradnja unutrašnjih optičkih instalacija u svim novoizgrađenim stambeno-poslovnim objektima, kao i zamjena postojećih bakarnih instalacija novim optičkim kablovima u postojećim zgradama. Na ovompodručju MTEL ima razvijenu infrastrukturu (cijevi do kuća pretplatnika) što će svakako olakšati implementaciju FTTH mreže.

U pogledu daljeg razvoja telekomunikacionih bežičnih sistemima (4G/5G), kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede, jasna je potreba za širenjem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. U skladu sa tim MTEL na posmatranom području planira izgradnju sledećih baznih stanica:

| 1st Name | Longitude | Latitude | RP Name |
| --- | --- | --- | --- |
| - BN_STARINE_NOVAKA | 019°13'17.77"E | 44°44'37.86"N | RP Gvozdevici |
| - BN_TOMBAK | 019°12'45.60"E | 44°44'54.87"N | RP Gvozdevici |
| - BN_27 MARTA | 019°12'47.55"E | 44°45'8.80"N | RP Gvozdevici |
| - BN JUG | 019°12'22.83"E | 44°44'49.76"N | RP Gvozdevici |
| - BN_TOMBAK 2 | 019°12'39.65"E | 44°44'39.59"N | RP Gvozdevici |

Lokacija BN_STARINE_NOVAKA je namijenjena za poboljšanje signala dijela Ulice Srpske vojske, Starine Novaka i Drinske. Na lokaciji je planirana izgradnja cjevastog 25m stuba sa opremom pored stuba.

Lokacija BN_TOMBAK je namijenjena za poboljšanje signala dijela Ulice Petra Bojovića i 8. marta. Na lokaciji je planirana izgradnja cjevastog 25m stuba sa opremom pored stuba.

Lokacija BN_27 MARTA je namijenjena za poboljšanje signala dijela Ulice 27. Marta, Jovana Kronštatskog i Savske. Na lokaciji je planirana izgradnja 5m nosača na krovu postojećeg objekta.

Lokacija BN JUG je namijenjena za poboljšanje signala dijela Ulice 27. Marta, Jurija Gagarina i Baje Pivljanjina. Na lokaciji je planirana izgradnja cjevastog 25m stuba sa opremom pored stuba.

Lokacija BN_TOMBAK 2 je namijenjena za poboljšanje signala dijela Ulice Cara Dušana, Crvenog Krsta i Baje Stanišića. Na lokaciji je planirana izgradnja cjevastog 25m stuba sa opremom pored stuba.

Smjernice za razvoj  TK mreže

Razvoj naselja u gradu se prati izgradnjom novih mreža namjenjenih fiksnoj telefoniji, internetu i  IPTV, kao i izgradnjom baznih stanica mobilne telefonije.

Do kraja planskog perioda skoro da nije moguće sagledati sve tehnološke novine koje će se pojaviti i koje će biti na raspolaganju građanima grada Bijeljina, a sve u skladu sa brzim tehnološkim razvojem u oblasti telekomunikacija. U tehnološkom smislu moderne telekomunikacije idu u pravcu daljeg veoma brzog razvoja optičkih tehnologija (koje omogućavaju brzine prenosa mjerene Tb/s), intenzivne upotrebe bežičnih tehnologija (koje u laboratorijskim uslovima već prevazilaze postojeće žične pristupne mreže), izmjene arhitekture telekomunikacionih mreža (hijerarhijska struktura sada predstavlja veliko ograničenje), razvoja sofisticiranih tehnika upravljanja mrežama i zaštitom podataka. U sistemima prenosa i na okosonicama mreža su i dalje bez premca optički sistemi koji korišćenjem Ethernet-a, SDH ili DWDM u potpunosti mogu da zadovolje potrebe za komuniciranjem savremenog društva.

U skladu sa razvojem telekomunikacionih bežičnih sistema, kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede, ukazala se potreba za daljim razvojem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. Potrebe korisnika će se zadovoljavati postavljanjem antenskih nosača na stambene, poslovne i stambeno poslovne objekte, pod odgovarajućim uslovima. Lokacije postavljanja telekomunikacionih objekata i opreme, njihov karakter (privremeni ili stalni objekti), kao i drugi uslovi, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima dobijenim od strane nadležnih ustanova i ministarstava i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protivpožarnih uslova i sl.).

- Toplifikacija i gasifikacija

U dijelovima grada u kojima nije razvijena toplovodna mreža, a u kojima postoje već izgrađene individualne kotlarnice, kako je slučaj uprvo i sa ovim naseljem, odnosno prostornim obuhvatom ovog regulacionog plana, toplifikacija novoizgrađenih objekata će se izvršiti povećanjem kapaciteta postojećih ili izgradnjom novih kotlovnica koje bi se u završnoj fazi toplifikacije rashodovale ili konzervirale (u zavisnosti od stanja opreme), a u istim prostorijama instalisale toplotne podstanice.

Toplotni konzum naselja:

Prilikom definisanja toplotnog bilansa u ovoj fazi rada izračunava se potrebna količina toplote na bazi jednog kvadratnog metra bruto građevinske površine objekata. Površine se klasifikuju prema namjeni pojedinih sadržaja. Na taj način se usvaja specifično toplotno opterećenje, čije brojne vrijednosti su date na bazi iskustvenih podataka:

- stambeni objekti			100 W/m2

- poslovni prostor (sa ventilacijom)	150 W/m2

Gasifikacija opštine Bijeljina planirana je na opredjeljenjima definisanim u Prostornom planu Republike Srpske za period do 2015. godine, Prostornom planu opštine Bijeljina, te Urbanističkom planu grada Bijeljine.

U cilju zaštite životne sredine, do izgradnje gasifikacije (planiranog gasovoda sistema), odnosno izgradnje planskih programa toplifikacije grada Bijeljine, i na ovom prostornom obuhvatu, kao i na terotoriji urbanog područja uopšte, neophodno je vršiti konstantna mjerenja i u skladu sa tim insistirati na uvođenju, odnosno korišćenju onih energenata koji imaju manje negativnih emisija u vazduh.

-	Generalni plan toplifikacije urbanog područja Bijeljine nije donesen. U skladu sa tim neophodno je pristupiti izradi Studije na nivou opštine Bijeljina, a kojom bi se definisalo: kolika je planirana instalisana snaga toplotnog ili toplotnih izvora i obuhvat mreže kao javne gradske toplifikacije. Na osnovu Studije, pravili bi se etapno idejni i glavni projekti toplifikacije pojedinih dijelova grada, kao i realizacija tih projekata u skladu sa mogućnostima.

-	U skladu sa prethodnim, koridori za trase toplovoda i mjesta toplotnog ili toplotnih izvora biće definisani Studijom toplifikacije grada Bijeljine. Do izrade Studije, u sadašnjim uslovima, za planirane i postojeće objekte moguće je predvidjeti samostalne (individualne) podstanice koje će se detaljno rješavati mašinskim projektom u sklopu tehničke dokumentacije objekta. Prilikom projektovanja i izvođenja voditi računa da za podstanicu moraju biti obezbijeđeni minimalni uslovi:

- odvodnja,

- provjetrenost

- osvjetljenost,

- napajanje električnom energijom,

- dovoljnu manipulativnu površinu

Izgrađenim gasovodom srednjeg pritiska omogućava se sigurno i kvalitetno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u okviru grada Bijelјina. Izgrađena gasna mreža srednjeg pritiska je 4-8 bar-a. Ova mreža omogućuje dalјu izgradnju sekundarne mreže srednjeg pritiska sa mjerno regulacionim stanicama za mrežu široke potrošenje

Izgrađena distributivna gasna mreža je niskog pritiska 1-4 bar.

Distributivna gasna mreža je urađena tako da omogući priklјučenje svih predviđenih potrošača. Za svakog individualnog potrošača posebno se radi projekat unutrašnje gasne instalacije

U cilju zaštite životne sredine, a do usvajanja i realizacije planskih programa toplifikacije grada Bijeljine, kao i puštanja u funkciju gasovoda, neophodno je vršiti konstantna mjerenja i insistirati na uvođenju, odnosno korištenju onih energenata koji imaju manje negativne emisije uvazduh.

  - Životna sredina

Plan organizacije, uređenja i korišćenja prostora sa aspekta zaštite životne sredine podrazumjeva.

- zaštitu kvaliteta, kvantiteta i zaliha komponenti životne sredine, odnosno zaštitu: vode, vazduha, zemljišta i biosfere,

- zaštitu od opasnih supstanci i tehnologija,

- zaštitu od štetnog uticaja otpada

- zaštitu od buke i vibracija i

- zaštita od radijacija

Zaštita navedenih komponenti životne sredine i zaštita od štetnih uticaja, posebno se apostrofira na istočnom dijelu prostora regulacionog plana „2Gvozdević“ iz razloga što je kontaktni prostor zonama zaštite vode za piće izvorišta Grmić.

1. Zaštita voda

Na prostoru regulacionog plana „Gvozdević“ zaštita voda svodi se na zaštitu podzemnih i površinskih voda.

Činjenica je da se zaštita podzemne vode ne može uspješno rješavati samo na prostoru obuhvata regulacionog plana „Gvozdević“.

Isto je tako činjenica da se zaštita ne mođe provoditi parcijalnim mjerama. Zbog toga će citirati dio teksta iz važećeg Prostornog i Urbanističkog plana Bijeljine, vezanog za prioritetne zadatke u cilju zaštite podzemnih voda. Prioritetni zadaci su:

- izrada katastra zagađivača,

- zaštita svih izvorišta,

- rekonstrukcija, dogradnja i dovođenje u optimalne radne uslove postojećih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,

- postepena zamjena tehnologija u onim tehnološkim procesima u kojima u svijetu postoje čistije i efikasnije tehnologije,

- naknadu za ispuštanje zagađenih voda treba dovesti na viši nivo od troškova (investicionih i ekspolatacionih) prečišćavanja otpadnih voda,

- preduzećima koja grade postrojenja za prečišćavanje i/ili zamjenjuju prljave tehnologije treba pružiti poreske i carinske olakšice za sprovođenje tih mjera,

- sanitarno uređenje budućih deponija otpadnog materijala sa urbanih prostora,

- adekvatno lociranje zahvata i ispusta voda za industrijsku zonu i sve ostale, manje kapacitete i to na način da se zahvati lociranju uzvodno od vlastitih izvoda otpadnih voda.

2. Zaštita zemljišta

Zaštitu zemljišta potrebno je provoditi u više pravaca među kojima su najvažniji:

- zaštita zemljišta kao građevinskog medija, u smislu izgradnje neplaniranim sadržajima i adekvatnom nadokadom za uređeno građevinsko zemljište,

- zaštita od nekontrolisane degradacije površinskog dijela zemljišta koji je zaštitni sloj podzemnih voda, od zagađenja sa površine terena,

- zaštita od nekontrolisanog odlaganja komunalnog i ostalog otpada čije odlaganje je potrebno provoditi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 53/02).

Obzirom da nedostatak kanalizacione mreže stvara najveći rizik od zagađenja vode i tla, do vremena izgradnje kanalizacionog sistema, u okviru zaštite podzemnih voda i tla prioritetni zadaci svode se na slijedeće:

- zabraniti produbljavanje postojećih septičkih jama,

- nove septike graditi prema tehničkim propisima za ovakve objekte,

- izvršiti tehnički prijem novih septika

- kontrolisati i najstrožije zabraniti priključenje septika na kišnu kanalizaciju bez uslova propisanih od nadležnih organa,

- utvrditi kvalitet voda koje se upuštaju u kanal Dašnicu, prema Pvailniku o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za porudčja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Sl. glasnik RS“, br. 68/01) a uslove ispuštanja prilagoditi Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode („Sl. glasnik RS“, br. 44/01).

3. Zaštita vazduha

Zaštitu vazduha potrebno je provoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 53/02). Do uspostavljanja monitoringa opterećenosti vazduha (u skladu sa Pravilnikom o moitoringu emisija zagađujućih materija u vazduhu, („Sl. glasnik RS“ br. 39/05), za zaštitu vzduha od prekomjerene opterećenosti polutantima, potrebno je:

- izvršiti ozelenjavanje koridora ulica, a naročito putnih pravaca koji su ujedno i međugradske veze, a čiji poprečni profili su dvoljne širine za ulični i urbano zelenilo. To su pojedine dionice Ulice Srpske vojske i Ulica 27. marta.

- na dionicama na kojima je zelenilo nedostaje u nizu, potrebno je izvršiti novu sadnju,

- za odabir vrste sadnica potrebno je angažirati stručno lice uz obaveznu konsultaciju stručnjaka saobraćaja,

- za eliminisanje imisija usljed sagorjevanja krutih i tečnih goriva, upotrebljenih za zagrijavanje stanova, potrebno je favorizovati korišćenje geotermalne energije na ekološki prihvatljiv način,

- pranje ulica potrebno je provoditi mnogo detaljnije u odnosu na sadašnje stanje. Na taj način će se spriječiti taloženje najfinijih čestica prašine kojom se zagađuje vazduh.

4. Zaštita od buke

Zaštita životne sredine od buke i vibracija obuhvata sve vrste zaštite od vještačkih proizvedenih emisija energije koje izazivaju štetne posljedice po zdravlje. Na prostoru regulacionog plana Gvozdević povećaj nivo buke izražen je samo lokalno, a najveći izvor buke generalno je saobraćaj. Zaštita od uticaja buke podrazumijeva:

- stroga tehnička kontrola na samom izvoru buke i iznalaženje novih savremenijih tehničkih rješenja za izvore buke,

- podizati zaštitne zelene pojaseve u svim zonama na putu od izvora buke do prijemnika,

- u izgradnji objekata primjenjivati adekvatne materijale, konstrukcije i izolacije čime bi se na mjestu prijema maksimalno smanjio uticaj buke.

5. Zaštita urbanog standarda

Na osnovu prikazanog stanja urbanog standarda može se zaključiti da osnovni higijenski, graditeljski i sociološki uslovi trebaju biti na višem nivou. Po principima: postupnosti, potpunosti i ekonomičnosti urbanizacije prostora i realizacije planom zacrtanih sadržaja, potrebno je doseći prihvatljivo stanje.

Izgradnja mreže fekalne kanalizacije na nivou grada, je u toku. Projekat je opsežan i nije realno očekivati da se, u kraćem roku, čitavo naselje Gvozdevići priključi na mrežu. Prioriteti su odreženi projektnom dokumentacijom.

Uporedo sa izgradnjom kanalizacionog sistema vršiti će se izgadnja kišne kanalizacije kao i rekonstrukcija ulica i saobraćajnica.

Mjere koje bi se mogle primjeniti do izgradnje navedenih objekata infrastrukture, date su kao prioritetni zadaci u okviru zaštite voda, zemljišta i vazduha. Njihovim uspostavljanjem poboljšao bi se i urbani standard naselja.

Potreba formiranja zelenog pojasa oko područja groblja data je u Urbanističkom planu Bijeljine te se ovdje samo naglašava. Slika groblja ne daje pozitivan efekat kako okolnom stanovništvu tako i prolaznicima. zeleni pojas trebalo bi formirati tako da potpuno zakloni groblje a vrsta zelenila morala bi zadovoljiti uslove urbanog zelenila.

6. Zaštita od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava predmet su posebnih izučavanja na nivou opštinskih službi. U planskom dokumentu može se dati preporuka da se izgradi centralno sklonište, ili više skloništa u okviru budućih objekata kolektivnog stanovanja. Neophodno je naglasiti da je potpunu zaštitu životne sredine moguće srpvoditi tek nakog utvrđivanja vrste zagađivača i stepena zagađenja odnosno opterećenja životne sredine. Zbog toga, je potrebno provoditi mjerenja i analize kojima će se utvrditi zone sa nedopuštenim koncentracijama zagađivača. Mjerenja i analize moraju se provoditi planski, što znači da je neophodno uspostaviti monitoring kvaliteta elemenata i faktora životne sredine na što obavezuje Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 53/02), Zakon o zaštiti voda („Sl. glasnik RS“, br. 53/02), Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 53/02) i ostali zakonski i podzakonski akti koji tretiraju ovu problematiku. Monitoring je neophodno provoditi u skladu sa pravilnicima za pojedine komponente životne sredine.

| E. | ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA |  |
| --- | --- | --- |

| I. . | Smjernice za dalje planiranje |
| --- | --- |

- Regulacioni plana "Gvozdević" u Bijeljini predstavlja detaljan sprovedbeni dokument prostornog uređenja za definisani obuhvat ukupne površine od 155,29 ha i to za planski period do 2031godine.

- Granica obuhvata Regulacionog plana detaljno je opisana u razdjelu B; glavi I.; odsjeku  1.-Teritorija prostorne cjeline i stanovništvo, ovog tekstualniog dijela. Granica prostorne cjeline  Regulacionog plana prikazana je i na svim grafičkim prilozima plana.

- Regulacioni planovi su detaljni prostorno –planski dokumenti koji se donose u cilju razrade i konkretizacije Urbanističkog plana grada Bijeljina, do nivoa kojim se obezbjeđuje mogućnost izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova za konkretne intervencije u prostoru, odnosno za izgradnju stambenih i drugih građevina, a u okviru građevinskih parcela definisanih ovim planom (planom parcelacije).

Za izgradnju objekata porodičnog tipa stanovanja, potrebno je definisati građevinsku parcelu u skladu sa parcelacijom definisanom ovim planom. U realizaciji Plana, a prema imovinskom ststusu zemljišta, moguće je ukrupnjavanje građevinskih parcela (ukoliko je isti vlasnik dvije ili više građevinskih parcela) i izgradnja jednog objekta definisana urbanističko-tehničkim uslovima. U ovakvim slučajevima (ukoliko ih bude u sprovođenju Plana) moraju se poštovati definisane građevinske linije i minimalna rastojanja od granica prema susjednim parcelama i objekatima na susjednim parcelama drugih vlasnika (definisaće se u urbanističko-tehničkim uslovima prema važećim urbanističkim parametrima za odgovarajuću zonu).

Za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja koji su planirani u kompleksima na većim građevinskim parcelama, potrebno je definisati te građevinske parcele u skladu sa ovim planom, ali se objekti koji su planirani kao nizovi više spojenih lamela ili blokovi i polublokovi mogu graditi fazno, odnosno lamela po lamela uz određene i definisane detaljne urbanističko-tehničke uslove, do konačnog formiranja građevinske parcele u cijelosti i planirane cjeline objekata i sadržaja u okviru te parcele. U sklopu definisanja urbanističko-tehničkih uslova isti se moraju definisati za cijelu građevinsku parcelu i sve objekte i sadržaje na njoj sa idejnim rješenjem kompleksa i svim neophodnim elementima za njegovu realizaciju, a realizacija kompleksa će se izvoditi fazno kako je to već navedeno i kako to uslovi na terenu dozvoljavaju, a nadležno Odjeljenje će time obavezati investitora u upravnom postupku do konačne realizacije urbanističke parcele. Obzirom na češću pojavu manjih građevinskih parcela uslovljenu složenim imovinsko-pravnim odnosima, u realizaciji plana dozvoljeno je ukrupnjavanje građevinskih parcela za izgradnju višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata. To znači da se i planirani objekti spojeni po granicama parcela mogu graditi kao jedinstvena konstruktivna i funkcionalna cjelina u skladu sa važećim tehničkim propisima za objekte ove namjene.

- Ovim planom utvrđuje se obaveza da se do izgradnje jedinstvenog sistema fekalne kanalizacije odvodnja otpadnih voda iz stambenih i drugih objekata  rješava u skladu sa Pravilnikom o tretmanu i odvođenju otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (Sl.gl. RS br. 68/01 ).

- Planska rješenja, propozicije i pravila koja se propisuju Regulacionim planom i ovim smjernicama su obavezni za sve vlasnike i korisnike zemljišta u granicama plana, a odnose se na aktivnosti kojima se poduzimaju građevinske intervencije u okviru građevinske parcele, definisane Regulacionim planom.

- Ovim planom se ne određuju površine za koje bi se ustanovila obaveza izrade urbanističkog projekta, u smislu člana 27 stav 1, 2, 3 i 4 Zakona o uređenju prostora i građenju – „Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 55/10.

- Bez obzira na prethodni stav, nadležno Odjeljenje za poslove građenja Administrativne službe opštine Bijeljina može, neovisno od ove izmjene regulacionog plana, tražiti izradu urbanističkog projekta ili konkursnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za lokacije za koje ocijeni da će se na taj način dobiti kvalitetnija rješenja.

U obuhvatu regulacionog plana definisano је nekoliko zona u sklopu kojih nije predstavljena detaljna prostorna organizacija. Dvije ove zone su u sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana, uz ulicu 27 marta i u dijelu naselja „Bogdanovića plac“. Važećim Urbanističkim planom grada Bijeljina na predmetnim površinama definisana namjena površina je višeporodično stanovanje. Stanje na terenu i u prethodnom regulacionom planu nije u skladu sa navedenom namjenom površina i u sklopu ovih zona je veći procenat individualnih stambenih objekata. Obzirom na činjecu da se ovaj Plan mora usaglasiti sa planom višeg reda, te činjenicu da se u zatečenom građevinskom fondu nalazi određeni broj individualnih objekata u dobrom stanju, da je parcelacija zemljišta prilično usitnjena i da nisu evidentirane inicijative korisnika za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, to je i bio razlog da se ove površine definišu na navedeni način, odnosno kao zone za buduću izgradnju višeporodičnih stambenih (stambeno-poslovnih) objekata maksimalne spratnosti prema važećim urbanističkim parametrima, odnosno važećem Pravilniku. Prostorna organizacija, parcelacija, kao i dimenzionisanje budućih objekata  unutar ovih zona će se definisati fazno prema budućim potrebama i u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima izrađenim prema važećem dokumentu prostornog uređenja šireg područja i važećim urbanističkim parametrima. U izradi urbanističko-tehničkih uslova određivaće se građevinske parcele za izgradnju višeporodičnih objekata, ukrupnjavanjem više katastarskih parcela, a prema zahtjevima vlasnika tih parcela. Kod lociranja i dimenzionisanja objekata, urbanističko-tehničkim uslovima striktno će se poštovati maksimumi dati u važećem pravilniku u smislu rastojanja od granica parcele, objekata na susjednim parcelama, te koficijenti zauzetosti i koeficijent iskorištenosti parcele. Obzirom da se radi o sprovedbenom dokumentu prostornog uređenja, te činjenici da ove lokacije ne zahtijevaju posebno kvalitetna rješenja u smislu izgradnje javnih objekata i sadržaja, odlučeno je da se izbjegne obaveza izrade urbanističkog projekta kao dokumenta prosotrnog uređenja složene procedure. Realizacija namjene definisane planom višeg reda lakše i brže će se sprovesti na ovaj način.

Ostale tri zone za buduću izgradnju i detaljniju razradu nalaze se u južnom (jugoistočnom) dijelu obuhvata. Jedna je definisana kao zona za razvoj i izgradnju sportsko-rekreativnih, turističkih, ugostiteljskih i ostalih sadržaja kompatibilne namjene, potom zona za izgradnju i uređenje poslovnih sadržaja i na kraju zona za izgradnju predškolske ustanove sa pratećim sadržajima. U sklopu ovih zona će se izgradnja definisati detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, poštujući: namjenu definisanu ovim planom, postojeće imovinsko-pravne odnose, definisane potrebe javnog i privatnog interesa, te posebno važeće urbanističke parametre definisane ovim planom za odgovarajuće namjene objekata i usklađene sa planom šireg područja i važećim Pravilnikom.

II.	Opšti urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i za uređenje i korišćenje prostora

Opšti urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju stambenih i drugih objekata, saobraćajnih i infrastrukturnih građevina, određeni su u odgovarajućim poglavljima tekstualnog dijela plana, na grafičkim prilozima, grafičkog dijela plana i u ovim smjernicama.

II.1.	STATUS ZATEČENIH OBJEKATA

Zatečeni objekti na obuhvatu ovog regulacionog plana generalno imaju dva statusa :

1.   status legalno izgrađenih objekata;

2.   status bespravno izgrađenih objekata

1.    Legalno izgrađene građevine

- Status legalno izgrađenih građevina imaju one građevine koje su do dana usvajanja ovog plana imale izdate građevinske dozvole, odnosno čija je izgradnja naknadno legalizovana. Za sve legalno izgrađene građevine koje su u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog regulacionog plana planom su definisane intervencije na njima u smislu moguće dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, promjene namjene u skladu sa planom.

- Ako postojeći legalno izgrađeni objekat ne zadovoljava uslove u pogledu minimalnog rastojanja od susjednog legalno izgrađenog objekta, a planom je definisana mogućnost dogradnje i nadogradnje istog ne može se odobriti njegova dogradnja u pravcu tog susjednog objekta, ali se može odobriti rekonstrukcija, dogradnja u drugim pravcima, promjena namjene i sl.;

- Legalno izgrađene građevine koje nisu u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog plana (na lokacijama na kojima su izgrađene planom su predviđeni drugi objekti ili sadržaji ili su planirane javne površine – saobraćajnice, pristupi, parkinzi ili sl.), mogu se zadržavati u izvedenom stanju do sticanja uslova za privođenje zemljišta na kojem su izgrađene konačnoj namjeni u skladu sa ovim planom, a na istima su dozvoljene sledeće intervencije:

- Tekuće održavanje koje podrazumijeva:

- pretresanje krovne konstrukcije sa izmjenom dotrajalih letvi i crijepova,

- izmjena dotrajale stolarije i bravarije,

- izmjena dotrajalih instalacija,

- malterisanje fasade sa popravkom oštećenih dijelova,

- izrada sokla i stepeništa od teraca, pristupnih staza oko objekta,

- izmjena i ugradnja sanitarnih uređaja u kupatilu i kuhinji,

- dogradnja sanitarnog čvora u svrhu obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova

kao i:

- sanacija;

- dogradnja u svrhu obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova;

- pregradnja (rekonstrukcija) koja nema karakter nove gradnje, tj. kojom se ne povećavaju horizontalni i vertikalni gabariti objekta;

- konzervacija, tj. radovi koji su neophodni da se spriječi propadanje nedovršene ili oštećene zgrade zbog djelovanja klimatskih uticaja;

- izgradnja instalacija za snabdijevane električnomenergijom i instalacija i uređaja za snabdijevanje vodom i za evakuaciju i prečišćavanje otpadnih voda i drugih instalacija;

- izgradnja neophodnih pomoćnih i ekonomskih zgrada kao privremenih građevina;

- određivanje građevinske parcele;

- promjena namjene objekta;

- promjena otvora na objektima;

- izgradnja neophodnih pomoćnih prostorija;

- postavljanje ograde (prema odrebama iz ovog plana);

2.    Bespravno izgrađene građevine

- Legalizacija bespravno izgrađenih objekata vršiće se u skladu sa odredbama važećih zakona i podzakonskih akata.

II.2.	PORODIČNI STAMBENI I STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI - PROPOZICIJE

Stambeni i stambeno-poslovni objekti porodičnog tipa stanovanja definišu se ovim planom kao

- objekti koji se zadržavaju u zatečenom stanju na terenu. Kod ovih objekata planom se predviđaju intervencije na tekućem održavanju, kao i druge intervencije u smislu rekonstrukcija ili zamjene drugim objektima, ali uz uslov da se poštuje namjena, spratnost i gabariti objekata naznačeni i definisani u ovom planu, kao i manjih dogradnji ukoliko za to postoje prostorne mogućnosti u okviru parcele i ukoliko se ne ugrožavaju susjedne parcele i objekti (dozvoljena minimalna rastojanja od međa i susjednih objekata);

- objekti koji se zadržavaju jer su u dobrom stanju, ali im se planiraju dogradnje i nadziđivanja

Za sve postojeće individualne stambene i stambeno-poslovne objekte u obuhvatu plana, koji su ovim planom zadržani u postojećim gabaritima ili su predviđeni sa mogućnošću rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji, može se predvidjeti i zamjena novim objektom sa poštovanjem prostorne organizacije i smjernica za individualne stambene objekte u ovom planu. Obzirom da postoji mogućnost da se neki od zadržaih objekata ne mogu adekvatno rekonstruisati, dograditi ili nadograditi (starost objekta, stanje konstruktivnog sistema, loša funkcionalnost stambenog prostora ili sl.), uvodi se ova propozicija, a kao bi se korisnicima prostora koji su vlasnici individualnih stambenih objekata omogućilo da iste izgrade u skladu sa kvalitetnim stambenim uslovima i u skladu sa stvarnim potrebama svojih porodičnih domaćinstava.

- novoplanirani objekti koji se planiraju u okviru novih neizgrađenih parcela ili postojećih katastarskih parcela na kojima se postojeći objekti (ako ih ima) uklanjaju, a novi planiraju na novoj lokaciji u okviru urbanističke parcele.

Individualni stambeni objekat je zgrada stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli sa najviše tri stana, koji nema više od podruma i tri nadzemne etaže.

Individualni stambeno-poslovni objekat je zgrada stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli sa najviše tri stana, koji nema više od podruma i tri nadzemne etaže.

Za prostorni obuhvat Izmjene dijela Regulacionog plana "Gvozdević" u Bijeljini, a usaglašavajući ovaj i planski dokument šireg područja, propisuju se sledeće propozicije i uslovi:

- Uslovi u odnosu na građevinsku parcelu, građevinske linije, susjedne parcele i susjedne objekte

Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova, neophodno je pridržavati se sljedećih pravila:

- Postavka objekta na građevinskoj parceli određuje se građevinskim linijama i gabaritima građevine. Građevinskim linijama utvrđuju se granične linije građevine (objekta) u odnosu na sadržaje na susjednim građevinskim parcelama ili drugim susjednim površinama (ulice i javne površine i sl.).

- Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera (konzolni prepust gabarita objekta), odnosno balkona na svim slobodnim fasadama objekta na kojima je to moguće u odnosu na udaljenosti od granica građevinske parcele, kao i ispred građevinske linije, maksimalno do 1,0 metara.

- Postavkom objekta u okviru građevinske parcele mora se obezbijediti:

    - izgradnja objekta u skladu sa tehničkim i tehnološkim zahtjevima i uslovima,

    - mogućnost redovnog korišćenja građevine u skladu sa namjenom, funkcijom i tehnološkim zahtijevima,

    - optimalno i propisno odstojanje od granica građevinske parcele i od susjednih postojećih ili planiranih objekata,

    - optimalna orijentacija objekta u skladu sa namjenom i tehnološkim zahtijevima, a posebno optimalna orijentacija stambenih prostora u funkciji obezbjeđenja osunčanosti, vidika, provjetravanja zaštite od padavina i vjetra i sl.,

    - usklađenost postavke novog objekta sa postavkom susjednih postojećih ili planiranih objekata, ukoliko je ta usklađenost vezana za  za estetske, funkcionalne i slične razloge,

    - mogućnost postavljanja neophodnih pratećih pomoćnih objekata ukoliko su dozvoljeni i na način na koji su dozvoljeni ovim planom, odnosno neophodnih pratećih objekata tehničke infrastrukture (priključaka na komunalne instalacije) te ograda, pristupnih staza i sl.,

    - mogućnost nesmetanog pristupa objektu u cilju redovnog korišćenja, održavanja i u slučaju  eventualnih havarija, požara ili sličnih opasnosti,

    - mogućnost racionalnog uređenja i korišćenja preostalih dijelova građevinske parcele.

- Udaljenost između objekta i granice građevinske parcele definisana je prostornom organizacijom u ovom regulacionom planu. Za objekte koji su na udaljenostima od granica građevinske parcele manjim od propisanih važećim Pravilnikom (3,00m) na fasadama prema granici građevinske parcele ne mogu se planirati otvori stambenih prostora izuzev otvora pomoćnih prostorija (hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa).

- Minimalno odstojanje objekta od legalno izgragrađenog ili planiranog objekta na susjednoj parceli definisana je prostornom organizacijom u ovoj izmjeni regulacionog plana. Za objekte koji su na rastojanjima od objekata na susjednim građevinskim parcelama manjim od utvrđenih minimuma važećim Pravilnikom (6,00m) ne mogu se na fasadama prema susjednim objektima planirati naspramni otvori stambenih prostorija izuzev otvora pomoćnih prostorija (hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa).

- U koliko se novi objekat gradi na granici građevinske (katastarske) parcele (na međi) na kojoj je (ili neposredno uz nju) postavljen postojeći objekat, ili se gradi na malom razmaku od susjednog postojećeg objekta, obavezna je izrada projekta osiguranja susjednog objekta, koji se prilaže uz Glavni projekat za izvođenje, (ili se definiše u sklopu Glavnog projekta), podliježe reviziji zajedno sa Glavnim projektom, te postaje sastavni dio dokumentacije za izdavanje odobrenja za građenje.

- Horizontalni gabariti – postojeći porodični stambeni objekti: u grafičkom dijelu plana postojeći individualni stambeni objekti prikazani su u zatečenim horizontalnim gabaritima. Ovi gabariti predstavljaju osnove prizemlja objekata i isti su orjentacioni po širini i dubini. U tom smislu svi postojeći stambeni objekti mogu se dograđivati na svim stranama objekta ukoliko za dogradnju postoje uslovi. U koliko postoje mogućnosti da se dogradnjom objekta (na svim stranama objekta) mogu zadovoljiti uslovi minimalnog rastojanja od granice građevinske parcele (3,0m ili manje uz saglasnost susjeda, ali ne manje od 1,0m), uslovi minimalnog rastojanja od regulacione linije (5,0m) ili uslovi minimalnog rastojanja od objekata na susjednim parcelama (6,0m), takva dogradnja se može dozvoliti i definisaće se detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova ili odobrenja za građenje za objekte za koje nije potrebno izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa odredbama Zakona. Uz navedeno, obavezujući element je i procenat zauzetosti parcele kod ovih dogradnji koji treba da bude do 40% – uz dozvoljena minimalna odstupanja u skladu sa prostornim ulovima parcele i osnosa prema susjedim parcelama i objektima.

U koliko je postojeći objekat već lociran na građevinskoj liniji na 5,0m od ulične regulacije, ili je na minimalnoj ili manjoj udaljenosti od granice građevinske parcele, te ukoliko su međusobna rastojanja susjednih objekata manja od propisanih, dogradnje objekta prema tim stranama nisu dozvoljene. Tada se dozvoljava dogradnja prema dubini parcele (odnosno prema onim stranama u skladu sa prethodno opisanim mogućnostima i uslovima dogradnji postojećih objekata)

Planirani porodični stambeni objekti: u grafičkom dijelu plana prikazani su planirani individualni stambeni objekti u horizontalnim gabaritima osnove prizemlja objekta koji su orjentacioni po širini i dubini. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, u postupku izdavanja lokacijskih uslova ili odobrenja za građenje za objekte za koje nije potrebno izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa odredbama Zakona, precizno će se definisati horizontalni gabariti planiranih individualnih objekata uz poštovanje uslova navedenih u prethodnom dijelu ove smjernice, koji definiše dogradnje postojećih objekata, odnosno prema urbanističkim parametrima za odgovarajuću zonu definisanu planom šireg područja.

- Vertikalni gabariti porodičnih objekata izraženi spratnošću objekata, definisani su u grafičkom prilogu prostorne organizacije. U skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i smjernicama iz plana šireg područja – maksimalna spratnost porodičnih stambenih/stambeno-poslovnih objekata iznosi tri nadzemne etaže, odnosno P+2. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova određuje se spratnost porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, ali mora ostati u datim maksimalnim granicama. Ukoliko u obuhvatu plana postoje zatečeni individualni stambeni (stambeno-poslovni) objekti veće spratnosti (P+2+Pk). Na ovim objektima se može poslednja etaža (potkrovlje) izvesti kao puni sprat u skladu sa smjernicama iz plana šireg područja, ali se ne može dozvoliti veća nadogradnja.

- Pokrivanje porodičnih objekata može se predvidjeti kosim ili ravnim krovovima. Ukoliko se poslednja etaža projektuje kao potkrovlje - mansarda, isto se definiše u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju na sledeći način: - potkrovlje (Pk) – mansarda (M) je dio zgrade čiji se korisni prostor nalazi iznad posljednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadzide ne može biti viša od 1,8 m. Ukoliko se projektuju ravni krovovi isti moraju zadovoljiti propisane  elemente važećih Pravilnika i standarda za projektovanje i izgradnju ravnih krovova (potrebni slojevi, adekvatna odvodnja, zaštitna ograda i sl.).

- Sve planom definisane dogradnje i nadziđivanja moraju se uskladiti po vrsti materijala i načinu spoljne obrade sa objektom koji se dograđuje, kako bi predstavljali kvalitetnu arhitektonsku cjelinu.

- U postojećim i planiranim porodičnim stambenim objektima može se prizemna etaža u cjelini ili djelomično namijeniti za poslovne djelatnosti koje su kompatibilne stanovanju. Poslovne djelatnosti u okviru individualnih stambenih objekata moraju biti takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama.

- U okviru građevinskih parcela porodičnog tipa stanovanja mogu se planirati poslovni objekti (privremeni ili stalni). Poslovni objekti se mogu predvidjeti u smislu promjene namjene stambenog u poslovni objekat ili umjesto planiranog stambenog objekta, a sve ako to dozvoljavaju konkretni uslovi na parceli, što će se definisati detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u sklopu postupka izdavanja lokacijskih uslova/građevinske dozvole. Urbanističko-tehničke uslove definisati tako da se ničim ne ugroze saobraćajnice, susjedne parcele i objekti, a da se istovremeno obezbijede i uslovi adekvatnog korištenja i upotrebe stambenog objekta na istoj parceli.

- U svim planiranim porodičnim objektima dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže koja se koristi za smještaj pratećih sadržaja (skladišta, garaže, ostave, skloništa, kotlovnice i sl.).

- Na parcelama individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata (postojećih i planiranih) dozvoljena je izgradnja i zasebnih pomoćnih objekata u okviru građevinske parcele, a što se definiše detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima. Kao pomoćni objekti u sklopu porodičnog stanovanja, ovim planom se podrazumijevaju garaže za putničke automobile, kotlarnice, ostave za ogrev i ljetne kuhinje,  ljetnikovci, posebno uređeni roštilji i slični elementi dvoruišnog uređenja. Ovi objekti moraju ispunjavati propozicije definisane planom šireg područja, odnosno, u principu, ne mogu imati površinu veću od 36,0 m2 (bruto razvijena građevinska površina), spratnost samo prizemnu (P + 0), udaljenost od postojećeg ili planiranog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta 3,0 m, (ako su u pitanju ostave i ljetne kuhinje), ne smiju preći izvan utvrđene građevinske linije stambenog objekta prema ulici ili pristupnom putu i moraju biti udaljeni od granice građevinske parcele min. 2,5 m, ukoliko se ne radi o postojećim objektima, ukoliko ovim planom nije definisano drugačije i ukoliko nema pismene saglasnosti susjeda. U izuzetnim slučajevima, na većim građevinskim parcelama ili prema utvrđenim potrebama vlasnika, moguća je izgradnja većih pomoćnih objekata od prethodno navedenih uslova u smislu da se u okviru jedinstvenog gabarita planira više pratećih sadržaja (garaža, ljetna kuhinja, kotlarnica i sl.).

- Nije dozvoljena izgradnja pomoćnih ekonomskih objekata. Pod ekonomskim objektima podrazumijevaju se objekti za držanje stoke (svinjci, kokošinjci, štale i sl.), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda tipa čardaka, sjenara, sušara i sl. i svih drugih sličnih objekata koji se inače pojavljuju u sklopu seoskog domaćinstva.

- Građevinske linije objekata date su na grafičkom prilogu definisane analitičkim podacima. Ove granične linije predstravljaju liniju koju objekat ne može preći najisturenijim dijelom prizemne etaže. Građevinske linije u ovom planu određuju se sa minimalnim rastojanjem od ulične regulacije od 5,0m. Postojeći objekti koji su već izgrađeni na manjem rastojanju zadržavaju se na tom rastojanju i ne mogu imati dogradnju u tom pravcu. Postojeći objekti koji su na većem rastojanju od minimalno utvrđenog od ulične regulacije, mogu se dograditi do te razdaljine (5,0m od regulacione linije). Građevinske linije planiranih objekata se moraju poštovati u postupku izdavanja urbanističke dokumentacije (linija prizemlja objekta). Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera i balkona na objektu na slobodnim fasadama objekta kao i ispred građevinske linije, maksimalno do 1,0 metara. Za navedene konzolne prepuste takođe važi uslov da horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža objekta ne mogu zahvatati vazdušni prostor iznad kolovoza saobraćajnica ili iznad drugih planiranih objekata ili njihovih građevinskih parcela.

- Građevinske parcele na kojima su izgrađeni ili planirani objekti porodičnog tipa stanovanja mogu se ograditi ogradom. Za postavljanje ograda primijeniti uslove sadržane u Smjernicama iz Urbanističkog plana grada Bijeljina:

- Ograde se u pravilu mogu postaviti :

  - oko porodičnih stambenih objekata, odnosno na definisanim građevinskim parcelama u porodičnom tipu stanovanja;

  - oko kompleksa poslovnih zgrada namijenjenih za jednog ili više korisnika za koje je određena zajednička građevinska parcela;

  - oko parkova i drugih uređenih zelenih površina koje su po namjeni i funkciji slične parkovima;

  - oko vojnih objekata i površina;

  - oko sportskih i sportsko-rekreacionih površina;

  - oko sakralnih objekata i grobalja;

  - oko neposredne zone zaštite izvorišta vode;

  - oko zaštitnih zona objekata kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa;

  - u drugim slučajevima kada je to opravdano iz bezbjednosnih, funkcionalnih, imovinsko-pravnih ili drugih razloga.

- Ograde se ne mogu postavljati:

- oko višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata;

- oko kompleksa višeporodičnih stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih zgrada koji su u funkcionalnom smislu dijelovi šire cjeline (gradski trgovi, gradski blokovi, trgovinski, zanatski ili slični centri) i slične cjeline u kojima bi postavljanje ograde oko dijelova cjeline bilo protivno ili u neskladu sa funkcijom cjeline;

- u slučajevima kada bi ograda ometala preglednost saobraćaja, funkciju  susjednih površina, urbanističku koncepciju cjeline, ambijentalne karakteristike i slično.

- ograda se postavlja na granicu građevinske parcele ili katastarske pacele ukoliko nije utvrđena građevinska parcela. Kada se ne radi o građevinskoj parceli kao što je to slučaj kod zaštitnih zona, poljoprivrednih zemljišta i sl. onda se ograda postavlja na granici zone, kompleksa ili sl., a uvijek tako da gabariti ne izlaze van te granice;

- između susjednih građevinskih parcela postavlja se jedna ograda kao zajednička, a može se izvoditi kao zidana, živa ograda, od kamena, drveta ili željeznih profila (kovano željezo). Ne može se dozvoliti postavljanje ograde od bodljikave žice;

- maksimalna visina ograde oko stambenih porodičnih objekata je 1,5 m sa soklom. Postojeće visoke ograde oko ovih objekata treba ukloniti i nove ograde postaviti u skladu sa uslovima iz ovih smjernica i uslovima iz urbanističkog plana. Izuzetno, ograda može biti viša u specifičnim slučajevima (industrijski kompleksi, vojni kompleksi, stadioni, skladišta i sl.). Visina ograde oko zaštitnih zona, poljoprivrednih kompleksa i sl. određuje se tako da bude u funkciji zaštite;

- ograda mora ispunjavati estetske uslove i biti u skladu sa ambijentom i funkcijom. Ograde prema ulici moraju biti transparentne i izvedena od odgovarajućih materijala (drvo, kovano gvožđe i sl), odnosno ne smiju biti izvedene od betonskih blokova, zidane i zatvorene. Umjesto ograde ili uz ogradu sa unutrašnje strane može se zasaditi živa ograda.

- Fasade objekata moraju biti izvedene savremenim materijalima i u skladu sa arhitekturom podneblja, termičkim uslovima i ostalim standardima i tehničkim uslovima za ovu vrstu objekata.

- U individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima maksimalno mogu biti tri stambene jedinice.

- Horizontalni gabariti saobraćajnica i saobraćajnih površina prikazani na karti saobraćaja su fiksni. Izuzetno, na osnovu prethodno izrađenih detaljnih urbanističko-tehničkih uslova, ili Urbanističkog projekta, mogu se odobriti minimalne izmjene i to samo iz opravdanih tehničkih razloga utvrđenih na osnovu idejnog projekta.

II.3.	VIŠEPORODIČNI STAMBENI I STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI - PROPOZICIJE

Stambeni i stambeno-poslovni objekti višeporodičnog tipa stanovanja definišu se ovim planom kao :

- Postojeći objekti višeporodičnog stanovanja koji se zadržavaju svojim vertikalnim i horizontalnim gabaritima na pripadajućim parcelama

- Novoplanirani objekti koji se planiraju u okviru novih građevinskih parcela definisanih ukrupnjavanjem više katastarskih parcela.

Pored opštih uslova i pravila datih planom šireg područja, za područje Izmjene dijela Regulacionog plana "Gvozdević" primjenjuju se sljedeća pravila za objekte višeporodičnog tipa stanovanja:

- postavkom objekta u okviru građevinske parcele mora se obezbijediti:

izgradnja objekta u skladu sa tehničkim i tehnološkim zahtjevima i uslovima.

Objekat mora biti projektovan i izgrađen tako da se postigne bezbjednost objekta u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu posebno. Bezbjednost je sposobnost objekta da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju u toku građenja i korišćenja, te da zadrži sve bitne tehničke karakteristike tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:

- mehanička otpornost materijala i stabilnost objekta;

- bezbjednost u slučaju požara;

- zaštita života i zdravlja;

- pristupačnost;

- energetska efikasnost, odnosno ušteda energije i toplotna zaštita izaštita od štetnog uticaja na životnu sredinu;

- mogućnost redovnog korišćenja građevine u skladu sa namjenom, funkcijom i tehnološkim zahtijevima;

- optimalno i propisno odstojanje od granice građevinske parcele i od susjednih postojećih ili planiranih objekata;

- optimalna orijentacija objekta u skladu sa namjenom i tehnološkim zahtijevima, a posebno optimalna orijentacija stambenih prostora u funkciji obezbjeđenja osunčanosti, vidika, provjetravanja zaštite od padavina i vjetra i sl.;

- usklađenost postavke novog objekta sa postavkom susjednih postojećih ili planiranih objekata, ukoliko je ta usklađenost vezana za  za estetske, funkcionalne i slične razloge,

- mogućnost nesmetanog pristupa objektu u cilju redovnog korišćenja, održavanja i u slučaju eventualnih havarija, požara ili sličnih opasnosti, mogućnost racionalnog uređenja i korišćenja preostalih dijelova građevinske parcele.

- Za izgradnju objekata višeporodičnog stanovanja (višeporodični stambeni/stambeno-poslovni objekti) planom parcelacije u ovom regulacionom planu definisane su građevinske parcele koje se kompletiraju u okviru jedne ili od više katastarskih parcela. Obaveza je da se za izgradnju planiranog objekta kompletira građevinska parcela u skladu sa planom parcelacije iz ovog plana. Ukoliko postoji interes vlasnika parcela, dozvoljeno je da se u realizaciji plana izvrši ukrupnjavanje dvije ili više građevinskih parcela u jedinstvenu. Pri tome se moraju poštovati definisane granice građevinskih parcela iz plana parcelacije u ovom regulacionom planu i prostorna organizacija u smislu lokacije, gabarita i ostalih elemenata planiranih objekata. Planirani objekti na dvije ili više građevinskih parcela, ukoliko se iste spoje u jednu mogu se graditi kao jedinstven objekta sa jednom ili više ulaznih partija i vertikalnih komunikacija u skladu sa propisima i standardima za projektovanje i izgradnju ove vrste objekata (planirane dilatacije između objekata mogu se pomjerati, odnosno ukidati ukoliko se spajaju građevinske parcele).

- Horizontalni gabariti planiranih višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata su maksimalni po širini i po dubini. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova određuju se precizno horizontalni gabariti planiranih višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, tako da ostanu u datim maksimalnim granicama. Prikazani gabariti ("markice") višeporodičnih višespratnih objekata na prostornom obuhvatu plana predstavljaju grafički prikaz objekta koji se u izvjesnim granicama može modifikovati prilikom izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uslova i to u smislu da gabariti ne moraju biti izlomljeni kao što je prikazano u planu, ali u okviru datih maksimalnih gabarita. Ukoliko to prostorne mogućnosti dopuštaju, na ovim objektima, iznad visine od 3,5m predvidjeti konzolne istake izvan zadatih gabarita max do 1,0m (i ispred građevinske linije). Objekti koji su u grafičkom dijelu plana definisani kao spojene lamele na jednoj ili više građevinskih parcela, u realizaciji plana, u koliko su investitori i vlasnici parcela saglasni, mogu se projektovati i izvoditi kao jedinstven objekat. Isto će se definisati kroz detaljne urbanističko-tehničke uslove u zavisnosti od prostornih uslova parcela, veličine gabarita objekata i sl. Cilj ove smjernice je da se omogući ekonomski racionalnija izgradnja (samo u koliko je to zahtjev investitora i vlasnika zemljišta) u smislu da se projektuje jedna vertikalna komunikacija, jedinstven podrumski garažni prostor, jedinstven sistem komunalnih instalacija i uređaja ili sl. Objekti koji su u grafičkom dijelu plana definisani kao spojene lamele na jednoj ili više građevinskih parcela i čine ulični niz, kao i objekti čija širina gabarita zauzima cijelu širinu građevinske parcele, u realizaciji plana, a kroz detaljne urbanističko-tehničke uslove utvrđuje se obaveza izgradnje pasaža kao prolaza u dvorišni dio parcele, na lokacijama na kojima se organizuju prateći sadržaji u dvorišnom dijelu parcele (parking prostori, uređeno dvorište, zelenilo i sl.) i gdje za isto postoje prostorni uslovi. U koliko se radi o kolskim pasažima isti ne mogu biti manje svijetle širine od 3,50m i svijetle visine u skladu sa uslovima protivpožarne zaštite.

- Vertikalni gabariti višeporodičnih objekata izraženi spratnošću objekata, definisani su u grafičkom prilogu prostorne organizacije i kao takvi oni su maksimalni. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima određuje se spratnost višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, ali mora ostati u datim maksimalnim granicama. U koliko se radi o objektima planiranim u vidu uličnog niza ili bloka dilataciono spojenih objekata (lamela) mora se voditi računa da visinska regulacija istih, koja podrazumijeva nivelacionu kotu vijenca poslednje etaže (strehe), mora biti ujednačena za objekte iste spratnosti. Ovo se odnosi i na slučajeve da se u nekom od objekata projektuje galerija u sklopu prizemne ili neke druge etaže. Bez obzira na projektovanu galeriju, visina vijenca poslednje etaže ne može biti veća od iste visine klasično projektovanog objekta (bez galerije). Nivelacioni uslovi, odnosno maksimalne visine vijenaca poslednje etaže (strehe) utvrđuju se urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, tako što se kao parametar uzima da je konstruktivna visina poslovne etaže 3,20m, a konstruktivna visina stambene etaže 2,80m. U koliko se projektuju manje ili veće konstruktivne visine etaža, te u koliko se projektuje veći ili manji nadzemni dio temelja (sokl), mora se ispoštovati uslov da se vijenac planiranog objekta uklapa sa vijencem postojećeg objekta uz koji se dilataciono spaja, odnosno da dilataciono spojeni objekti iste spratnosti moraju imati istu visinu vijenca završne etaže.

- Pokrivanje objekata višeporodičnog tipa stanovanja može se projektovati i izvesti kao kosi krovovi, potkrovlja - mansarde ili ravni krovovi. U koliko se poslednja etaža projektuje kao potkrovlje - mansarda, isto se definiše u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju na sledeći način: - potkrovlje (Pk) – mansarda (M) je dio zgrade čiji se korisni prostor nalazi iznad posljednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadzide ne može biti viša od 1,8 m. U ovim slučajevima tavanski prostor ispod krovne konstrukcije, a čija veličina zavisi od veličine i oblika gabarita objekta te vrste krovne konstrukcije, vrste pokrivača i nagiba krovnih ravni, ne može se koristiti kao zaseban stambeni prostor. Ukoliko se primjenjuju ravni krovovi isti moraju biti projektovani i izvedeni u svemu u skladu sa tehničkim pravilnicima i uslovima za izvođenje ravnih krovova.

- U izuzetnim slučajevima, i to samo u već postojećim objektima izgrađenim prije usvajanja ovog plana, odnosno u slučajevima koji su u postupku kod nadležnog Odjeljenja, a na kojima je tavanski prostor izveden kao stambeni, isti se može legalizovati kao stambeni prostor u skladu sa uslovima definisanim od strane nadležnog Odjeljenja opštinske uprave. U tom slučaju tavan se tretira kao još jedna etaža sa kojom objekat u cjelini mora zadovoljiti osnovne tehničke uslove (lift, širina vertikalnih i horizontalnih komunikacija u s kladu sa spratnošću objekta i brojem stambenih jedinica i sl.). Ova se propozicija može primijeniti samo u slučajevima gdje spratnost objekta sa izvedenim tavanskim prostorom ne prelazi maksimalnu spratnost definisanu planom šireg područja (Urbanistički plan).

- Prizemlja višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata u pravilu su namijenjena djelatnostima koje su kompatibilne stanovanju. Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama, odnosno u njihovom okruženju.

- Na građevinskim parcelama na kojima je ovim planom predviđena izgradnja objekata višeporodičnog tipa stanovanja, mogu se graditi: stambeni objekti bez poslovnih dijelova u prizemnim etažama, stambeno-poslovni objekti sa poslovnim sadržajima u sklopu dijela ili cijele prizemne etaže, kao i dijela ili cijele prve etaže, te poslovni objekti bez stambenih prostora, u skladu sa potrebama izraženim u toku implementacije plana i uz uslov da su zadovoljeni svi elementi iz prethodnog člana ovih smjernica (vrsta poslovanja).

- Na površinama građevinske parcele i javnim površinama ispred višeporodičnih stambeno-poslovnih objekta u čijem su prizemlju ugostiteljski poslovni sadržaji, a gdje postoje odgovarajući prostorni uslovi, dozvoljeno je postavljanje ljetnih bašti, kao privremenih objekata.

- Parking prostor za potrebe višeporodičnih stambenih - stambeno-poslovnih objekata potrebno je riješiti u okviru planirane građevinske parcele i to minimalno jedno parking mjesto po stambenoj i poslovnoj jedinici. Ovaj uslov je obavezujući za izdavanje građevinske dozvole. U cilju zaštite javnih puteva (ulica u naselju) i smanjenja negativnog uticaja na bezbjednost saobraćaja, pristup objektima sa ulica I i II reda i glavnih gradskih saobraćajnica, može se ostvariti isključivo preko jedne priključne tačkepreko koje se mora obezbijediti i pristup parking mjestima u okviru građevinske parcele (nije dozvoljeno da se parking jesta u okviru parcele orjentišu na način da im se pristupa direktno sa ulice za svako parking mjesto pojedinačno, nego isključivo preko jedne pristupne tačke sa ulice i dalje sa platoa oko objekta. Pristup objektima sa ulica nižeg ranga i bez pratećih zelenih pojasa, pješačko-biciklističkih staza, trotoara i javnih parkirališta se može odobriti i na drugi način, ali isključivo na osnovu pribavljene načelne i konačne saglasnosti nadležnog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Prema navedenom, za pribavljanje lokacijskih uslova za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, neophodno je izraditi idejni projekat u okviru kojeg će biti definisano vanjsko uređenje građevinske parcele sa parkinzima i ostalim elementima, a na koje se prije izdavanja lokacijskih uslova, mora pribaviti načelna saglasnost za priključak na gradsku saobraćajnicu izdata od strane nadležnog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Takođe, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, na Glavni projekat u sklopu kojeg mora biti vanjsko uređenje parcele, takođe se mora pribaviti saglasnost nadležnog Odjeljenja za priključak na javni put.

- U svim planiranim višeporodičnim objektima dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže koja se koristi za smještaj pratećih sadržaja (skladišta, garaže, ostave, skloništa, kotlovnice i sl.), a mogućnost izvođenja ove etaže, zbog konstatovanog visokog nivoa podzemnih voda na prostornom obuhvatu plana, definisaće se detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, projektom geomehaničkog ispitivanja tla, utvrđivanja tehničkih elemenata i opravdanosti izvođenja, odnosno projektno-tehničkom dokumentacijom u vidu idejnog i glavnog projekta. Ukoliko se kroz urbanističko-tehničke uslove, odnosno lokacijske uslove definiše izgradnja parking garaže u sklopu podrumske etaže, ova etaža može imati veće gabarite u odnosu na etažu prizemlja (gabarite potrebne za organizaciju parkiranja u podrumskom dijelu). Gabariti podrumske etaže mogu pokrivati cjelokupnu površinu građevinske parcele uz uslov da ne prelaze regulacionu liniju i granice sa susjednim parcelama. Pri projektovanju i izgradnji podrumskih etaža voditi računa da iste ne mogu imati nadzemni dio, odnosno u cijelosti moraju biti u nivou kote uređenog platoa oko objekta. U slučajevima da se linije gabarita podrumske etaže približavaju regulacionoj liniji i granicama parcele prema susjednim građevinskim parcelama, moraju se izvesti tako da ničim ne ugroze granice susjednih parcela i postojeće i planirane objekte na istim. Urbanističko-tehničkim uslovima će se detaljnije definisati uslovi za gabarite podrumskih etaža pri čemu će se investitori obavezati za izradu projekata osiguranja susjednih objekata i parcela, a podrumske etaže u cijelosti projektovati i izvesti ispod kote uređenog terena oko objekta.

- Građevinske linije objekata date su na grafičkom prilogu definisane analitičkim podacima.

- Na planu prostorne organizacije prikazani gabariti predstavljaju maksimalne gabarite prizemne etaže. Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera i balkona na zgradi ispred građevinske linije, kao i na ostalim fasadama maksimalno do 1,0 metara, a što se mora definisati u postupku izrade urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova. Pri određivanju konzolnih prepusta na planiranim objektima mora se ispoštovati uslov minimalnog svijetlog rastojanja od granica prema susjednim parcelama, odnosno konzolni prepusti neće se moći predviđati na onim stranama objekata gdje su ta rastojanja manja od 3,5m.

- Međusobna rastojanja između planiranih objekata višeporodičnog stanovanja na susjednim parcelama, ili između planiranog i postojećeg objekta višeporodičnog tipa stanovanja, kao i rastojanja između objekata višeporodičnog i porodičnog tipa stanovanja utvrđena su ovim regulacionim planom – planom prostorne organizacije. U izradi urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, za sve objekte koji su na razmacima od granica građevinske parcele manjim od minimuma propisanih važećim Pravilnikom (3,00m) i odstojanjima od objekata na susjednim parcelama manjim od minimuma propisanih važećim Pravilnikom (6,00m) ne mogu se na tim stranama objekta za koji se izrađuju urbanističko-tehnički uslovi planirati otvori stambenih prostorija izuzev otvora pomoćnih prostorija kao što su kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa. Veličine  otvora pomoćnih prostorija (izuzev svjetlarnika stepeništa) mogu biti max. 0,80m x 1,00m) sa visinama parapeta 1,50m.

- Ne može se postavljati ograda oko višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata bez obzira da li se rade kao samostalni (slobodnostojeći) u nizu ili u vidu blokova (izuzetak čine ograde u slučaju kada je građevinska parcela višeporodičnog objekta u kontaktu sa parcelom individualnog objekta, gdje je ograda prateći objekat individualne parcele).

- Fasade objekata moraju biti izvedene savremenim materijalima i u savremenoj obradi u skladu sa vrstom objekta i sa termičkom izolacijom prema proračunu u sklopu Glavnog projekta.

- Za objekte višeporodičnog tipa stanovanja obaveza je izrade geomehaničkog elaborata i projekta vanjskog uređenja u sklopu Glavnog projekata, a u svemu prema odrebama važećeg Zakona i podzakonskih akata.

- Objekti za kolektivno stanovanje, objekti ili dijelovi objekata koji su u javnoj upotrebi ili se koriste za obavljanje uslužne i privredne djelatnosti, moraju biti projektovani i izgrađeni tako da se licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima osigura nesmetan pristup, kretanje, rad i boravak.

- Za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja mora se pribaviti protivpožarna saglasnost na projektovano i na izvedeno stanje.

- U koliko se novi objekat gradi na granici građevinske (katastarske) parcele (na međi) na kojoj je (ili neposredno uz nju) postavljen postojeći objekat, ili se gradi na malom razmaku od susjednog postojećeg objekta, obavezna je izrada projekta osiguranja susjednog objekta, koji se prilaže uz Glavni projekat za izvođenje, (ili se definiše u sklopu Glavnog projekta), podliježe reviziji zajedno sa Glavnim projektom, te postaje sastavni dio dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.

- U postupku pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, Investitor je u obavezi pribaviti saglasnost nadležnog komunalnog preduzeća zaduženog za odvoz komunalnog otpada, a kojom će  biti određen broj i tip posuda za odlaganje komunalnog otpada shodno odredbama važeće odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada na području grada Bijeljina. Shodno navedenom, u tehničkoj dokumentaciji za pribavljanje građevinske dozvole Investitor je dužan odrediti prostor u okviru građevinske parcele za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada.

III.       OSTALE ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA

III.1.	Privremeni objekti

      - Pod pojmom privremenih objekata u okviru ovog plana podrazumijevaju se gradilišni objekti, kiosci, ljetne bašte uz ugostiteljske objekte, bilbordi, kao i uniformne tezge u sklopu i za vrijeme javnih manifestacija, kao i drugi objekti i sadržaji (poslovni i drugi – skladišni, privredni, reklamni za zabave i sl.) koji će imati privremeni karakter do sticanja uslova za privođenje zemljišta na kojem se postavljaju konačnoj namjeni u skaldu sa prostornom organizacijom iz ovog plana ili na vremenski rok koji će biti određen u okviru izdavanja urbanističke dokumentacije.

      - Na javnim povšinama, na kojima neposredno ne prethodi izgradnja planiranih stalnih objekata, mogu se postavljati privremeni objekti - kiosci za prodaju štampe, fotokopiranje, prodaju suvenira, cvjećare i sl. Ovi objekti moraju biti uniformni, odnosno izrađeni od lakih savremenih materijala, a konkretan tip kioska biće odabran na osnovu javnog tendera koji će sprovesti nadležna služba u opštini. Privremeni montažni objekti – kiosci postavljaju se u skladu sa Odlukom Skupštine Grada Bijeljina o korišćenju javnih površina.

      - Za privremene objekte može se odrediti prostor potreban za njihovo postavljanje i upotrebu, ali se ne može vršiti geodetska parcelacija zemljišta. Postavku privremenog objekta u skladu sa ovim članom definisati urbanističko-tehničkim uslovima i ograničiti na određeni vremenski period, a u skladu sa godišnjim planom za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata, koji utvrđuje nadležni organ u Gradske uprave.

      - Na javnim površinama, ispred ugostiteljskih objekata ili poslovnih ugostiteljskih sadržaja u stambeno-poslovnim objektima, mogu se postavljati ljetne bašte. Ovi objekti mogu zauzimati samo površinu koja se odredi urbanističko-tehničkim uslovima, a prema konkretnim uslovima lokacije. Obrada podnih površina, kao i natkrivenih površina će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima za svaki pojedinačni objekat, a u skladu sa arhitekturom objekta i konkretnim uslovima na lokaciji te odgovarajućim estetskim parametrima same ljetne bašte. Ljetne bašte su privremeni sezonski obekti koji u eksploataciji, a ako se nalaze ispred poslovnih sadržaja u objektima višeporodičnog stanovanja, bukom ili drugim štetnim elementima ne smiju ugrožavati stanovanje u tom objektu, kao i susjednim objektima.

      - Na odgovarajućim javnim površinama, skverovima, pješačkim i zelenim ostrvima na saobraćajnicama i sl. može se dozvoliti postavljanje bilborda ili sličnih reklama, ali uz uslove da se ne smije ugroziti preglednost i odvijanje saobraćaja ni kolskog ni pješačkog, da se njihovim postavljanjem ne ugrožava biljni materijal i urbani mobilijar javnih zelenih površina, ili prostora za igru djece, da ne predstavljaju u bilo kom smislu značajne vizuelne prepreke. Svijetleće reklame i reklame na zgradama će se odobravati uz saglasnost nadležnog organa GUG Bijeljina.

III.2.	Infrastrukturni objekti

      - Trafostanice: u zavisnosti od tempa izgradnje novih objekata svih namjena u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog plana, te u skladu sa utvrđenim potrebama u postupku detaljne razrade svake pojedinačne lokacije, na građevinskim parcelama na kojima se planira izgradnja objekata moguće je odrediti lokaciju za postavljanje nove trafostanice u službi planiranog objekta (ili objekata). Rekonstrukcija i dogradnja postojećih trafostanica, kao i lokacije novih, snaga i tip istih, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima nadležne elektrodistributivne organizacije i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protipožarnih uslova i sl.). Kako se radi o objektu javne infrastrukture, ukoliko za to postoje uslovi, moguće je odrediti i površinu zemljišta za redovnu upotrebu i održavanje trafostanice.

      - Telekomunikacioni objekti (bazne stanice mobilne telefonije i stanice fiksne telefonije, antenski stubovi): u skladu sa razvojem telekomunikacionih bežičnih sistema, kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede ukazala se potreba za daljim razvojem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. Potrebe korisnika će se zadovoljavati postavljanjem antenskih nosača na stambene, poslovne i stambeno poslovne objekte, pod odgovarajućim uslovima. Lokacije postavljanja telekomunikacionih objekata i opreme, njihov karakter (privremeni ili stalni objekti), kao i drugi uslovi, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima dobijenim od strane nadležnih ustanova i ministarstava i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protipožarnih uslova i sl.).

III.3.	Spomenici i urbani mobilijar

- Spomenici i urbani mobilijar se u principu smatraju elementima i strukturama vanjskog uređenja javnih površina. U skladu sa tim mogu se postavljati u okviru svih javnih površina – trgova, skverova uređenih zelenih površina, parkova i sl. Obzirom da se radi o specifičnim umjetničkim strukturama  određivanje njihovog lociranja potrebno je povjeriti odgovarajućoj komisiji, a postavljanju spomenika ili urbanog mobilijara prethodile bi analize dozvoljenih lokacija prilikom čega bi se odredilo najadekvatnije mjesto.

III.4.	Uređenje građevinskog zemljišta

- Kao građevinska zemljišta smatraju se sva zemljišta u granicama obuhvaćenim Regulacionim planom.

- Za uređenje građevinskog zemljišta donosi se program uređenja u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora, Zakona o građevinskom zemljištu i odgovarajućih odluka Skupštine opštine.

Program uređenja građevinskog zemljišta može se donositi i parcijalno, za pojedine prostorne cjeline definisane prema Regulacionom planu.

Program uređenja građevinskog zemljišta treba da obezbijedi mogućnost etapne realizacije Regulacionog plana i završenje poslova na uređenju zemljišta za pojedinu etapu, najkasnije do završetka izgradnje objekata u toj etapi.

III.5.	Privremeno korišćenje površina

- Do privođenja konačnoj namjeni koja je definisana Regulacionim planom, površine obuhvaćene Planom mogu se koristiti na uobičajeni način, kao površine za poljoprivrednu obradu (bašte i vrtovi) i zelene površine.

Privremeno korišćenje površina ne uključuje građenje objekata, ni druge radove koji bi mogli znatno otežati privođenje konačnoj namjeni određene površine.