РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Административна служба града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-1826/13

Датум: 11.12.2013. године.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Стање локалних путева

На подручју Општине Бијељина протеже се 55 локалних путева укупне дужине 258,88 km од чега је 56,085 km са макадамском подлогом, а 202,795 km са асфалтним застором.

|  |  |  | Дужина у km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно (2+3+4) |  | 258.880 |
| 2 | Савремени коловоз | свега | 202,795 |
|  |  | асфалт | 202,795 |
|  |  | бетон | 0.000 |
|  |  | коцка | 0.000 |
| 3 | Туцаник |  | 56,085 |
| 4 | Земљани |  | 0.000 |

Табела 1. Локални путеви по врсти коловоза (стање крајем 2013. године)

|  | Укупно (3+4) | Стални | Привремени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупно | 35 | 35 |  |
| Од 5 m до 10 m дужине | 13 | 13 |  |
| Од 10 m до 30 m дужине | 21 | 21 |  |
| Преко 30 m дужине | 1 | 1 |  |

Табела 2.  Мостови – број (стање крајем 2013. године)

Што се тиче свих локалних путева са макадамским застором, стање на истим је задовољавајуће с обзиром да је у овој години извршено пошљунчавање и гредерисање истих у два наврата (прољеће и током мјесеца новембра). До краја године, ако се укаже потребе на некој од дионица локалних путева, поново ће се извршити само гредерисање а опет све у зависности и од временских прилика ако то дозволе.

Што се тиче локалних путева са асфалтним застором стање истих је у највећем броју задовољавајуће с обзиром да је обављено крпљење ударних рупа на свим локалним путевима. Овом приликом би навели да постоје поједини правци локалних путева, односно њихове дионице, гдје се чешће отварају нове ударне рупе тако да се исте у зимском периоду поново могу појавити без обзира што је на њима санација-крпљење ударних рупа током ове године вршено у више наврата, а све из разлога дугог периода експлoатације путева, па тако имамо поједине путеве који су у експлоатацији и дуже од 35 година. Управо због тога на локалним путевима Л-5 (Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово), Л-4 (Бијељина-Батковић), Л-6 (Доњи Драгаљевац-Доњи Магнојевић)  и  Л-7 (Љељенча-Г.Чађавица) извршено је детаљније крпљење ударних рупа и том  приликом је утрошена већа количина асфалта у односу на уобичајну санацију ударних рупа, а све у сврху спречавања већег и обимнијег оштећења коловоза и намјере да се путеви што боље припреме за зимски период.

На локалним путевима са асфалтним застором у току ове године је обављено  кошење и уређење  путних појаса у два циклуса у циљу обезбјеђивања веће прегледности. Такође, на појединим макадамским дионицама гдје је вегетација више набујала и израсла и гдје је више била угрожена безбједност саобраћаја, вршило се кошење и сјечење корова и дрвећа, али у једном циклусу.

Као и прошле године настављена је активност на одржавању локалних путева у виду скидања наноса са надраслих банкина које су се накупиле дугим низом година, а које спречавају попречну одводњу са коловоза чиме се вода, а у зимским условима и лед, дуготрајно задржавају на коловозу и тиме се максимално угрожава безбједност саобраћаја. У склопу уређења банкина извршено је насипање и допуњавање истих на дионици локалних путева Л-5 (Бијељина-Велика Обарска), Л-4 (Бијељина-Батковић) и Л-32 (Ново Село-Дијелови).  Поред ове врсте активности, одржавање локалних путева је обављано у виду израде пропуста разних профила, ископа подужних канала, ископа дренажних канала и друго. Ископ подужних канала је рађен на локалним путевима: дио Л-7 (Љељенча-Горња Чађавица), дио Л-6 (Г.Драгаљевац-Г.Магнојевић), Л-12 (у Горњем Драгаљевцу) и дио Л-20 (Г. Чађавица –Забрђе)...

Што се тиче сигнализације, хоризонтална сигнализација је урађена у јулу на готово свим локалним путевима гдје је постојала потреба за овом врстом активности, а како је то дефинисано Законом и правилником о одржавању путева. Што се тиче вертикалне сигнализације иста је на појединим локалним путевима готово у потпуности постављена, а прије свега на дионицама са асфалтним застором. Тренутно се на годишњем нивоу на путеве уграђује око 100 саобраћајних знакова. Напомињемо да је што се тиче путоказне сигнализације иста готово у потпуности постављена.

У 2013. години на локалним путевима је до сада извршено асфалтирање у дужини од 2000 м1 и то на локалном путу Л-49 у Горњем Драгаљевцу.

Међутим, како су  потписани  уговори за још 15 лотова, везано за  асфалтирање, а чија је реализација у току, може се очекивати да ће до краја године, а у зависности од временских услова, дужина свих асфалтираних локалних путева бити већа за још око 2.140 метара.

Као и код некатегорисаних, тако се и код локалних путева у последње вријеме јавља проблем "заштите путева". Наиме, многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између пута и парцела, нелегално граде масивне ограде и објекте којим умањују прегледност и угрожавају безбједност саобраћаја. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност и праксу. Сама активност комуналне полиције и саобраћајног инспектора у овом моменту није довољна да би се сва путна мрежа на подручју општине квалитетно заштитила. У том циљу неопходна је сарадња инспектора, мјесних заједница и нарочито Судова.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Што се тиче некатегорисане путне мреже на подручју општине Бијељина протеже се око 1.500km или у просјеку 27km по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом, тако да је ова категорија путева у најлошијем стању. На већини њих потребно је извршити насипање шљунком да би се ојачала коловозна конструкција, затим извршити каналисање у циљу подужне и попречне одводње воде са израдом бетонских пропуста, а на десетине мјеста извршити изградњу мостова. Већина путне мреже је зарасла дрвећем, шибљем и коровом тако да би се у сарадњи са мјештанима и комуналном полицијом овај посао морао одрадити, превасходно због освјетљавања и провјетравања истих, што је у директној вези са квалитетнијом  коловозном  конструкцијом.

У 2013. години у свим мјесним заједницама је извожен шљунак и вршено гредејрисање некатегорисаних путева а у обиму колико је било расположивих новчаних средстава. Количина шљунка која је извезена износила је око 5000 м3 и распоређена је у пет лотова. Ова количина у сваком случају није довољна да би се сви некатегорисани макадамски путеви квалитетно санирали, међутим поред самог извоза шљунка вршено је и гредејисање појединих некатегорисаних макадамскоих путева тако да су они најбитнији путеви у већини спремни за зимски период.

Поред тога у сарадњи са малим бројем мјесних заједница извршено је заједничко суфинансирање у циљу пошљунчавања некатегорисаних путева (МЗ Црњелово Доње и Горње, МЗ Вршани, МЗ Велика Обарска и Доњи Драгаљевац), стим да је један дио радова већ завршен, а један мали дио је још увијек у току.

У 2013. години вршени су радови крпљења ударних рупа као и у претходних 6-7 година, што раније није био случај, тако да је настављено континуирано одржавањем некатегорисаних асфалтних путева.

Остале активности, као што су уградња вертикалне сигнализације, послови зимске службе, израда пропуста и путних јарака, кошење путних појаса и др. су активно рађене у 2013. години. Поменута тенденција ће се највјероватније смањити у наредној години, а с обзиром на предложени нацрт буџета у смислу одвојених средстава за ову намјену јер је исти смањен у односу на текућу 2013. годину готово за 50 посто.

Од послова на ископу канала, изради мањих и већих пропуста од бетонских цијеви разних профила, изради плочастих пропуста и изради дренажа а који су урађени у циљу одржавања и довођења на ниво употребе, издвојили би сљедеће радове:

- Ископ канала у МЗ "Кацевац", МЗ "Ченгић", МЗ "Г.Драгаљевац, МЗ "Г.Чађавица" МЗ "Нови" и друге, као и израда дренаже у МЗ "Патковача" код Дома

- Израда пропуста разних профила је рађена у МЗ "Вршани", МЗ "Д.Црњелово", МЗ "Ченгић", МЗ "Нови", МЗ "Г.Магнојевић"

Такође, у МЗ Вршани је извршено просијецање и пошљунчавање пута у дужини од око 100 метара са ширином од 5 метара, чиме је за велики број пољопривредних машина повећана безбједност јер њихово кретање у оквиру села на овај начин сада може обављати без изласка на Магистралу, што је до сада било немогуће и дешавале су се саобраћајне незгоде због тога.

У 2013. години до сада је асфалтирано 4.890,0 м1 некатегорисаних путева, Међутим, како су  потписани  уговори за још 15 лотова, везано за  асфалтирање, а чија је реализација у току, може се очекивати да ће до краја године, а у зависности од временских услова, дужина свих асфалтираних путева бити већа за још око 2.530,0 м1.

Посебан проблем код некатегорисаних путева је заштита истих. Евидентно је да многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између парцела, и др. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност.

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Што се тиче улица у насељу, односно градских улица, на подручју града протеже се улична мрежа од око 120 км.

Тренутно стање улица са асфалтном застором је солидно, однодно на задовољавајућем нивоу, јер је крпљење ударних рупа обављено у ранијем периоду и на вријема.

У току ове године извршена је изградња-модернизација и асфалтирање улица у дужини од око 3.482 метара (од чега се 916 метара односи на уличну мрежу унутар Индустријске зоне 3), међутим, како су  потписани  уговори за још 15 лотова, везано за  асфалтирање, а чија је реализација у току, може се очекивати да ће до краја године, а у зависности од временских услова, дужина свих асфалтираних улица бити већа за још око 700,0 м1. Значајан број улица које су иначе и имале коловоз од асфалта је модернизован и то прије свега кроз изградњу канализације (Жртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Галац, Софке Николић, Карађорђева, Атинска и Патријарха Павла и дио Потпоручника Смајића). У току су радови на изградњи фекалне канализације која ће обухватити ул. Мајевичка, Кнегиње Милице, дио ул. Светог Саве, Меше Селимовића, Браће Гаврић, Трг Драже Михаиловића, дио. Ул. С.Д.Гарде, дио ул. Кнез Иво од Семберије, Његошева и још неколико бочних одвојака и припадајућих споредних улица. Након завршетка ових радова, а који се очекују до половине 2014. године, све наведене улице ће бити у потпуности реконструисане, док је и у међувремену значајан дио већ у потпуности и урађенм, односно асфалтиран и приведен крајњој намјени са свим припадајућим елементима (тротоари, дрвореди, сигнализација, припрема за нову јавну расвјету...). У склопу ових активности, планира се  извршити и изградња новог кружног тока на локацији код "Гаруље", а све у зависности  од успјешности рјешавања имовинских односа (пумпа Нестро петрола).

Што се тиче макадамских улица у граду и ове године је у јесен вршено пошљунчаване и грејдерисане тако да су тренутно у солидном стању. У случају већих падавина, Одјељење је спремно да  евентуално санира исте у смислу  да до краја године изврши поновно грејдерисање улица првог и другог реда односно улица којима се креће интезивнији саобраћај и које брже пропадају, као и свих оних улица за које мјештани изразе потребу за санацијом.

Напомињемо да се значајна средства  улажу у одржавање - крпљење  ударних асфалтних рупа, тако да би се са већим обимом реконструкције путева смањила улагања у одржавање, а повећала у инвестиције, а што и јесте случај кроз изградњу канализације.

Што се тиче свјетлосне сигнализације у овом моменту на подручју града постоји седам семафорисаних раскрсница и све су у исправном стању. Од постојећих седам, шест је у функцији односно несметано раде, док ће једино раскрсница код парка бити пуштена у рад након званичног преласка улица Српске војске, 27.март и Пантелинска у надлежност Града, односно да се са истих скине статус магистралног пута и да пређу у категорију улица, а што се очекује од стране Министарства да што прије и учини. Исправност све ове опреме се може довести у везу са извршеном репарацијом постојеће опреме и то по први пут од њихове уградње тј. после  дугог низа година, а све то  је извршено у блиској прошлости на четири раскрснице.

Посматрајући вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) задњих 7- 8 година се континуирано врши замјена старих и постављање нових знакова. На годишњем нивоу, на уличној мрежи града  Бијељине  угради се и замјени око 100 нових саобраћајних знакова.

Истакли би проблем са уништавањем и отуђењем саобраћајних знакова који у задње вријеме поприма све веће размјере, тако да се један дио средстава поново троши за знакове који су већ уграђени тј. набављени. У том смислу би иниституције као што су комунална и општа полиција требале посветити више пажње на очувању ових друштвених добара и санкционисати све оне који се затекну да уништавају или отуђују саобраћајне знакове.

Сегмент хоризонталне сигнализације се у овом тренутку може оцјенити као веома задовољавајући с обзиром да је у јулу мјесецу извршено обиљежавање хоризонталне сигнализације на највећем дијелу градске уличне мреже.

У оквиру осталих активности на редовном одржавању уличне мреже, вршена је дренажа и уређење јавних површина-банкина  у улицама: Светозара Ћоровића, Хиландарска, Божидара Жугића, као и довођење у исправно стање упојног бунара у ул. Пантелинска која је дио магистралног правца кроз град, чије се враћање у надлежност града очекује у што скорије вријеме, а санирањем истог омогућен је несметан саобраћај возила и пјешака који је до тада због велике количине воде био небезбједан.

Такође, у сарадњи са ученицима Пољопривредне и медицинске школе извршена је изградња и уређење пјешачког улаза у школско двориште, а из ул. Димитрије Туцовића (у зони преко пруге).

У овом моменту се изводе радови на преносу старог жељезног моста, изградњи темеља на новој локацији и стављање истог у функцију у зони ул. Ранка Веселиновића и Раје Баничића. За ове потребе у предходном периоду је извршено просијецање нове улице у дужини од око 300 метара уз рјешавање имовинских односа-експропријација земљишта. Након завршетка ових радова на уградњи моста на новој локацији ријешиће се проблем прикључка на градску уличну мрежу за око 30-так домаћинстава који су предходно били одсјечени изградњом прве фазе обилазнице и побољшаће се саобраћајна комуникација насеља Ковиљуша са осталом градском мрежом.

У склопу свих досадашњих урађених послова, као и послова који се требају урадити у наредном периоду врши се изградња путних објеката, чиме ће стање градске уличне мреже сигурно омогућити квалитетније, тј. безбједније одвијање саобраћаја са повећаним протоком возила и већим интензитетом саобраћаја.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Миленко Вићановић, дипл.инж.електр.